ULUSAL MESLEK STANDARDI

YÜKSEK FIRINCI

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

| Meslek: | YÜKSEK FIRINCI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU KOORDİNASYONUNDA ÇELİK-İŞ SENDİKASI |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Metal Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: |  |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANA MADEN KANALI: Sıvı maden ve cürufun beraber alındığı ve burada bulunan sifon sisteminde yoğunluk farkıyla birbirinden ayrılmaya yarayan kanalı,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

CÜRUF KANALI: Sıvı cürufu potaya yada granüle havuza akıtmaya yarayan kanalı,

CÜRUF POTASI: Çelik dökümden yapılmış astarsız sıcak cüruf kabını,

ÇAMUR TOPU: Hidrolik yada elektriksel çalışan, haznesindeki çamuru(katran bazlı veya reçineli) piston vasıtasıyla belirli bir basınçla döküm deliğini kapatmaya yarayan ekipmanı,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DÖKÜM DELİĞİ: Yüksek fırın haznesindeki mayi maden ve cürufu tahliye etmekte kullanılan ve her fırına has bir çap ve derinliği olan deliğini,

GRANÜLE CÜRUF: Sıcak cürufun granüle cüruf havuzunda basınçlı su ile ani soğutulması sonucu oluşan ve çimento yapımında kullanılan taneli cürufu,

ISCO:Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KOK GAZI: Kok tesisinde kok üretimi esnasında çıkan ve yüksek fırınlarda maden kanallarının kurutulmasında kullanılan yan ürünü,

MADEN KANALI: Sıvı madeni potalara akıtmaya yarayan kanalı,

MADEN POTASI: Sıcağa dayanıklı refrakter tuğlalarla astarlanmış minimum 50 ton kapasiteli maden kabını,

MATKAP MOTORU: Pnömatik yada hidrolik olarak çalışan döküm deliğini açmada kullanılan ekipmanı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SICAK CÜRUF: Sıvı ham demir üretimi için yüksek fırına şarj edilen cevherlerin içerisinde bulunan veya ilave edilen cürüf yapıcı malzemelerin fırında ergimesi ile oluşan oksitli bileşiği,

SIVI HAM DEMİR:%93-94 Fe (Demir) den oluşan, karbonca (C=%3,5-4,5) zengin ve Si, Mn, S ve P gibi elementleri içeren çeliğin hammaddesini,

SKAL: İçerisinde metal ihtiva eden atık malzemeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TÜYER: Saf bakırdan yapılmış su soğutmalı fırın içerisine sıcak hava üflemeye yarayan tertibatı,

YÜKSEK FIRIN: Hazırlanmış kalibre demir cevheri, sinter ve peleti kok ile indirgeyerek sıvı ham demir elde edilen tesisi

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	22

3.3.	Bilgi ve Beceriler	23

3.4.	Tutum ve Davranışlar	23

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	25

- GİRİŞ

Yüksek Fırıncı(Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Yüksek Fırıncı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Yüksek Fırıncı (Seviye 3); yüksek fırından sıcak maden alınabilmesi için döküm deliğini matkap motoru ile delen ve oksijen boruları vasıtasıyla oksijen üflenerek döküm deliğini açan, dökümden hava geldikten sonra çamur topu vasıtasıyla deliği sağlıklı şekilde kapatan kişidir. Dökümden sonra cüruf ve maden kanallarını temizler, bozulan kanalları yeni döküm için hazırlar. Sıvı ham demir akarken cürufla birbirinden yoğunluk farkıyla ayrılması, sifon sisteminin sağlıklı olmasıyla sağlanır. Cüruf ve sıvı madenin karışmaması ve kanallardan taşmamasını sağlar. Bu işlemler sırasında çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde yapılması esastır.

Yüksek fırın işçisi genel nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması Yüksek fırıncının sorumlulukları arasında yer alır.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 3135 (Metal üretim proses kontrolörleri)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Yüksek Fırıncı (Seviye 3) Sıvı demir alma işlemi, dökümhanede beden gücünün kullanılmasıyla genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında yüksek sıcaklık, gürültü, gaz (YF gazı, Kok gazı,H2S) kokuları, katran, toz, gaz, yüksek fırın granüle cüruf havuz buharı, çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma ve zorlamalı vücut pozisyonları ile maden ve cüruf sıçramaları sayılabilir. Yüksek fırıncının sıcak ve tehlikeli ortamdan kaynaklanan riskler nedeniyle soğukkanlı ve reflekslerinin güçlü olması, yüksek sıcaklığa karşı vücudunun dirençli olması gerekmektedir. Yüksek fırıncı, çalışma alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Yüksek fırıncının, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve KKD’leri kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makinaya ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |
| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.4 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında KKD’leri ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır. |
|  |  |  |  | B.2.5 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makina, tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  | C.4 | Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Çalışılan yeri düzenlemek | D.1 | Çalışma alanının özelliklerini belirlemek | D.1.1 | Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler. |
|  |  | D.2 | Gerekli makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak | D.2.1 | Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Çalışma için gerekli aparat, makina, tezgah ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu denetler. |
|  |  | D.3 | İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak | D.3.1 | Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Kullanılan makina ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve temizler. |
|  |  |  |  | D.3.4 | İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak | E.1 | Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek | E.1.1 | Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber verir. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir. |
|  |  | E.2 | Çalışma donanımının bakım aşamalarını uygulamak | E.2.1 | Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını uygular. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar. |
|  |  | E.3 | Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak | E.3.1 | Kullanılan alet ve donanımın arızalarını belirleyebilir, bunlardaki bozulma ve yıpranmaları zamanında fark eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Üretim ve işletme malzemelerinin ve aparatlarının çalışma sürelerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirilmesini ilgililerden talep eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Döküme hazırlık yapmak | F.1 | Ön hazırlıkları yapmak | F.1.1 | Yüksek fırın sıvı ham demir ağzını açma zamanı ile ilgili yetkililerden bilgi alır. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Dökümhaneyi döküm alınacak şekle getirir. |
|  |  | F.2 | Maden ve cüruf kanallarını sıvı ham demiri almaya hazırlamak | F.2.1 | Maden ve cüruf kanallarının temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Gerekli yerlere deniz kumu kullanarak emniyetli şekilde set hazırlar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Sıcak maden akıntı oluklarının kontrolünü yaparak gerekiyorsa bakımlarını yapar. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Maden ve cüruf potalarının gelip gelmediğini kontrol eder. |
|  |  | F.3 | Çamur topunu hazırlamak | F.3.1 | Çamur topu memesi ve çamur haznesinin temizliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Çamur haznesini yeterli miktarda top çamuru ile doldurur. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Çamur topunun sıvı ham demir çıkma deliğine ayarlı olmasını kontrol ve temin eder. |
|  |  | F.4 | Matkap motorunu hazırlamak | F.4.1 | Matkap motorunun havasının yeterli basınçta olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Delik durumuna göre kullanılacak matkap ucunu belirler. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Matkap motorunu sıvı ham demir çıkma deliğine ayarlı olmasını kontrol eder ve temin eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Sıvı ham demir deliğini açmak | G.1 | Matkap motorunu çalıştırmak | G.1.1 | Hava vanasından havayı açar. Hava gelince matkap çalışır çalışmazsa hemen müdahale eder. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Deliği delme işine başlar ve matkap deliği delerken kıvılcım geldiğinde ya da mil bir boy içeri gittikten sonra delme işini durdurur. Matkap motorunu geri çeker. |
|  |  | G.2 | Oksijen kullanmak | G.2.1 | Matkap motoru ile belli bir derinliğe kadar delindikten sonra geri kalan kısmı oksijenle sıvı ham demir gelinceye kadar deler. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Sıvı ham demir gelince oksijen borusunu çeker ve oksijeni kapatır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sıvı ham demir akışı esnasında işlemleri yürütmek (Devamı Var) | H.1 | Madeni potaya akıtmak | H.1.1 | Sıvı ham demirin iyi akmasını temin eder. Bunun için gerektiğinde oksijen veya süngü kullanır. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Maden potalarının dolup dolmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Çamur topunun maden deliğini iyi kapatabilmesi için, hava gelmeden önce maden kanalının ağzına yakın kısımlardaki skalları yanlara çeker. |
|  |  |  |  | H.1.5 | Dolan pota üzerine kok tozu atılmasını temin eder. |
|  |  | H.2 | Cürufu potaya akıtarak granüle etmek | H.2.1 | Sıvı cürufun, akışkanlığı ve sıcaklığı düşük ise cürufun potaya akıtılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Cürufun sıcaklığı ve akışkanlığı yeterli ise granüle edilmesi için havuza yönlendirir. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Cüruf potalarının dolup dolmadığını kontrol eder. |
|  |  | H.3 | Sıvı ham demir numunesi almak | H.3.1 | Numune kabını temizleyerek kanalın kenarına koyar. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Numune alma kepçesini temizler ve maden sarmaması için kireç kovasında kireçler. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Amirinin talimatıyla kanaldan sıcak madeni kepçe ile alarak numune kabına boşaltır. |
|  |  |  |  | H.3.4 | Numune kalıpta bir süre soğuduktan sonra dikkatli bir şekilde numuneyi kalıptan çıkartır. |
|  |  |  |  | H.3.5 | Numune çevresindeki çapakları dikkatlice kırar. |
|  |  |  |  | H.3.6 | Numuneyi kartuşuna koyarak, pnömatik hattan laboratuara gönderir. Boş kartuşun gelip gelmediğini kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sıvı ham demir akışı esnasında işlemleri yürütmek | H.4 | Cüruf numunesi almak | H.4.1 | Numune kabını temizler. |
|  |  |  |  | H.4.2 | Numune alma kepçesini temizler. |
|  |  |  |  | H.4.3 | Cüruf akarken amirinin talimatıyla kanaldan kepçe ile cürufu kalıba döker. |
|  |  |  |  | H.4.4 | Numune soğuduktan sonra parçalara ayırır ve parçalardan bir kısmını kartuşa koyar. |
|  |  |  |  | H.4.5 | Kartuşu pnömatik hattan laboratuara gönderir. Boş kartuşun geri gelip gelmediğini kontrol eder. |
|  |  | H.5 | Maden sıcaklığını ölçmek | H.5.1 | Amirinin talimatıyla sıcaklık ölçme cihazına probu yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Sifon çıkışından sıvı maden kanalının içine probu daldırarak ölçüm yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Sıvı ham demir akış deliğini kapatmak | I.1 | Çamur topunu hazırlamak | I.1.1 | Haznedeki cüruf ve maden tamamen boşaldıktan sonra, maden deliğinden hava geldiğinde, çamur topunu maden deliğini kapatmak için hazırlar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Çamur topunu temizler. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Top haznesine çamurla doldurur. |
|  |  |  |  | I.1.4 | Topu, döküm deliğine göre ayarlar. |
|  |  |  |  | I.1.5 | Çamur topu ile sıvı ham demir akış deliğini kapatır. |
|  |  | I.2 | Kapatma sonrası işlemleri yapmak | I.2.1 | Sifon sistemine göre ana maden kanalını tahliye eder. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Maden ve cüruf kanallarını bir sonraki döküm için temizler. Tamiratını yapar, kumları tokmakla döverek sıkıştırır ve kanalı kurutur. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Kanal kumu, kok tozu, oksijen borusu gibi yardımcı malzemeleri vinçle fırın önüne alır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Sıvı ham demir kanallarını hazırlamak | J.1 | Ana maden kanalı hazırlamak | J.1.1 | Kanal içindeki sıvı madeni ve cürufu tahliye yerinden boşaltır. Sonra tahliye yerini kapatarak su ile doldurur. Kanal yeteri derecede soğuyunca su tahliye edilir. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Havalı beton kırma tabancaları, manivela, kürek v.b. gereçlerle kanal sökümünü yapar. Söküm sonu hava ile kanalı iyice temizler. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Kanalın tabanını kanal malzemesi ile havalı tokmaklarla döverek yapar. |
|  |  |  |  | J.1.4 | Kanalın taban yapımı bittikten sonra kanalın içine kalıplar ölçülü şekilde yerleştirir ve yan duvarları tokmakla döver. |
|  |  |  |  | J.1.5 | Yan duvarların yapımı bittikten sonra, kalıbı söker. |
|  |  |  |  | J.1.6 | Kanalın kurutulması esnasında malzeme içerisinde oluşan gazların dışarı kolay çıkabilmesi için, kanal yan duvarlarını matkapla şişler. |
|  |  |  |  | J.1.7 | Maden deliğinin önüne, çamur topunun maden deliğine düzgün oturması ve memenin madenle temasını önlemek için yastık yapar. |
|  |  |  |  | J.1.8 | Kanalın içine kurutma amacıyla kok gazı borusunu yerleştirir ve gazı yakar. |
|  |  |  |  | J.1.9 | Kanalı kurutma işi bittikten sonra iç kısmını deniz kumu ile kaplar. |
|  |  | J.2 | Tali kanalları hazırlamak | J.2.1 | Katran bazlı kanal çamurunu kullanır. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Havalı beton kırma tabancası, manivela v.b gereçlerle kanalı tabandaki yaprak tuğlaya kadar söker. |
|  |  |  |  | J.2.3 | Kanala çamurunu döker, çamur dövme tabancası ile gerekli eğimi dikkate alarak kanalı döver. |
|  |  |  |  | J.2.4 | Kanal dövme işi bitince kurutmak için kok gazı borusunu kanala yerleştirir ve yakar. |
| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Soğutucuyu değiştirmek | K.1 | Tüyeri değiştirmek | K.1.1 | Değiştirilecek tüyerin bağlı olduğu deve boynu çektirmesi çıkartılarak üfleme borusunu yerinden alır. Deveboynunu geri çekerek rahat çalışma sağlanır. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Tüyere çektirme takarak, yerinden çıkartır. Çektirme ile çıkarılamıyorsa oksijenle keserek çıkartır. |
|  |  |  |  | K.1.3 | Tüyerin yerini ve ön kısmını tamamen temizler. Temizlenen kısma yaş çamur koyar. Yeni tüyerin boru bağlantı yerlerini, çapını ve tüyerde çatlak olup olmadığı kontrol ederek tüyeri yerine yerleştirerek tamponla sıkıştırır. |
|  |  |  |  | K.1.4 | Üfleme borusunu, tüyer ve deveboynunun oturan kısımlarına tam denk gelecek şekilde ayarlar ve deveboynu çektirmesi ile sıkıştırır. Deve boynu kamaları sıkıştırır. |
|  |  | K.2 | Ara soğutucu ve küleri değiştirmek | K.2.1 | Tüyeri çıkarttıktan sonra ara soğutucu ve küleri çektirme ile çıkartır. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Küler çektirme ile çıkmazsa oksijenle keser. Yerini temizler. |
|  |  |  |  | K.2.3 | Soğutucuların yenisini yerine koyarak tamponla sıkıştırır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | L.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | L.1.1 | Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | L.1.2 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Caraskal vinç

- Çamur püskürtme makinesi

- Çamur ve kum kovası

- Çamurtopu

- Çeşitli el takımları

- El arabası

- Gaz dedektörleri

- Kanal Çamuru

- Kanal dövme tokmağı

- Kanal Kırma tabancası

- Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı,  siperlik, toz gözlüğü, toz maskesi, koruyucu elbise)

- Koruyucu malzeme

- Maden deliği

- Maden Sıcaklığını ölçme cihazı

- Maden ve cüruf kanalları

- Maden ve cüruf potası

- Matkap adaptörü

- Matkap Motoru

- Matkap sapı

- Matkap ucu

- Monki

- Oksijen borusu

- Sapan

- Sesli haberleşme cihazı

- Süngülük demir

- Tampon

- Tavan vinci

- Telefon

- Telsiz

- Top Çamuru

- Top çamuru

- Tüyer

- Tüyer çektirmesi

- Üfleme Borusu

- Yarım ay

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma bilgisi

- Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

- Ekip çalışması yeteneği

- El becerisi

- El, göz ve zihin koordinasyonu yeteneği

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşlem dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar bilgisi

- İşyeri düzenleme bilgisi

- İşyerine özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite kontrol metotları bilgisi

- Kancacılık ve sapanlama, yük kaldırma ve taşıma bilgisi

- Kendini ifade etme yeteneği

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Kullanılan malzeme ve gereçlerin özellikleri bilgisi

- Makina ve gereçlerin kullanım bilgi ve becerisi

- Malzeme ve süreç tanımlama kodları bilgisi

- Meslek matematiği bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Ölçme değerlendirme bilgi ve becerisi

- Ölçme ve muayene araçları kullanımı bilgisi

- Sapanlama bilgi ve becerisi

- Sıcak ve sıcaktan korunma bilgisi

- Süreç bilgisi

- Tavan vinci kullanım bilgisi

- Tehlikeli atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma becerisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

- Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği

- Zamanı iyi kullanma becerisi

- Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Araç, donanım ve aparatların limitlerini zorlamamak, limitleri dahilinde çalışmak

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre,  kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

- Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

- İşi ile ilgili hedeflerini bilmek ve hedefleri başarıyla sonuçlandırmak

- İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanımı konusunda duyarlı olmak

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Malzeme hareketliliğinden kaynaklanan tehlikelere duyarlı olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Programlı ve düzenli çalışmak

- Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

- Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimatları eksiksiz olarak uygulamak

- Taşıma işlemlerini gerçekleştirirken dikkatli olmak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

- Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık olmak

- Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Yüksek Fırıncı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

EK:

1. Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Hikmet Ferudun TANKUT – Genel Sekreter, HAK-İŞ – Genel Başkan, ÇELİK-İŞ

Ruhi AYHAN – Genel Eğitim Sekreteri, ÇELİK-İŞ

Yaşar ÇINAR – Karabük Şube Başkanı, ÇELİK-İŞ

Şahin SERİM -    Araştırma Uzmanı, HAK-İŞ

Burak YÜCEYALÇIN – TİS, Araştırma ve Eğitim Uzmanı, ÇELİK-İŞ

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

  - Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Fadıl DEMİREL – Genel Müdür, KARDEMİR A.Ş.

Yusuf GÜRSOY – İnsan Kaynakları Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Prof. Dr. İbrahim KADI - Rektör Yardımcısı – Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mustafa YAŞAR - Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Süleyman GÜNDÜZ - Teknoloji Fak., İmalat Müh.,KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ramazan Kaçar – Teknoloji Fak., İmalat Müh., KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

  - Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Mustafa YILDIRIM, Yüksek Fırınlar ve Sinter Müdürlüğü, KARDEMİR A.Ş.

Fikret FURTUN – Yüksek Fırınlar ve Sinter Müdürlüğü, KARDEMİR A.Ş.

Derya BİÇEN, Pelin ER, Serap GÜL, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, KARDEMİR A.Ş.

3. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Devlet Personel Başkanlığı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.S.

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

İskenderun Demir Çelik A.Ş

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

İzmir Sanayi Odası

Karabük Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ,	Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Hasan KARABULUT,	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem ÜNAL,	Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete ÇANKAYA, 	Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Muhsin ŞAŞMAZ, 		Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay KESTİR,	Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil ÇİMEN, 	Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet YARDIMCI, 	Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu)

Turgut Ramazan TANLAK,	Üye (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray VURMAY,	Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin SERİM,	Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr. Aykut ENGİN,	Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,	Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR,      	Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hacı Ali EROĞLU,       		Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,	Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5. MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,  Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	 Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		 Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		       Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.