ULUSAL MESLEK STANDARDI

BASKI OPERATÖRÜ

SEVİYE 5

REFERANS KODU / 10UMS0074-5

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 05/07/2010-27632 (Mükerrer)

| Meslek: | BASKI OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: | 10UMS0074-5 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TTSİS) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 15.06.2010 Tarih ve 2010/35 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 05/07/2010-27632 (Mükerrer) |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BASINÇ: Mekanik olarak sıkıştırmayı,

BASKI PATI: Deseni basmakta kullanılan, boyarmadde ve kimyasaldan oluşan kıvamlı karışımı,

BAYRAK (PALASKA) : Numune üzerinde yer alan renklerin küçük örneklerinin basıldığı bezi,

BLANKET: Baskı yapılacak kumaşın üzerine yapıştırıldığı bandı,

DÜZ (FILMDRUCK) BASKI: Düz şablonlar vasıtasıyla desenin ve renklerin kumaş üzerine aktarılmasını sağlayan baskı yöntemini,

ELEK BEZİ: Üzerine baskı deseni işlenen ince delikli kumaş malzemeyi,

EMÜLSİYON: Birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının, bazı durumlarda emülgatör ilavesiyle oluşturulan tek fazlı (homojen) karışımı,

FİLM: Desen renklerinin ayrı ayrı işlendiği saydam polimer tabakayı,

ISG: İş sağlığı ve güvenliğini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

KALIP: Üzerine baskı deseni işlenmiş elek bezini tutan metal çerçeveyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

PARÇA BASKI: Belirli büyüklükteki kumaş yüzeylerine, düz baskı prensibini kullanarak kesintili baskı yapmayı,

RAKLE: Baskı patının şablondan kumaş üzerine geçmesini sağlayan gereci,

RAPORT: Desenin tekrarlanma mesafesini,

ÜRETİM REÇETESİ: Baskı patının içindeki maddelerin niceliklerini, baskı yöntemini ve koşullarını belirten yazılı kısa bilgiyi,

ROTASYON BASKI: Silindirik şablonlar vasıtasıyla desenin kumaş üzerine aktarılmasını sağlayan baskı yöntemini,

RULO BASKI: Kumaş üzerine, gravürlü silindir kullanılarak baskı yapmayı,

SARF MALZEMESİ: Üretimin gerçekleştirilmesinde dolaylı veya dolaysız katkıda bulunan malzemeyi,

ŞABLON: Üzerine delinerek desen işlenmiş silindir veya dörtgen biçiminde malzemeyi,

ŞABLON BAŞLIĞI: Şablonun makineye sabitlenmesini sağlayan aparatı,

ŞABLON ÇEKME: Bir baskı deseni oluşturmak üzere şablonu delme işlemini,

VARYANT: Müşterinin verdiği numuneye göre baskısı yapılacak farklı 	renk kombinasyonlarının oluşturulmasını

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	26

3.3.	Bilgi ve Beceriler	28

3.4.	Tutum ve Davranışlar	29

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	30

- GİRİŞ

Baskı Operatörü (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanmıştır.

Baskı Operatörü (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Baskı Operatörü (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, varyant, şablon hazırlık ve baskı işlemlerinde görev yapan operatörleri ve elemanları sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını kontrol eden kişidir.

Baskı Operatörü (Seviye 5); iş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının değerlendirilmesi ve yapılan testlerin sonuçlarına göre üretimin yönlendirilmesinden sorumludur. Üretilen ürünün uygun miktar, kalite ve standartta olması için gerekli tedbirleri alır. Bununla birlikte işlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır, olumsuzlukları ve sorumluluk alanı dışında kalan beklenmeyen durumları ilk amirine bildirir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO-08: 7322 (Basımcılar)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Baskı işlemleri, kapalı ortamda yapılır. Çalışma ortamında, desenin kalıbın üzerine aktarılmasını sağlayabilmek için ışık düzeninin ve ayarının uygun olması gerekir. Ortamda, boyarmadde ve kimyasal maddelerden kaynaklı olarak koku oluşmaktadır. Ayrıca sıvı ve gaz halinde tehlikeli maddeler bulunur. Çalışma ortamını olumsuz etkileyen koşullar arasında, gürültü, titreşim, toz, ıslak ve kaygan zemin sayılabilir. Çalışma esnasında yapılan işin özelliğine göre Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği hükümlerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Baskı Operatörü (Seviye 5)’nün boyaya ve kimyasala karşı alerjisi olmaması gerekir.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak | A.1 | Yasa ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak | A.1.1 | İşyerinde geçerli olan iş sağlığı ve güvenliği normlarını öğrenir ve uygular. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İş güvenliği açısından makine aparatlarına uzuvlarını kaptırmaması için işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanır ve kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Müdahale araçlarının kullanımını ve yerlerini öğrenir. |
|  |  | A.2 | Karşılaşılabilecek risklere karşı önlem almak | A.2.1 | Çalışma bölgesinde risk oluşturabilecek faktörleri saptama çalışmalarına katılır ve katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara (risk değerlendirmesi) katılır. |
|  |  | A.3 | Acil/tehlikeli durum ve çıkış prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptama ve önlem alma çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflandırmayı yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Yanıcı ve parlayıcı maddelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Çalışmayla ilgili kalite raporlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.1.4 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetler. |
|  |  | C.2 | Süreçte saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.2.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.1 | Günlük iş organizasyonunu yapmak | D.1.1 | Belirlenen üretim planına göre iş organizasyonunu yapar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Verilen talimatlara göre kendi iş programında revize yapar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Diğer çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olan günlük çalışma programı hazırlar. |
|  |  | D.2 | Çalışmalarını raporlamak | D.2.1 | Uygun periyotta yaptığı çalışmaları yazılı hale getirir. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Raporlama çalışmalarında tanımlanan formları kullanır. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Üretim sürecinde ortaya çıkan aksaklıkları raporlar ve üst yönetime bildirir. |
|  |  | D.3 | İş akışını planlamak | D.3.1 | Hazırlanacak ürüne uygun zaman planlaması yapar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Hazırlanacak ürünün işlem akısına uygun olarak iş akısını planlar. |
|  |  | D.4 | Operatörlerin makinelere dağılımını yapmak | D.4.1 | Operatörün makine tecrübesine göre makinelere dağıtımını yapar. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Makinenin iş hacmine göre operatörleri makinelere dağıtır. |
|  |  | D.5 | Yönetimin hazırladığı üretim planını hatlara dağıtmak | D.5.1 | Üretim planına uygun olarak makinelerin boş kalmayacak şekilde beslenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Üretim planına göre doğru malzemenin doğru hatta olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Üretim planını eksiksiz ve zamanında uygulayarak üretim verimliliğini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek | E.1 | Meslek ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılmak | E.1.1 | Meslek ile ilgili yenilikleri takip eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  | E.2 | Birlikte çalıştığı kişilere mesleği ile ilgili eğitim vermek | E.2.1 | Gerekli durumlarda bilgi ve becerilerini ilgili kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Astlarının mesleki gelişimini takip eder, yönetime bildirir. |
|  |  | E.3 | Astlarının mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek | E.3.1 | Astlarının mesleki eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Astlarının belirlenen eğitim programlarına eksiksiz olarak katılımını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Üretim performansını kontrol etmek | F.1 | Makine üretim performansını kontrol etmek | F.1.1 | Üretim miktarına bakarak üretim performansını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Makinedeki hatalı üretim miktarına bakarak üretim performansını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Makine duruş sayısını takip ederek makine üretim performansını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Aynı partileri üretim miktarı ve hata açısından karşılaştırır. |
|  |  | F.2 | Operatör performansını kontrol etmek | F.2.1 | Benzer makinelerde çalışan operatörlerin üretim çıktılarını karşılaştırır. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Aynı üretim tipindeki vardiya farklılıklarını karşılaştırır. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Operatörün soruna müdahale etme süresini kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Kalıbın/şablonun, şablon çekme işlemi için hazırlanmasını kontrol etmek | G.1 | Elek bezinin ve kalıbın ayarlanmasını kontrol etmek | G.1.1 | Düz (filmdruck) baskı yönteminde, gerginlik kontrolünün uygunluğuna bakar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Düz (filmdruck) baskı yönteminde, kalıpla elek bezinin birbirine temas edecek şekilde ayarlanması için astlarına talimat verir ve kontrol eder. |
|  |  | G.2 | Kalıplara yapıştırıcı sürülmesini kontrol etmek | G.2.1 | Düz (filmdruck) baskı yönteminde, yapıştırıcının elek bezine boşluk kalmayacak sürülüp sürülmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Elek bezinin, kalıbın kenarlarına yapıştırılıp yapıştırılmadığını kontrol eder. |
|  |  | G.3 | Kalıbın /şablonun yıkanmasını kontrol etmek | G.3.1 | Kalıbın sabunlu su ile yıkanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Yıkandıktan sonra kalıbın uygun süre kuruması için bekletilip bekletilmediğini kontrol eder. |
|  |  | G.4 | Kalıba/şablona emülsiyonun sürülmesini kontrol etmek | G.4.1 | Düz (filmdruck) baskı yönteminde, kalıp için kullanılacak emülsiyonun üretim reçetesine göre hazırlanmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Düz (filmdruck) baskı yönteminde, emülsiyonun rakleye dökülerek kalıba sıvama yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Emülsiyonun şablon üzerinde homojen ve düzgün yayılılıp yayılmadığını kontrol eder. |
|  |  | G.5 | Kalıbın /şablonun kurutulmasını kontrol etmek | G.5.1 | Kalıbın/şablonun makinede kurutulmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Kurutma sıcaklığı ve süresinin şablon malzemesine uygunluğunu kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Şablon çekilmesini kontrol etmek | H.1 | Kalıbın/şablonun, şablon çekme makinesine yerleşimini kontrol etmek | H.1.1 | Düz (filmdruck) baskı yönteminde kalıbın/şablonun yerleştirilmesini kumaş ölçülerine göre kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Rotasyon baskı yönteminde şablonun makineye tam olarak sabitlenip sabitlenmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Filmin kenarlarının istenilen kumaş boyutuna uygun kesilip kesilmediğini kontrol eder. |
|  |  | H.3 | Filmin, şablon çekme makinesine/baskı lazerine yerleştirilmesini kontrol etmek | H.3.1 | Desen filminin, istenilen kumaş boyutuna göre kenarları kesilerek makinenin üzerinde boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Makinenin ekseniyle film ekseninin çakıştırılmasını sağlar. |
|  |  | H.4 | Film üstündeki desenin kenarlarının kapatılmasını kontrol etmek | H.4.1 | Desenin dışında boşluk kalmayacak şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.4.2 | Desenin üzerini kaplamayacak şekilde desenin kenarlarının kapatılmasını sağlar. |
|  |  | H.5 | Desenin şablonun üzerine çıkarılmasını kontrol etmek | H.5.1 | İşlem bittikten sonra kalıbın/şablonun üzerine müşteri numarası, renk, desen ve şablon numarası bilgilerinin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Şablon üzerine çıkmış desenin orijinaline uygun olup olmadığını kontrol eder. |

|  | Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
|  | I | Kalıbın/şablonun baskıya hazırlanmasını kontrol etmek | I.1 | Kalıbın, yıkama havuzuna bırakılmasını kontrol etmek | I.1.1 | Kalıbın havuzun kenarına bekletilmeden taşınmasını sağlar ve kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | I.2.1 | Kalıbın havuzda bekletilme süresinin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  | I.2 | Şablona başlık takılmasını kontrol etmek | I.2.1 | Başlığın şablona zarar verilmeden takılmasını sağlar ve kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | I.2.2 | Başlıkların şablona kaymayacak şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol eder. |
|  |  |  | I.3 | Kalıbın /şablonu temizliğini kontrol etmek | I.3.1 | Kalıbın/şablonun üzerinde kalıntı olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | I.3.2 | Kalıbın /şablonun makinede, kalıba/şablona zarar vermeyecek sıcaklıkta ve sürede kurutulup kurutulmadığını kontrol eder. |
|  |  |  | I.4 | Kalıpta/şablonda desen harici olan yerlerin düzenlenmesini kontrol etmek | I.4.1 | Desenin oluşmasını engelleyen bölgelerin desene uygun olarak kapatılıp kapatılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | I.4.2 | Desenin oluşmasını engelleyen bölgelerin desene uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  | I.5 | Kalıbın /şablonun arşivlenmesini kontrol etmek | I.5.1 | Arşivleme işleminin kalıba/şablona zarar vermeyecek şekilde yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  |  | I.5.2 | Arşivleme yapılırken desen numarasını kontrol eder. |
|  |  |  | I.6 | Kalıbın /şablonun baskı makinesine götürülmesini kontrol etmek | I.6.1 | Üretim programı dikkate alınarak kalıbın /şablonun ilgili makineye götürülmesini sağlar. |
|  |  |  |  |  | I.6.2 | Üretim planına göre istenen kalıbın /şablonun götürülmesi işlemini kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | I.6.3 | Kalıba /şablona zarar verilmeden taşınmasını sağlar. |
|  | Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
|  | Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
|  | J | Baskı sonrası kalıbın/şablonun arşivlenmesini kontrol etmek | J.1 | Kalıbın /şablonun şablon dairesine götürülmesini kontrol etmek | J.1.1 | Kalıbın/şablonun taşıma arabası ile götürülmesini sağlar. |
|  |  |  |  |  | J.1.2 | Taşıma esnasında kalıba/şablona zarar verilmemesi için gerekli önlemleri alır ve kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | J.1.3 | Taşıma esnasında kalıba/şablona zarar verilmeden taşınarak şablon dairesine götürülmesini sağlar. |
|  |  |  | J.2 | Kalıbın/şablonun temizlenmesini kontrol etmek | J. 2.1 | Kalıbın /şablonun su ile üzerinde kalıntı olmayacak şekilde yıkanıp yıkanmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | J.2.2 | Kalıbın /şablonun makinede, kalıba/şablona zarar vermeyecek sıcaklıkta ve sürede kurutulup kurutulmadığını kontrol eder. |
|  |  |  | J.3 | Kalıbın /şablonu kontrol etmek | J.3.1 | Kalıbın /şablonun şeklinin bozulup bozulmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | J.3.2 | Kalıbın /şablonun deseninin bozuk olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | J.3.3 | Bozulmuş olan kalıbı/şablonu desene uygun şekilde düzeltir. |
|  |  |  |  |  | J.3.4 | Kullanılamayacak durumda olan kalıbın/şablonun yeniden hazırlanması için astlarına talimat verir. |
|  |  |  | J.4 | Kalıbın /şablonun ilgili arşive götürülmesini kontrol etmek | J.4.1 | Kalıba/şablona zarar verilmeden götürülmesini sağlar. |
|  |  |  |  |  | J.4.2 | Kalıbın/şablonun arşivlenmesinin desen numarasına uygunluğunu kontrol eder. |
| Görevler |  |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| Kod |  | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K |  | Baskı için ön hazırlık işlemlerini kontrol etmek | K.1 | Rotasyon baskı öncesi hazırlıkları kontrol etmek | K.1.1 | Rotasyon baskı öncesi, şablonların temizlenip temizlenmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | K.1.2 | Hortumların sızdırmayacak şekilde makineye bağlanmasını sağlar. |
|  |  |  | K.2 | Şablonların baskı makinesine yerleştirilmesini kontrol etmek | K.2.1 | Şablonların tam oturacak şekilde makineye yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | K.2.2 | Şablonların, makine ekseniyle, şablon ekseni çakışacak şekilde makineye yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  | K.3 | Kumaşın baskı makinesine beslenmesini kontrol etmek | K.3.1 | Kumaş beslenirken düzgün gidip gitmediğinin kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | K.3.2 | Kumaşın ilmek sırasına (örme kumaş için) veya atkı hizasına (dokuma kumaş için) göre beslenip beslenmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | K.3.3 | Kumaşın blankete yapışması için blankete verilen kimyasalın uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | K.3.4 | Kumaşın blankete tam oturup oturmadığının kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | K.3.5 | Transfer baskıda kâğıdı ve kumaşı makineye kırışmayacak şekilde düzgün beslenmesini sağlar. |
|  |  |  | K.4 | Rotasyon baskıda şablonla kumaş konumlarını kontrol etmek | K.4.1 | Kumaşın kalınlık/inceliğine göre mesafenin ayarlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  |  | K.4.2 | Şablon sınırlarını kontrol ederek şablon kenarlarına bant çekilmesi işlemini kontrol eder. |
|  |  |  | K.5 | Düz baskıda raport ayarı yapılmasını kontrol etmek | K.5.1 | Ardışık gelen desenlerin birbirine geçirmeden raport ayarı yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  |  | K.5.2 | Kumaşın üzerine desen tekrarlarında sürekliliğin doğru olarak sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. |
|  |  |  | K.6 | Düz / parça baskı makinesine raklelerin hazırlanmasını kontrol etmek | K.6.1 | Rakle açısının ve basıncının kumaş özelliğine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | K.6.2 | Baskı patı dökülürken raklenin dışına dökülmemesine özen gösterilmesini kontrol eder. |
|  |  |  | K.7 | Rulo baskıda, silindirlerin makineye yerleştirilmesini kontrol etmek | K.7.1 | Oluşturulacak desene göre uygun silindirlerin makineye yerleştirilmesini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Baskı işlemini kontrol etmek | L.1 | Kumaşın üzerine desenin çıkmasını kontrol etmek | L.1.1 | Desen renklerinin düzgün oturup oturmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | L.1.2 | Desen renklerinin onaylanmış numuneye uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | L.1.3 | Baskıdan çıkan ilk kumaştan alınan numunenin onaylanmış numuneye uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | L.2 | Baskı makinesi ayarlarını kontrol etmek | L.2.1 | Sıcaklığın ve hızın boya tipine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | L.2.2 | Desen hatası olduğunda basınç ayarlarlarında düzeltmeler yapar. |
|  |  | L.3 | Kumaş yüzeyini kontrol etmek | L.3.1 | Desen düzgünlüğünü ve baskı hatalarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | L.3.2 | Hata tespit edildiğinde yetkisi dahilindeki hataları giderir. |
|  |  | L.4 | Baskı kurutma işlemini kontrol etmek | L.4.1 | Üretim planına göre sıcaklık ve temizlik kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | L.4.2 | Kurutma işlemi sonrasında kumaşın zarar görüp görmediğinin kontrol eder. |
|  |  |  |  | L.4.3 | Kurutma işleminde yaşanan aksaklıkları gidermeye çalışır, gideremediği durumları ilk amirine bildirir. |
|  |  | L.5 | Dijital baskı yapılmasını kontrol etmek | L.5.1 | Dijital baskı makinesinde, renklerin birbirine karışıp karışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | L.5.2 | Baskının üretim planına uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | L.6 | Makine çıktısının boşaltılmasını kontrol etmek | L.6.1 | Kumaşın kırışmayacak şekilde taşıma arabası içine yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | L.6.2 | Makinelerin ve çevresinin temiz olması için gerekli önlemlerin alındığını kontrol eder. |
| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Numune hazırlanmasını kontrol etmek | M.1 | Numune için boyarmadde ve kimyasal hazırlanmasını kontrol etmek | M.1.1 | Boyarmadde ve kimyasal miktarının varyant reçetesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.1.2 | Hassas terazi kullanılarak boyarmadde ve kimyasal hazırlanmasını sağlar. |
|  |  | M.2 | Baskı patının numune kumaşa uygulanmasını kontrol etmek | M.2.1 | Hazırlanan numunenin yönetim tarafından hazırlanmış olan varyant reçetesinin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.2.2 | Baskı patının rakle ile numune kumaşa şablon üstünden uygulanması işlemini kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.2.3 | Raklenin desene uygun çekilip çekilmediğini kontrol eder. |
|  |  | M.3 | Numunenin bitim işlemlerinin yapılmasını kontrol etmek | M.3.1 | Müşterinin istediği kumaşa uygun işlemlerin, bitim işlemleri birimine yaptırılmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.3.2 | Bitim işlemleri yapılan numunenin zamanında alınmasını sağlar. |
|  |  | M.4 | Numunenin ilgili birime gönderilmesini kontrol etmek | M.4.1 | Numunenin müşteri tarafından onaylanması için ilgili birime gönderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | M.4.2 | Onaylanmış numuneyi üretim reçetesiyle beraber baskıya gönderir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| N | Baskı patının hazırlanmasını kontrol etmek | N.1 | Boyarmadde miktarının hazırlanmasını kontrol etmek | N.1.1 | Boyarmadde miktarının üretim reçetesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | N.1.2 | Hassas terazi ile boyarmadde miktarının belirlenmesini sağlar. |
|  |  | N.2 | Baskı için kimyasal hazırlanmasını kontrol etmek | N.2.1 | Kimyasal miktarının üretim reçetesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | N.2.2 | Hassas terazi ile kimyasal miktarının belirlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | N.2.3 | Ph değerinin üretim reçetesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | N.2.4 | Viskozite kontrolünün üretim reçetesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | N.3 | Boyarmaddelerin ve kimyasalların karışımlarını kontrol etmek | N.3.1 | Boyarmadde ve kimyasal karışımlarının üretim reçetesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | N.3.2 | Boyanın eriyip erimediğinin gözle kontrol eder. |
|  |  | N.4 | Bayrak (palaska) çalışmasını kontrol etmek | N.4.1 | Renk kataloglarından ve müşterinin varyant çalışmasından yararlanılarak en uygun rengin belirlenip belirlenmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | N.4.2 | Renklerin sırasının karıştırılmadan baskı patı kaplarının baskı makinesi önüne getirilmesi için gerekli önlemeleri alır. |
|  |  |  |  | N.4.3 | Astının yaptığı bayrak çalışması ile müşteriden gelen numunenin uygunluğunu kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| O | Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek | O.1 | Makinedeki olağandışı durumların kontrol etmek | O.1.1 | Tespit edilen olağandışı durumları yetkisi dahilinde giderir. |
|  |  |  |  | O.1.2 | Yetkisi dahilinde olmayan durumları ilgili birime ve amirine bildirir. |
|  |  | O.2 | Makinede kaçak olup olmadığının kontrol etmek | O.2.1 | Makinede su, buhar, yağ, hava, kimyasal, gaz kaçağı olup olmadığının kontrol eder. |
|  |  |  |  | O.2.2 | Sıcaklığın belirlenen dereceye uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | O.2.3 | Makinenin yardımcı kaplarında kaçak olup olmadığının kontrol eder. |
|  |  | O.3 | Bakım-onarım yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını kontrol etmek | O.3.1 | Arıza giderilmediyse makinenin teslim alınmamasını sağlar. |
|  |  |  |  | O.3.2 | Bakım sonrası, makinenin belirlenen standart çalışma ayarlarının kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | O.3.3 | Bakım sonrası, makinenin çalışmaması durumunda, ilgili birime ve ilk amirine bilgi verilmesini sağlar. |
|  |  | O.4 | Sorumluluğunda olan makinedeki sarf malzemelerini kontrol etmek | O.4.1 | Makinedeki sarf malzemelerini üretim planına göre kontrol eder. |
|  |  |  |  | O.4.2 | Belirlenen eksikliklerin ilgili birime bildirilmesini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| P | Üretime hazırlık sürecini kontrol etmek | P.1 | Baskı yapmak için gerekli olan girdilerin kontrolünü yapmak | P.1.1 | Şablonun istenen desene göre baskıya hazır olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | P.1.2 | Kumaşın istenen baskı özelliklerine göre doğru kumaş olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | P.1.3 | Baskı patının üretim reçetesine uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | P.2 | Numune baskı yapılmasını kontrol etmek | P.2.1 | Müşteri numunesine uygun ilk baskı numunesin hazırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | P.2.2 | Hazırlanan numunenin istenen desene uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | P.3 | Müşteri numunesi ile üretim numunesini karşılaştırmak | P.3.1 | Baskı için numuneleri karşılaştırarak renk onayı verir. |
|  |  |  |  | P.3.2 | Baskı için numuneleri karşılaştırarak desen onayı verir. |
|  |  |  |  | P.3.3 | Gerekli durumlarda düzeltici müdahaleyi yapar. |
|  |  | P.4 | Baskı yapmak için üretim onayı vermek | P.4.1 | Müşteri numunesi ile örnek numune birebir eşleşiyorsa üretim onayı verir. |
|  |  |  |  | P.4.2 | Müşteri numunesi ile örnek numune birebir eşleşmiyorsa yeni numune hazırlatır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| R | Üretim sürecini kontrol etmek | R.1 | Üretilen kumaşı kontrol etmek | R.1.1 | Üretilen kumaşın renklerini müşteri numunesine göre kontrol eder. |
|  |  |  |  | R.1.2 | Üretilen kumaşın desenlerini müşteri numunesine göre kontrol eder. |
|  |  | R.2 | Bir sonraki işlem için onay vermek | R.2.1 | Üretim reçetesini dikkate alarak onay verir. |
|  |  |  |  | R.2.2 | Kumaşın, üretim planında belirtilen miktarda olmasını dikkate alarak onay verir. |
|  |  | R.3 | Üretimi durdurmak | R.3.1 | Üretim kalitesini doğrudan etkileyen durumlarda üretimi durdurur. |
|  |  |  |  | R.3.2 | Kumaşta üretim standardını aşan sayıda hata bulunması halinde üretimi durdurur. |
|  |  |  |  | R.3.3 | İş güvenliği açısından sakıncalı olan durumlarda üretimi durdurur. |
|  |  | R.4 | Üretimin sürekliliğini sağlamak | R.4.1 | Makine duruşunu dikkate alır ve nedenlerini analiz eder. |
|  |  |  |  | R.4.2 | Üretim planına göre malzeme akışını kontrol eder. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Baskı masası

- Başlık takma makinesi

- Baskı lazeri

- Boya bidonu

- Boya eritme kazanı

- Boya kabı

- Desen filmi

- Dijital baskı makinesi

- Düz baskı makinesi

- El transpaleti

- Elek bezi

- Elek bezi germe makinesi

- Emülsiyon çekme makinesi

- Fırça

- Fotoğraf emülsiyonu

- Hassas terazi

- Havalı su tabancası

- Hortum

- İğne

- Kalıp

- Kalıp/şablon çekme makinesi

- Kalıp/şablon kontrol masası

- Kalıp/şablon pişirme-kurutma makineleri

- Kalıp/şablon taşıma arabası

- Kişisel koruyucu donanım

- Makas

- Mikser

- Ölçü kabı

- Kurutma makinesi

- pH metre

- Rakle

- Rakle bileme makinesi

- Rakle hava yastığı

- Rakle taşıma arabası

- Rakle yıkama makinesi

- Rotasyon baskı makinesi

- Parça baskı makinesi (ahtapot)

- Spatula

- Şablon

- Şablon düzeltme aleti

- Şablon yıkama makinesi

- Termoplast çekim bıçağı

- Transfer baskı makinesi

- Viskozimetre

- Yapıştırıcı

- Yıkama makinesi

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Atıkların kaynakta doğru ayrılması ve geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi

- Baskı işlemlerindeki makineleri kullanabilme becerisi

- Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Doğrulama ve kıyaslama bilgi ve becerisi

- Ekip içinde çalışma yeteneği

- El becerisi

- El-göz koordinasyon becerisi

- Elek bezi ve kalıp ayarlarını yapabilme bilgi ve becerisi

- İletişim yeteneği

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- İşi organize edebilme becerisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite bilgisi

- Kalite kontrol prensipleri bilgisi

- Kısa zamanda farklı noktaları kontrol edebilme bilgi ve becerisi

- Kimyasal madde bilgisi

- Kontrol sonuçlarını değerlendirebilme becerisi

- Kumaş baskı bilgisi

- Makine program bilgisi

- Makinelerin çalışma ayarlarını yapabilme bilgi ve becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Numune alabilme, hazırlayabilme ve değerlendirme bilgi ve becerisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Performans ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerisi

- Raporlama becerisi

- Renk bilgisi

- Renkleri ayırt edebilme yeteneği

- Sarf malzemesi bilgisi

- Sorumluluğundaki kişileri yönetebilme becerisi

- Şablon hazırlama ve şablon çekme aşamalarında kullanılan makineleri kullanabilme becerisi

- Şablon arşivleme bilgisi

- Tehlikeli atık bilgisi

- Tekstil kimyası bilgisi

- Tekstil lifleri ve özellikleri bilgisi

- Ürünleri makineye beslerken dikkat edilecek noktalar bilgisi

- Zaman yönetimi bilgisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Aldığı kararlarda maliyet unsurunu göz önünde bulundurmak

- Astlarına karşı adil ve tarafsız davranabilmek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanabilmek

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışabilmek ve ekibi yönetebilmek

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarabilmek

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

- Kimyasal maddelerle çalışma kurallarına uymak

- Makinelerin ve ürünün durumunu dikkatle denetlemek

- Mesleki bilgilerini geliştirmeye önem vermek

- Müşteri memnuniyetini tüm çalışmalarında ön planda tutmak

- Problemleri eksiksiz olarak amirlerine aktarmak

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemlerde inisiyatif alabilmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler konusunda dikkatli olmak

- Yönetim tarafından tanımlanan üretim standartlarına uymak

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Baskı Operatörü (Seviye 5),  meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

EK:

1. Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Av. Başar AY,			TTSİS/Genel Sekreteri

Av. Samim ERGENELİ,		TTSİS/Genel Sekreter Yardımcısı

Bora KOCAMAN,			TTSİS/Araştırma Departmanı

Av. Çiğdem SUBAŞI,		TTSİS/Hukuk Departmanı

2. Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

A.Kerim ARSLAN,			ATT TEKSTİL/İnsan Kaynakları Müdürü

Abdullah SARSAL, 			ORDU TEKSTİL/Baskı Şefi

Bünyamin ÖZLÜ,			ZORLU TEKSTİL/Flat Baskı Şefi

Cüneyt AKSOY,			PISA TEKSTİL/Dijital Baskı Teknisyeni

Hacı VARLI,				ATT TEKSTİL/Baskı Formeni

İbrahim UÇKUN,		ATT TEKSTİL/Ön Hazırlık ve Apreden Sorumlu İşl. Müdür Yrd.

Lütfü TÖRNÜK,			ORDU TEKSTİL/Baskı Müdürü

Murat KILIÇ,				TTSİS/Danışman

Nevin VATANSEVER,		PISA TEKSTİL/Desinatör

Nevzat SEYREK,         		PISA TEKSTİL/İnsan Kaynakları Uzmanı

Nurettin CELLİOĞLU,		PISA TEKSTİL/Fikse ve Yıkama Sorumlusu

Salim OLFAZ,			PISA TEKSTİL/Boya Teknisyeni

Selahattin UTAR,              	 	PISA TEKSTİL/Şablon Teknisyeni

Selçuk AVCI,				SANKO TEKSTİL/İnsan Kaynakları Müdürü

Süleyman KAYAŞ,	METEM/Baskı Usta Öğretici

3. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Abeş İplik Mensucat Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

Adana Ticaret Odası

Adıyaman Tekstil Hazır Giyim Kümelenme Derneği

Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Akdeniz Üniversitesi

Akfil Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.

Akınal Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş.

Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.

Altınyıldız Mens. ve Konf. Fab. A.Ş.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Antalya İhracatçı Birlikleri

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Aydın Ticaret Odası

Babadağ Ticaret Odası

Bahariye Mens. San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

Balıkesir Ticaret Odası

Başak Kadife Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Bıschoff Roja Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Birlik Mens. Tic. ve San. İşl. A.Ş.

Bossa Tic. ve San. İşl. T.A.Ş.

Boyner San. Mens. Fab. A.Ş.

Broderi Narin İşlemeli Kumaş San. A.Ş.

Buldan Ticaret Odası

Bursa Tic. ve San. Odası

Ceyhan Ticaret Odası

Coats Türkiye İplik San. A.Ş.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Denizli Sanayi Odası

Denizli Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Denizli Ticaret Odası

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Edip İplik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Giyim Sanayicileri Derneği

Ege İhracatçı Birlikleri

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Ticaret Odası

Ege Üniversitesi Emel Akın Yüksek Okulu

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep Ticaret Odası

Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Güney Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Has Örme San. ve Tic. A.Ş.

Hasteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Herboy Örme San. ve Tic. A.Ş.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İstanbul Rüştü Üzel Kız Meslek Lisesi

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

İstanbul Ticaret Odası

İpekiş Mensucat T.A.Ş.

İzmir Ticaret Odası

Karma Kokteyl Örme San.ve Tic. A.Ş.

Karsu Tekstil San.ve Tic. A.Ş.

Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

Kayseri Ticaret Odası

Kocaeli Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası

Konya Ticaret Odası

Kordsa Endüstriyel İplik ve Kordbezi San. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Bölümü

Maydın Çorapları A.Ş.

Mensa Mensucat San ve Tic. A.Ş.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Mithat Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Narin Tekstil Endüstri A.Ş.

Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Ordu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Ormo Yün İplik San ve Tic A.Ş.

Orta Anadolu Tic ve San İşl. T.A.Ş

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği

Örme Sanayicileri Derneği

Özbucak San ve Tic A.Ş.

Öziplik İş Sendikası

Pisa Tekstil ve Boya Fab.A.Ş.

Sanko

Saray Halı A.Ş

Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teknik Mensucat San. A.Ş.

Tekstil İşçiler Sendikası

Tekstüre Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Temtaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

Türkiye Sentetik İplik Üreticileri Birliği

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Topkapı İplik San. Tic. A.Ş.

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş.

Yükseköğretim Kurulu

Yünsa Yünlü San ve Tic. A.Ş

Zorlu Holding

4. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanları

Jak ESKİNAZİ,	Başkan (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Yrd. Doç. Dr. Saliha AĞAÇ,	Başkan Vekili (Yükseköğretim Kurulu)

Ahmet SARICA,	Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Leyla ÖZDEMİR,	                   Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Zehra YILDIZ,                             Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Deniz MEGUS,		       Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Atilla BAĞCUVAN,		       Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet Tahir GÜRSOY,	       Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Pınar PEHLİVANOĞLU,	       Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Firuzan SİLAHŞÖR,		       Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER,	Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,		       Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Filiz YILDIZ,			       Davetli Uzman (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Meral YILMAZ,		       Davetli Uzman (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Mustafa CİRİTÇİ,		       Davetli Uzman (SANKO)

Selçuk AVCI,			       Davetli Uzman (SANKO)

5. MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, 	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT, 	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr.Ömer AÇIKGÖZ, 	Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr.Yücel ALTUNBAŞAK, 	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr.Osman YILDIZ, 	Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,	                       Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.