ULUSAL MESLEK STANDARDI

BOYA DOLUM OPERATÖRÜ

SEVİYE 3

REFERANS KODU / 10UMS0089-3

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 24/09/2010 - 27709

| Meslek: | BOYA DOLUM OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | 10UMS0089-3 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (KİPLAS) Yardımcı Kuruluş: BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (BOSAD) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 24.08.2010 Tarih ve 48 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 24/09/2010 - 27709 |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ABSORBAN: Emici kimyasal maddeyi,

AMBALAJ: Ürünlerin, kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ürünleri,

ARA KONTROL: Dispersiyon işleminin uygunluğunun kontrol edilmesini,

ATIK: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan herhangi bir maddeyi,

BARKOD: Verilerin görsel özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli kodlama yöntemleri ile sunulmasını,

BOYA TRANSFERİ: Boyanın diğer işlemler ve dolum için boru hatları ile ilgili kazana nakledilmesini,

BOYA (ÜRÜN): Doluma hazır son ürünü,

DARA: Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığını,

HAT: Boya veya ham madde transferini sağlayan boru, pompa ve vanalardan oluşan düzeneği,

HAMMADDE: Endüstride bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumunu,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

KALİBRASYON: Belirli koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test/ölçü aleti yada sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilmesi işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONVEYÖR: Endüstriyel otomasyonda bir ürünü başka bir istasyona taşımaya yarayan otomatik bandı,

NUMUNE (ÖRNEK): Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir kısmını,

PARAMETRE: Değişkeni,

PİSTON: Bir silindir içine hassas olarak uyarak ileri-geri hareket eden silindirik veya disk şeklinde parçayı,

SENSÖR: Algılayıcıyı, bir nesneyi veya fiziksel bir büyüklüğü algılayarak buna uygun sinyal üreten, otomasyon ve kontrol sistemlerinin temel elemanlarından birini,

SHRINK: Malzeme ve ambalajlanmış ürünü ince plastik folyo ile sıkıca sarma işlemini,

SOLVENT: Bir maddeyi çözebilme özelliğine sahip sıvıyı,

SOLVENT BAZLI BOYA: Taşıyıcısı solvent olan boyayı,

SU BAZLI BOYA: Taşıyıcısı su olan boyayı,

STATİK ELEKTRİK: Nesnelerin yüzeylerinde elektrik yüklerinin birikmesini,

ŞAHİT NUMUNE: Üretilen, doldurulan her parti boyadan alınan arşiv numunesini,

TOPRAKLAMA: Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile, toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesini,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	25

3.3.	Bilgi ve Beceriler	27

3.4.	Tutum ve Davranışlar	28

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	29

- GİRİŞ

Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından hazırlanmıştır.

Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Boya Dolum Operatörü (Seviye 3), boyayı talep edilen cins ve miktarlarda doldurabilme, paketleyebilme ve sevkiyata hazır hale getirebilme bilgi ve becerisine sahip olan kişidir.

Boya üretimi yapan işletmelerde İSG, çevre kuralları ve kalite standartlarına uyarak dolum, paketleme ve sevkiyat işlemlerini yapabilmek için; dolum hazırlıklarını yapar, dolum makinesi, shrink makinesi ve paletleme makinesi ile diğer cihaz ve ekipmanların ayarlarını ve kontrollerini yapar, bunları talimatlarda belirtilen kurallara göre kullanır. Ürün tanıtım bilgilerini hazırlar, ara kontrollerini yapar ve süreçle ilgili kayıtları tutar.

Süreç sonunda kullanılan makine, cihaz ve ekipmanların temizliğini yaparak bir sonraki kullanıma hazır hale getirir. Tüm bu görevleri yerine getirirken kişisel koruyucu donanım kullanılmasına dikkat eder.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 8131 (Kimyasal ürün tesis ve makine operatörleri)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makina Emniyeti Yönetmeliği

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Titreşim Yönetmeliği

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

- Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) kapalı mekanlarda, kısmen tozlu, kısmen gürültülü, kısmen kokulu ve kimyasal maddelerin bulunduğu bir ortamda vardiyalı olarak çalışır. Boya dolum operatörü boya hazırlık, üretim, karışım, depo ve renk görevlileri ile birlikte çalışır. Önlenmesi mümkün olmayan kimyasal ve fiziksel risklerden korunma amacıyla kişisel koruyucu donanım kullanır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri ulusal mevzuat ve standartlar kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda talimatlar doğrultusunda topraklama yapar, teknik emniyet önlemlerini alır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kullanılan ekipmanlara özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.3.4 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.3.5 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Yaptığı işle ilgili olarak Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar, sınıflarına ayrılan atıkları plastik, kağıt, metal, cam gibi cinslerine göre ayırır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve talimatlarda belirtilen önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Atıkları tartar veya tartılmasını sağlayarak atığın cinsi, kaynağı, tehlike derecesi ve miktarı bilgilerini kaydeder ve görevliye teslim eder. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.5 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarını uygular. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve diğer formları doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini kontrol etmek | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | C.4 | Proseslerde saptanan hata ve arızaların giderilmesi çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere bildirir, ilgili kayıtları tutar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.1 | Çalışma alanının özelliklerini belirlemek | D.1.1 | Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için iş alanını inceler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler. |
|  |  |  |  | D.1.5 | İş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları ortadan kaldırır. |
|  |  |  |  | D.1.6 | Üretim sahası içerisinde atıl durumda bulunan malzemelerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. |
|  |  | D.2 | İş programı yapmak | D.2.1 | İşyeri prosedürleri ve talimatlarına göre iş programını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Devreden işlerin kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma programlarını takip eder. |
|  |  |  |  | D.2.4 | İşleri çalışma programına göre yapar. |
|  |  | D.3 | İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak | D.3.1 | Çalışma alanını düzenler ve temizler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Kullanılan makine ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve temizler. |
|  |  |  |  | D.3.3 | İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve riskli maddeleri belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere uygun şekilde bırakır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Ürün dolum hazırlığı yapmak (devamı var) | E.1 | İş emrini (dolum kartını) incelemek | E.1.1 | İlgili birimden iş emrini alır. |
|  |  |  |  | E.1.2 | İş emrindeki ürün çeşitlerini ve ambalaj malzemeleri miktarını kontrol eder, eksiklikleri ilgili birime bildirir. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Dolum yapılacak ürünün gramaj bilgilerini kontrol eder. |
|  |  | E.2 | Ürünün tanımlama bilgilerini kontrol etmek | E.2.1 | Kazan/tank numarasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Kazanın/tankın içerisindeki rengi kontrol ederek farklı ise ilgili birime bildirir. |
|  |  | E.3 | Dolumu yapılacak ürünü karıştırmak | E.3.1 | Karıştırılacak ürünü kontrol eder, uygunsuzluk durumunda ilgili birime bilgi verir. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Karıştırıcının çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Boyayı homojen oluncaya kadar karıştırır/karıştırılmasını sağlar. |
|  |  | E.4 | Tank/kazan ile dolum makinesi hattının bağlantısını yapmak | E.4.1 | Pompa hortumunu tanka/kazana bağlar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Elle dolumda tank / kazan çıkışı ile dolum haznesi arasına filtre takar. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Havalı veya dişli pompalarda boyaya uygun filtreyi pompaya takar. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Pompanın hava ve elektriğini açar. |
|  |  |  |  | E.4.5 | Makinenin topraklamasını bağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Ürün dolum hazırlığı yapmak | E.5 | Ürünü dolum haznesine transfer etmek | E.5.1 | Otomatik ve yarı otomatik dolumda kazana hava veya azotla basınç verir. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Makineyi çalışır konuma getirir. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Tank ve kazan vanalarını açar. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Dolum haznesi üzerindeki vanayı açar. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Pompaya hava verir, hava ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | E.5.6 | Ürünün makineye gelip gelmediğini gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.7 | Hazne içindeki şamandıranın boya akışını kesip kesmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.8 | Boya sıçramasını önlemek için hazne üzerini kapatır. |
|  |  | E.6 | Ambalaj ve sarf malzemelerini dolum alanına getirmek | E.6.1 | Ambalaj malzemelerini etiketler/etiketlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Etiketlenmiş ambalajları İSG kurallarına uygun olarak dolum alanına getirir/getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Ambalaj kapaklarını getirir/getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.4 | Shrink naylonunu hazırlar. |
|  |  |  |  | E.6.5 | Tava kartonunu hazırlar. |
|  |  |  |  | E.6.6 | Dolumu yapılacak ürünün birim ambalaj ve koli barkodlarını basar/basılmasını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Dolum makinesi ayarlarını yapmak | F.1 | Makineyi çalışır hale getirmek | F.1.1 | Makinenin hava vanasını açar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Elektrik panosundan ana şalteri ve motor şalterlerini açar. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Şartlandırıcının yağ seviyesini kontrol eder, eksikse yağ ekler. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Topraklama maşasını takar. |
|  |  | F.2 | Delik kutu kontrol aparatı ayarlarını yapmak | F.2.1 | Ambalaj ebadına uygun aparatı takar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Aparatı çalıştırır ve emniyet kapağını kapatır. |
|  |  | F.3 | Hacim ayarı yapmak | F.3.1 | Dolumu yapılacak ambalaja göre hacim numaratörünü ayarlar. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Makineyi yıkama pozisyonuna alır. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Silindir içindeki havayı boşaltarak ürünün pistona dolmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Bir veya birkaç ambalaj doldurarak hassas ayarı yapar. |
|  |  | F.4 | Hız ayarları yapmak | F.4.1 | Ambalaja göre piston emme hızını ayarlar. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Ambalaja göre piston basma hızını ayarlar. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Ambalaja göre konveyör hız ayarını yapar. |
|  |  | F.5 | Ambalaj ebat ayarı yapmak | F.5.1 | Ambalaja göre konveyör yan bant ayarını yapar. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Tambur ayarını yapar. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Sensör veya switch ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | F.5.4 | Otomatik ambalaj besleme makinesi ayarlarını yapar. |
|  |  | F.6 | Terazi ayarı yapmak | F.6.1 | Ambalajın darasını alır. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Dolacak ürünün net gramajına göre tolerans verir. |
|  |  | F.7 | Kapak bırakma ve kapatma ayarlarını yapmak | F.7.1 | Ambalaja kapak bırakma aparatı ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | F.7.2 | Ambalaj kapaklarını aparata yükler. |
|  |  |  |  | F.7.3 | Ambalaj ebadına göre yükseklik ayarını yapar. |
|  |  |  |  | F.7.4 | Ambalaj ebadına göre kapak kapatma diskini takar. |
|  |  | F.8 | Renk damlatma aparatının ayarlarını yapmak | F.8.1 | Dolum yapılan üründen damlatma aparatına bir miktar boya koyar. |
|  |  |  |  | F.8.2 | Aparat üzerindeki vida ile damlama ayarını yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Shrink makinesi ayarlarını yapmak | G.1 | Shrink makinesini çalışır hale getirmek | G.1.1 | Makinenin hava vanasını açar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Makinenin ana şalterini açar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Kesme çenesinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Hava emici fanların çalıştığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Makinenin sıcaklık ve rezistans kontrolünü yapar ve sıcaklığını ayarlar. |
|  |  |  |  | G.1.6 | Soğutma fanını devreye alır. |
|  |  | G.2 | Ambalaj ebat ayarları yapmak | G.2.1 | Ambalaj ebadına göre naylon takar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Ambalaj ebadına göre karton tava koyar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Ambalaja göre ebatlama aparatlarını ayarlar. |
|  |  | G.3 | Piston ayarını yapmak | G.3.1 | Ambalajın ebadına göre kademe ayarı yapar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Ambalaj ebadına göre hava ayarı yapar. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Numaratör ayarı yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Paletleme makinesi ayarlarını yapmak | H.1 | Paletleme makinesini çalışır hale getirmek | H.1.1 | Makineyi çalıştırır ve hava vanasını açar. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Hidrolik yağının sıcaklığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Uygun cinste paleti seçer. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Palet ölçü ayarlarını yapar. |
|  |  | H.2 | Otomatik makinede işlem kodu ve parametre seçmek | H.2.1 | Ambalaj cinsine göre makineden diziliş şeklini seçer. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Diğer parametrelere kumanda panosundan ulaşır ve seçer. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Ambalaj ve sarf malzemelerini makineye yüklemek | I.1 | Ambalaj ve sarf malzemelerini kontrol etmek | I.1.1 | İş emrine göre ambalajın etiket bilgilerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Ambalaj ebadını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Ambalaj miktarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.1.4 | Ambalajların temiz olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.1.5 | Ambalaj etiket bilgilerini kontrol eder. |
|  |  | I.2 | Ambalajları otomatik ambalaj besleme makinesine yüklemek | I.2.1 | Otomatik ambalaj besleme makinesini çalıştırır. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Makine kapasitesine göre ambalaj yükler. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Makinenin hava vanasını açar, makineyi çalıştırır. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Ambalaj takviyesi için makineyi durdurur, yeni ambalajları yükler. |
|  |  | I.3 | Ambalajları makineye elle yüklemek | I.3.1 | Ambalajları makineye tek tek yükler. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Yükleme esnasında ambalajları kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Ürün tanıtım bilgilerini hazırlamak | J.1 | İnkjet makinesi ayarlarını yapmak | J.1.1 | İnkjet makinesini çalıştırır. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Ürün kodu, dolum tarihi, renk kodu, renk adı ve parti numarası gibi bilgileri girer. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Ambalaj ebadına göre yüksekliğini ayarlar. |
|  |  |  |  | J.1.4 | Yazı boyutu ayarını yapar. |
|  |  | J.2 | Barkod/etiket makinesi ayarlarını yapmak | J.2.1 | Barkod veya etiketi makineye takar. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Ambalaj ebadına göre barkod veya etiketi ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | J.2.3 | Barkod makinesini çalıştırır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı |  | Kod | Açıklama |
| K | Ürün dolumu yapmak (devamı var) | K.1 | Otomatik dolum yapmak |  | K.1.1 | Makinenin start (açma/kapama) düğmesini açık konuma getirir. |
|  |  |  |  |  | K.1.2 | Dolum kafasını (nozulunu) takar. |
|  |  |  |  |  | K.1.3 | Makineyi piston yıkama konumuna alır. |
|  |  |  |  |  | K.1.4 | Terazide boş ambalaj darasını alır. |
|  |  |  |  |  | K.1.5 | İlk ambalajları tek tek doldurur, tartarak gramaj kontrolünü ve ayarını yapar. |
|  |  |  |  |  | K.1.6 | Kapak kapatma aparatı ayarı, damlatma aparatı ayarı, barkod aplikatör ayarı ve gramaj ayarı kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  |  | K.1.7 | Kapağı elle veya otomatik olarak bırakır, kapak kapatma aparatıyla kapatır. |
|  |  |  |  |  | K.1.8 | Gramaj kontrol formlarını doldurur. |
|  |  |  |  |  | K.1.9 | Ürün dolum başlangıç ve bitiş saatleri ile dolum adedini kayıt altına alır. |
|  |  |  |  |  | K.1.10 | Ürün şahit numunesini alır, tanımlar ve ilgili birime gönderir. |
|  |  | K.2 | Elle dolum yapmak |  | K.2.1 | İş emrini inceler ve tankın/kazanın karıştırıldığını kontrol eder. |
|  |  |  |  |  | K.2.2 | Seyyar dolum haznesini tankın/kazanın altına getirir. |
|  |  |  |  |  | K.2.3 | Teraziyi, boş ambalajları, kapakları, kapak kapatma aparatını, sehpayı, boş paletleri ve seyyar kabloları dolum alanına getirir. |
|  |  |  |  |  | K.2.4 | Tanka/kazana uygun filtre bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  |  | K.2.5 | Boş ambalaj darasını alır. |
|  |  |  |  |  | K.2.6 | Tank/kazan vanasını açar. |
|  |  |  |  |  | K.2.7 | Elle dolum yaparak dolan ambalajın gramaj kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  |  | K.2.8 | Dolan ambalajın üzerine kapağı elle bırakır ve kapak kapatma aparatıyla kapağı kapatır. |
|  |  |  |  |  | K.2.9 | Ürün dolum başlangıç ve bitiş saatleri ile dolum adedini kayıt altına alır. |
|  |  |  |  |  | K.2.10 | Ürün şahit numunesini alır, tanımlar ve ilgili birime gönderir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Ürün dolumu yapmak | K.3 | Yarı otomatik dolum yapmak | K.3.1 | İş emrine göre tank/kazan pompa bağlantısını yapar. |
|  |  |  |  | K.3.2 | Dolum kafasını (nozulunu) takar. |
|  |  |  |  | K.3.3 | Ürüne göre seçilmiş filtreyi takar. |
|  |  |  |  | K.3.4 | Terazi ayarlarını yapar, panelden gramajı ayarlar. |
|  |  |  |  | K.3.5 | Boş ambalaj darasını alır. |
|  |  |  |  | K.3.6 | Tank/kazan vanasını açarak boyayı dolum hattına alır. |
|  |  |  |  | K.3.7 | İlk ambalajları tek tek doldurur, tartarak gramaj kontrolünü ve ayarını yapar. |
|  |  |  |  | K.3.8 | Gramaj kontrol formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | K.3.9 | Dolan ambalajın üzerine kapağı elle bırakır ve kapak kapatma aparatıyla kapağı kapatır. |
|  |  |  |  | K.3.10 | Dolumu yapılmış ürünleri palete dizer. |
|  |  |  |  | K.3.11 | Ürün şahit numunesini alır, tanımlar ve ilgili birime gönderir. |
|  |  | K.4 | Ara kontrolleri yapmak | K.4.1 | Tank/kazan bağlantı kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.4.2 | Talimatlarla belirlenmiş aralıklarla dolumu yapılmış ambalajlardan örnek alır, gramaj kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | K.4.3 | Filtre ve pompa kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.4.4 | Ürün tanıtım bilgilerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.4.5 | Ambalajların sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.4.6 | Ambalajların etiketlerini ve baskılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.4.7 | Sızdırmazlık kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | K.4.8 | Ürünün gözle yoğunluk, renk ve yüzey kontrolünü yapar, uygunsuzluk halinde dolumu durdurarak numune alır ve ilgili birime gönderir. |
|  |  |  |  | K.4.9 | Damlatma aparatı, barkod ve inkjet kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.4.10 | Shrink kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | K.4.11 | Dolum sayacını kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.4.12 | Terazi kalibrasyon etiket tarihini kontrol eder, kalibrasyon doğrulaması yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Ambalajlanmış ürünün paketlemesini yapmak | L.1 | Ürünü shrink makinesinde paket yapmak | L.1.1 | Ambalaja göre naylon ve karton tavayı seçer. |
|  |  |  |  | L.1.2 | Otomatik makinede bant ve konveyör yardımıyla ürünleri fırına verir. |
|  |  |  |  | L.1.3 | Yarı otomatik makinede elle besleme yapar. |
|  |  |  |  | L.1.4 | Karton tavayı yerleştirir, ürünlerin üzerine naylon çeker, yapıştırma pedalına basarak işlemi tamamlar, elle fırına verir. |
|  |  |  |  | L.1.5 | Palete istif eder. |
|  |  | L.2 | Ürünü karton kolide paket yapmak | L.2.1 | Ambalaja göre kartonları koli haline getirir. |
|  |  |  |  | L.2.2 | Dolmuş ürünleri koli içine koyar ve ağızlarını kapatır. |
|  |  |  |  | L.2.3 | Palete istif eder. |
|  |  | L.3 | Paketlere üst barkod yapıştırmak | L.3.1 | İş emrine göre barkodu alır. |
|  |  |  |  | L.3.2 | Yan ve üst barkod aplikatörleri yardımı ile ürün tanıtım bilgilerini ambalaj üzerine veya yanına yapıştırır. |
|  |  |  |  | L.3.3 | Uygun barkodu ürünlere elle yapıştırır. |
|  |  |  |  | L.3.4 | Kullanılmayan ambalajları ilgili birime iade eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Ambalajlanmış ürünün paletlemesini yapmak | M.1 | Palet seçimi yapmak | M.1.1 | İş emrine ve ambalaja göre paleti seçer. |
|  |  |  |  | M.1.2 | Paletin sağlamlığını ve kullanıma uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | M.2 | Ürünü palet üzerine istiflemek | M.2.1 | Ürünleri onaylı listelere ve talimatlara göre palete dizer. |
|  |  |  |  | M.2.2 | İşlem kodunu ve program numarasını seçer. |
|  |  |  |  | M.2.3 | Robotu başlama pozisyonuna getirir. |
|  |  |  |  | M.2.4 | Seçilen programı onaylayarak makineyi çalıştırır. |
|  |  |  |  | M.2.5 | Robot olmayan durumlarda elle paletleme yapar. |
|  |  |  |  | M.2.6 | Paletlenmiş ürünü uygun malzeme ile sarar. |
|  |  | M.3 | Paletlenmiş ürünü sevk etmek | M.3.1 | Elektrikli el forklifti veya transpalet ile bitmiş ürünü bekleme alanına sevk eder. |
|  |  |  |  | M.3.2 | Bitmiş ürünü bant veya konveyör sistemi ile bekleme alanına sevk eder. |
|  |  |  |  | M.3.3 | Palet tanımlama etiketini palete yapıştırır. |
|  |  |  |  | M.3.4 | Sevkiyat ile ilgili kayıtları tutar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| N | Makine ve ekipman temizliği yapmak | N.1 | Dolum makinesini yıkamaya almak | N.1.1 | Otomatik ve yarı otomatik makinelerde dolum bittiğinde hava vanasını kapatır, kazanın basıncını nefeslik vanasını açarak alır. |
|  |  |  |  | N.1.2 | Tank/kazan vanasını kapatır. |
|  |  |  |  | N.1.3 | Pompa hortumunu su veya solvent hattına bağlar. |
|  |  |  |  | N.1.4 | Hatta kalan boyayı hazneye alır, hattın basıncını vanayı açarak boşaltır. |
|  |  |  |  | N.1.5 | Su bazlı boyalarda geri dönüş vanasını açarak hazneye su verir ve hazne ve hattı yıkar ve oluşan atıkla ilgili talimatları uygular. |
|  |  |  |  | N.1.6 | Solvent bazlı boyalarda haznedeki boyayı kovalara boşaltır ve toplama alanına götürür, hazneyi solventle yıkar ve oluşan atıkla ilgili talimatları uygular. |
|  |  |  |  | N.1.7 | Dolum ekipmanlarını söker ve yıkama alanına götürür. |
|  |  |  |  | N.1.8 | Temizlenmiş olan aparatları makine üzerine takar ve makineyi bir sonraki üretim için hazırlar. |
|  |  | N.2 | Ekipmanların temizliğini yapmak | N.2.1 | Dolum kafasını, damlatma aparatını, filtreyi ve pompayı söker ve yıkar. |
|  |  |  |  | N.2.2 | İnkjetin temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | N.2.3 | Ara bağlantı hatlarını yıkar. |
|  |  |  |  | N.2.4 | Şamandıra ve şamandıra şalterlerini yıkar. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Asansör

- Atık konteynırı

- Bantlama makinesi

- Barkod aplikatörü

- Basınçlı su makinesi

- Boş ambalaj besleme makinesi

- Ceraskal

- Damlatma aparatı

- Delik kutu kontrol aparatı

- Dolum makinesi, kafası ve anahtarı

- Ebatlama aparatı

- Elektrikli el forklifti

- Etiket ve etiket makinesi

- Fırın

- Filtre çeşitleri

- Göz ve vücut duşu

- Havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemi

- Hortum çeşitleri

- İletişim araçları

- İnkjet

- Kamlot çeşitleri

- Kapak çeşitleri

- Kapak kapatma makinesi

- Kaplin

- Kazan çeşitleri

- Kazan yıkama aparatı

- Kelepçe çeşitleri

- Kırtasiye malzemeleri

- Kişisel koruyucu donanımlar

- Kontrol panelleri

- Kova

- Köpük kesiciler

- Merdiven

- Numune kabı

- Numaratör

- Otomatik ambalaj besleme makinesi

- Palet ve paletleme makinesi

- Pim çeşitleri

- Pompa çeşitleri

- Robot

- Salmastra

- Sayaç çeşitleri

- Sensör çeşitleri

- Separatör

- Seyyar karıştırıcı

- Seyyar kazan ve vana

- Shrink makinesi

- Sıyırma demiri

- Solvent çeşitleri

- Spatula

- Statik bağlantı kablosu

- Strech

- Şamandra

- Tank çeşitleri

- Teneke ambalaj

- Terazi çeşitleri

- Transfer hatları

- Transpalet

- Varil açacağı

- Varil taşıma arabası

- Yangın söndürme cihazları

  - Bilgi ve Beceriler

- Absorbanlar bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Atıkların kaynakta doğru ayrılması, geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi

- Boya kimyasalları bilgisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Doğal kaynakların etkin kullanımı (su, doğalgaz, hammaddeler vb.) bilgisi

- Ekip içinde çalışma yeteneği

- İlkyardım bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite kontrol prensipleri bilgisi

- Kapalı alanlarda çalışma bilgisi

- Kayıt tutma bilgisi

- Kimyasallarla güvenli çalışma bilgisi

- Malzeme bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki kimya bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Ölçme bilgisi

- Renk ayırt edebilme yeteneği

- Temel bilgisayar bilgisi

- Temel elektrik güvenliği bilgisi

- Ürün bilgisi

- Yangın, yangın söndürme teknikleri, acil durum ve tahliye bilgisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanabilmek

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışabilmek

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarabilmek

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

- Kimyasal maddelerle çalışma kurallarına uymak

- Makinelerin ve ürünün durumunu dikkatle kontrol etmek

- Mesleki bilgilerini geliştirmeye önem vermek

- Problemleri eksiksiz olarak amirlerine aktarmak

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler konusunda dikkatli olmak

- Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

- Yönetim tarafından tanımlanan üretim standartlarına uymak

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. Saadet CEYLAN - Genel Sekreter, KİPLAS

Tolga ÇULHA - Mali ve İdari İşler Sorumlusu, KİPLAS

Seçil UTKU - 	Kimya ve Arge Uzmanı, KİPLAS

Cem KILINÇ - Çevre Mühendisi, KİPLAS

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1 Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Tufan ÇINARSOY - 	BOSAD

Burak AYMETE - BOSAD

Kaan CAĞIN - BOSAD

Kemal KOÇ - BOSAD

Murat AKYÜZ - İMMİB

Bülent HAKOĞLU - KSO

Hakan ÇOBAN - İSO

Şekib ALDAGİÇ - İSO

Özkan SAV - İSO

Bülent SAVAŞ - İSO

Mehmet UYSAL - İTO

Recep DAYIOĞLU - 	İTO

Cemil Hakan KILIÇ - İTO

Fahrettin KAZAK - İSPE

Elgün ŞENDAN - İSPE

Selim SEYHAN - İSPE

Nilgün EKE - İSPE

H. Tahsin DURMUŞ - KMO

Nurten AKBULUT - KMO

Sedat ÖZÇELİK - MAPESAD

Barbaros DEMİRCİ - PAGEV

Prof. Dr. Tekin ARDA - PAGEV

Banu ERGAN - PAGEV

Aşkın SÜZÜK - PETROL-İŞ

Ayfer EĞİLMEZ - PETROL-İŞ

Güner YENİGÜN - PUİS

Refika ESER - SEİS

Ali Can CELAYİR - TİSD

Emel ŞAÇAKLI - TKSD

Erkan BAYKUT - TKSD

Mustafa BAĞAN - TKSD

Özalp ERKEY - TKSD

2.2 Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Aşkın SÜZÜK - PETROL-İŞ

Ayfer EĞİLMEZ - PETROL-İŞ

H. Tahsin DURMUŞ - KMO

Tufan ÇINARSOY - BOSAD

Burak AYMETE - POLİSAN BOYA

Kaan ÇAĞIN - POLİSAN BOYA

Ali ŞENOL - POLİSAN BOYA

Yavuz GÜLHAN - POLİSAN BOYA

Kemal KOÇ - MARSHALL BOYA

Önder DUMAN - MARSHALL BOYA

Mehmet PEKGÖZ - MARSHALL BOYA

Selçuk KARA - DYO BOYA

Erkan İZGİ - DYO BOYA

Cihan SAĞLAM - DYO BOYA

İsmail KURT - BETEK FİLLİ BOYA

Erdal KARGI - BETEK FİLLİ BOYA

Raşit ÖZKAN - KALEKİM A.Ş.

Cengiz SEZER - DÜFA BOYA

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Aerosol Sanayicileri Derneği

Aliağa Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi

Ambalaj Sanayicileri Derneği

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Bornova Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.

Boya Sanayicileri Derneği

Boysan Boya San. ve Tic. A.Ş.

Çay Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

ÇBS Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Digalpa Boya ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği

Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği

Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Herkim Polimer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

İnönü Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.

Jotun Toz Boya San. ve Tic. A.Ş.

Kauçuk Derneği

Kimya Mühendisleri Odası

Kimya Sanayici ve Toptancı İş Adamları Derneği

Kimyagerler Derneği

Kocaeli Sanayi Odası

Kocaeli Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu

Kozmetik ve Tuvalet Müstahzarları Üreticileri Derneği

Köseköy Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği

Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş.

Mehmet Rüştü Uzel Kimya Meslek Lisesi ve Kimya Teknik Lisesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Petrol Sanayi Derneği

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası

Polisan Kimya San. A.Ş.

S. İshakoğlu İshakol Boya San. A.Ş.

Sabun Deterjan Sanayicileri Derneği

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tarım İlaçları Sanayici İthalatçı ve Temsilcileri Derneği

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İlaç Sanayi Derneği

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kimya Derneği

Türkiye Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri İthalatçılar Birliği

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği

Türkiye Likit Petrol Gazcıları Derneği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası

Türkiye Polimer Bilim ve Teknoloji Derneği

Türkiye Sağlık Bilimleri Derneği

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Yükseköğretim Kurulu

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Nuh MARAL,			Başkan (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Tolga ÇULHA, 	Başkan Vekili (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Ayfer EĞİLMEZ, 		Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Cenk Sami KARAMAN, 	Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Temsilcisi)

Duygu ÇETİNKAYA, 	Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Hasan SEÇGİN, 		Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı Temsilcisi)

İsmail ÇELİK, 		Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Mustafa BAĞAN, 		Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Temsilcisi)

Orhan ÇETİNKAYA, 	Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi)

Sema SAYILI, 		Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. A. İrfan YÜKLER,Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

İsmail ÖZDOĞAN, 		Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu Temsilcisi)

Firuzan SİLAHŞÖR,      	Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN, 		Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5. MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,		Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,				Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,				Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,		Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,				Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,					Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.