ULUSAL MESLEK STANDARDI

BOYAMA OPERATÖRÜ

SEVİYE 3

REFERANS KODU / 10UMS0071-3

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 05/07/2010-27632 (Mükerrer)

| Meslek: | BOYAMA OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | 10UMS0071-3 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TTSİS) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 15.06.2010 Tarih ve 2010/35 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 05/07/2010-27632 (Mükerrer) |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AÇIK EN BOYAMA SİSTEMİ: Kumaşın konfeksiyonda kullanılan eninde boyanmasını,

BOBİN: Masuralar üzerine sarılı durumdaki belli bir miktar ipliği,

BOYA ÇÖZELTİSİ: Boyarmadde, kimyasal madde ve sudan oluşan boyama işlemine yarayan belirli bir pH değerine sahip karışımı,

BOYAMA KAZANI: Boyama makinesinde ürün, boyarmadde ve kimyasalların konulduğu yeri,

BOYAMA REÇETESİ: Boya banyosunun içindeki maddelerin isimlerini ve niceliklerini, boyama yöntemi ve koşullarını belirten yazılı kısa bilgiyi,

CARASKAL: Yük kaldırmaya yarayan diferansiyel palangayı,

ÇEKİK: Parça ürünlerin, makinede fiziksel zorlanmalar ile yüzeysel bozunmalarını (ilmek çekmeleri-iplik çekmeleri vb.),

ÇUBUK: Presleme makinesinde kullanılan yuvarlak ya da köşeli, belirli yüksekliği olan metal parçayı,

DUBA: Pres makinesinde içi boş kalan tops/bobin taşıyıcılarında, boş kalan yerleri doldurmaya yarayan dolgu malzemeyi,

FİLTRE: Parça ürünlerin ana kazandan, pompaya gitmesini engelleyen süzme tertibatı,

GÖZ: Boyama makinelerinin kapaklı her bir bölümünü,

HALAT SİSTEMİ: Kumaşın halat (tüp) şeklinde boyanmasını,

ISG: İş sağlığı ve güvenliğini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İLAVE KABI (KAZANI): Boyama makinesine aktarılmak üzere boyarmadde ve kimyasalların konulduğu yeri,

KANCA: Malzemeyi çekmeye yarayan ucu çengelli demir çubuğu,

KAP: Boyarmadde ve kimyasalların içine konulduğu kabı,

KILAVUZ BEZİ: Kontinü boyama makinelerinde boyanacak kumaşın makinenin uygun noktalarından geçmesi için sürekli olarak makine üzerinde tutulan kumaşı,

KIRIK: Boyanmış ürünlerde, basınç-sıcaklık gibi etmenlerle istenmeyen izlerin oluşmasını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONTİNÜ SİSTEM: Emdirme metoduna göre boyamayı,

LOT: Tanımlanmış tip ve kaliteye sahip malzeme grubunu,

NUMUNE: Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir örneğini,

PARÇA: Boyanacak hazır giyim ürününü,

PARTİLEME: Benzer özellikteki malzemeleri bir araya getirerek işlem için hazırlamayı,

PARTİ NUMARASI: Bütün özellikleri aynı olan ve tek seferde üretilen ürünlerin fabrika içinde sahip olduğu numarayı,

pH  DEĞERİ: Bir sıvının asitlik, bazlık derecesini gösteren değeri,

pH METRE: pH değerini ölçen aleti veya kağıdı,

PRESLEMEK: Malzemeyi mekanik olarak sıkıştırma işlemini,

REFAKAT KARTI: Ürünün temel özellikleri ile birlikte boyanacak ürüne uygulanacak işlemlerin sırasıyla belirtildiği çizelgeyi,

RULO: Karton silindirlere sarılmış kumaşı,

SANTRİFÜJ: Boyanan veya yıkanan parça ürünlerin üzerinden fazla suyun döndürülerek atılması işlemini,

TOPS: Taranmış elyaf bantları,

TOPS/BOBİN TAŞIYICISI: Bobinleri/topsları makinalara taşıyabilmek için kullanılan aracı

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	24

3.3.	Bilgi ve Beceriler	25

3.4.	Tutum ve Davranışlar	26

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	27

- GİRİŞ

Boyama Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanmıştır.

Boyama Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Boyama Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, tekstil ürünlerini boyama işlemlerinde kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Boyama Operatörü (Seviye 3); ürünün boya işlemi için hazırlanması, makineye yüklenmesi, makinelerin istenilen ürün özelliklerine göre basit ayarlarının yapılması, üretimin takip edilmesi, makine çıktılarının uygun şekilde boşaltılması, boya ve kimyasal hazırlığının yapılması, boyama sonucunda uygun rengin elde edilmesi için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi, boyanmış ürün ile ilgili kontrol işlemlerinin yapılması, makinelerin ve çevresinin temizliğinden sorumludur. Sorumluluğunda olan makinede/makinelerde üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve standartta ürünün elde edilmesini sağlar. Bununla birlikte beklenmeyen durumlarda, olumsuz durumu ilk amirine bildirir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO-08: 8154 (Ağartma, boyama ve kumaş temizleme makineleri operatörleri)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Meslek ile ilgili diğer mevzuat bulunmamaktadır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Boyama işlemleri, kapalı ortamda yapılır. Çalışma ortamı sıcak ve nemlidir. Ortamda, boyarmadde ve kimyasal maddelerden kaynaklı olarak koku oluşmaktadır. Ayrıca sıvı ve gaz halinde tehlikeli maddeler bulunur. Çalışma ortamını olumsuz etkileyen koşullar arasında, gürültü, titreşim, toz, ıslak ve kaygan zemin sayılabilir. Çalışma esnasında yapılan işin özelliğine göre Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği hükümlerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Boyama Operatörü (Seviye 3)’nün boyarmadde ve kimyasallara karşı alerjisi olmaması gerekir.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak | A.1 | Yasa ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak | A.1.1 | İşyerinde geçerli olan iş sağlığı ve güvenliği normlarını öğrenir ve uygular. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İş güvenliği açısından makine aparatlarına uzuvlarını kaptırmaması için işe uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Müdahale araçlarının kullanımını ve yerlerini öğrenir ve uygular. |
|  |  | A.2 | Karşılaşılabilecek risklere karşı önlem almak | A.2.1 | Çalışma bölgesinde risk oluşturabilecek faktörleri saptama çalışmalarına katılır ve katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara (risk değerlendirmesi) katılır. |
|  |  | A.3 | Acil/tehlikeli durum ve çıkış prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptama ve önlem alma çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflandırmayı yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Yanıcı ve parlayıcı maddelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Çalışmayla ilgili kalite raporlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.1.4 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetler. |
|  |  | C.2 | Süreçte saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.2.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |
|  |  | C.3 | Mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılmak | C.3.1 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Gerekli durumlarda bilgi ve becerilerini ilgili kişilere aktarır. |
|  |  | C.4 | Çalışmalarını raporlamak | C.4.1 | Uygun periyotta yaptığı çalışmaları yazılı hale getirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Raporlama çalışmalarında tanımlanan formları kullanır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak | D.1 | Günlük/haftalık iş planını uygulamak | D.1.1 | Günlük/haftalık iş planını inceler ve uygular. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Verilen talimatlara göre kendi iş programında revize yapar ve ilk amirine bilgi verir. |
|  |  | D.2 | Malzemeleri hazırlamak | D.2.1 | Boyama reçetesinde istenen malzemeleri temin eder. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Boyama reçetesinin öngördüğü oranlarda malzemeleri hazırlar. |
|  |  | D.3 | Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanı hazırlamak | D.3.1 | Verilen talimata göre, üretim planına uygun, üretimi aksatmayacak sayıda araç, gereç ve ekipmanı hazırlar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın ürün ve malzemeye göre sağlamlığını kontrol eder ve eksiklikleri ilk amirine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Makine çalışma ayarlarını yapmak | E.1 | Makinenin mekanik/elektronik çalışma ayarlarını yapmak | E.1.1 | Üretilecek ürüne göre basınç, hız, sıcaklık ayarları yapar. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Makinenin yapacağı üretim miktarını ve su/ boyama çözeltisi miktarını makineye tanıtır. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Kumaş özelliklerine göre tansiyon ayarlarına (gerginlik ve gevşeklik) bakar. |
|  |  | E.2 | Makineyi çalıştırmak | E.2.1 | Makinenin çalışabilmesi için kumanda kutusunda tanımlı olan göstergelere bakar ve uygun olmayanı düzeltir. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Belirlenen standartlara göre uygun programı ayarlayarak makineyi çalıştırır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Topsları/bobinleri preslemek | F.1 | Tops/bobin taşıyıcılarını yerleştirmek | F.1.1 | Tops/bobin taşıyıcılarını caraskal ile pres makinesinin altına yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Kapakları kapatırken vidaları sıkar. |
|  |  | F.2 | Pres makinesini çalıştırmak | F.2.1 | Kulanım talimatlarına uygun olarak makine ayarları yapıldıktan sonra çalıştırır. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Makineyi çalıştırmadan önce kapakların vidalandığından emin olur |
|  |  | F.3 | Tops/bobinleri boyama makinesine taşımak | F.3.1 | Preslenmiş topsları/bobinleri pres makinesinden caraskal ile çıkarır. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Caraskal kancasının emniyetinin kapalı olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Presleme makinesinden çıkan topsları/bobinleri caraskal ile boyama makinesinin önüne taşır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Elyafı / topsu / bobini boyamak | G.1 | Tops/bobin taşıyıcılarını caraskala bağlamak | G.1.1 | Boyama makinesinin önüne getirilmiş tops/bobin taşıyıcılarını caraskala bağlar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Tops/bobin taşıyıcılarını caraskala bağlarken emniyet kilidini kapatır. |
|  |  | G.2 | Tops/bobin taşıyıcılarını boyama makinesinin içine yerleştirmek | G.2.1 | Tops/bobin taşıyıcılarını üretim planına göre uygun boyama makinesinin içine yerleştirir. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Taşıyıcıları makineye çarpmadan boyama makinesinin içerisine dikkatlice yerleştirir. |
|  |  | G.3 | Tops/bobin taşıyıcısını, makineye vidalamak | G.3.1 | Boyama makinesinin kapağını kapatmadan önce vidalar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Makineye sıkıca vidalar. |
|  |  | G.4 | Vana, pompa ve bağlantı elemanlarını kontrol etmek | G.4.1 | Vana, pompa ve bağlantı elemanlarında kaçak olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Vana, pompa ve bağlantı elemanlarında kaçak olması durumunda ilgili birime bilgi verir. |
|  |  | G.5 | Boyama makinesini çalıştırmak | G.5.1 | Boyama makinelerinde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına bakar. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Ürünün istenilen kalitede olması için, firma standartlarına uygun olarak boyama yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Parça boyamaya hazırlık yapmak | H.1 | Makineyi parça boyamaya hazırlamak | H.1.1 | Boyanacak ürün miktarını, boyama makinesinin göz sayısına göre eşit miktarda böler. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Makinenin tambur yüzeylerinde çapak olup olmadığına bakar. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Her parti öncesi makine filtrelerinin temizliğini yapar. |
|  |  | H.2 | Parçaları boyama makinesinin içine yerleştirmek | H.2.1 | Üretim planına göre uygun boyama makinesinin içine yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Parçaları yerleştirirken, makinenin gözlerine eşit miktarlarda ürün yerleştirir. |
|  |  | H.3 | Makineyi boyamaya hazırlamak | H.3.1 | Boyama makinesinin tambur kapağını, numune gözünü dikkate alarak kapatır. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Tambur kapağından sonra, makinenin ana kapağını sızıntı olmayacak şekilde kapatır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Kumaşları boyamak | I.1 | Kumaşı boyama makinesine getirmek | I.1.1 | Boyama reçetesi ile refakat kartını, müşteri numarası, parti numarası, kumaş miktarı, renk numarası ve kalite düzeyi parametrelerine göre karşılaştırır. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Doğru makineye doğru kumaşı zamanında getirir. |
|  |  | I.2 | Kumaşı makineye yüklemek | I.2.1 | Halat sistemiyle çalışan boyama makinelerinde, kumaşın verilen ilk ucunu yakalayarak boyama makinesine yükler. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Halat sistemiyle çalışan boyama makinelerinde, kumaşın ucunu kanca ile kapak dışına çıkartır. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Halat sistemiyle çalışan boyama makinelerinde, kumaş uçlarını boyama tekniğine uygun olarak birleştirir. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Açık en boyama sistemiyle çalışan boyama makinelerinde, kumaşı, taşıyıcı arabasıyla emniyet tedbirleri alınarak makinenin içerisine yükler. |
|  |  |  |  | I.2.5 | Kontinü sistemle çalışan boyama makinelerinde kılavuz bezi ile boyanacak kumaşı uygun biçimde diker. |
|  |  | I.3 | Makineyi çalıştırmak | I.3.1 | Boyama reçetesine uygun olan boya programını seçer. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Makineyi çalıştırmadan önce makine ayarlarını kumaşın özelliklerine uygun olup olmadığına bakar. |
|  |  |  |  | I.3.3 | Makineye boya çözeltisi verdikten sonra çalıştırır |
|  |  | I.4 | Boyanmış kumaşı, boyama makinesinden çıkarmak | I.4.1 | Halat sistemi ile çalışan makinelerde kumaş ucu bulunduktan sonra kumaşı dışarı çıkarır. |
|  |  |  |  | I.4.2 | Kontinü sistemi ile çalışan makinelerde gerekli durumlarda kumaşa kılavuz bezini dikerek kumaşı çıkarır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Makinenin üretimini takip etmek | J.1 | Boyama makinesinin boyama işlemine hazır olup olmadığını tespit etmek | J.1.1 | Boyama reçetesine göre pH değerine pH metre ile bakar. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Kimyasal ve boya mutfağı otomasyonu var ise suyun ve boyanın düzgün gelip gelmediğine bakar. |
|  |  | J.2 | Çalışma sırasında makinenin ayarlarını takip etmek | J.2.1 | Boyama reçetesine göre makine çalışma ayarlarına (basınç, sıcaklık, hız, gerginlik) bakar. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Gerektiğinde sorumlu kişileri uyarır. |
|  |  | J.3 | Boyanan malzemeden numune almak | J.3.1 | Numuneyi boyama işlemi bittikten sonra alır. |
|  |  |  |  | J.3.2 | Uygun miktarda ve uygun yerden numune alır. |
|  |  |  |  | J.3.3 | Numuneyi orijinal parça ile birlikte ilgili sorumluya götürür. |
|  |  |  |  | J.3.4 | Soğuk bekletme boyamada soğuk bekletme süresi sonunda kumaş yıkandıktan sonra numune alır. |
|  |  | J.4 | Boya ilavesi yapmak | J.4.1 | Boyama sonucunda uygun renk elde edilip edilmediğini laboratuara kontrol ettirir. |
|  |  |  |  | J.4.2 | Üstünden aldığı talimatlara göre belirlenen miktarda boya ilavesi yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Boya ve kimyasal hazırlığı yapmak | K.1 | Boya ve kimyasalı hazırlamak | K.1.1 | Gerekli miktardaki boyarmaddeyi ve kimyasalı uygun gereç kullanarak tartar. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Tartılmış boyarmadde ve kimyasalları, üzerinde makine kodları olan uygun kaplara koyar. |
|  |  | K.2 | Tartılmış boyarmaddeleri ve kimyasalları çözündürme makinesine taşımak | K.3.1 | Boyama reçetenin koduna göre doğru reçete numarasındaki boyarmaddeyi alır. |
|  |  |  |  | K.3.2 | Boyama reçetesine uygun boyarmaddeyi ilgili makineye taşır. |
|  |  |  |  | K.3.3 | Farklı tipteki (renk ve ton) boyamalar arasında temizliği yapar. |
|  |  | K.3 | Boyarmaddeleri çözündürmek | K.4.1 | Karıştırma süresi, su miktarı, karıştırma hızı ve su sıcaklığı faktörlerine göre çözündürme makinesinin ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | K.4.2 | Farklı boyarmaddeleri, farklı standartlarda, tanımlandığı şekilde çözündürür. |
|  |  |  |  | K.4.3 | Makine çalışma ayarları yapıldıktan sonra çözme işlemini başlatır. |
|  |  | K.5 | Çözünmüş boyarmaddeyi makinelere aktarmak | K.5.1 | Çözünmüş boyarmaddeyi doğru makineye aktarır. |
|  |  |  |  | K.5.2 | Hazırlanmış boyarmadde çözeltisinin istenilen renkte olup olmadığına bakar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Hazırlanan çözeltileri boyama makinelerine ilave etmek | L.1 | Boyama makinelerinin ilave kabına hazırlanan çözeltileri boşaltmak | L.1.1 | Hazırlanan çözeltileri boyama reçetesinde tanımlanan sıraya göre ilave eder. |
|  |  |  |  | L.1.2 | Boşaltma işleminden sonra ellerini yıkar ve kimyasal kabını temizler. |
|  |  | L.2 | Çözeltiyi boyama makinesine sevk etmek | L.2.1 | Boya ve kimyasal çözeltilerinin boyama kazanına sevkini makineden sinyal geldiğinde yapar. |
|  |  |  |  | L.2.2 | Boyama reçetesinde tanımlandığı şekliyle sevkini yapar. |
|  |  | L.3 | Boyama makinelerini, ilave kaplarını ve çevresini temiz tutmak | L.3.1 | Boyama makinelerini, ilave kaplarını ve çevresini kimyasal maddeler kalmayacak şekilde temizler. |
|  |  |  |  | L.3.2 | Boyaların birbirine karışmaması için her beslemeden sonra temizler. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Boyanmış malzemeyi bir sonraki işleme sevk etmek | M.1 | Boyanmış malzemelerin fazla suyunu almak | M.1.1 | Boyanmış malzemenin uygun kapasitedeki santrifüj/sıkma/vakum makinesine yerleştirir. |
|  |  |  |  | M.1.2 | Topsları/bobinleri veya kumaşları santrifüj makinesinin ağırlık merkezi dengelenecek şekilde yerleştirir. |
|  |  |  |  | M.1.3 | Santrifüj / sıkma makinesinde, boyama reçetesinde tanımlı sıkma süresine göre işlem yapar. |
|  |  |  |  | M.1.4 | Halat formunda gelen kumaşları katlanma olmayacak şekilde makinede açar. |
|  |  |  |  | M.1.5 | Kumaşları yerleştirirken kumaşların tam açılmasını sağlar. |
|  |  | M.2 | Fazla suyu alınmış malzemeleri ilgili araçlara yerleştirmek | M.2.1 | Malzeme üzerinde fazla su kalmaması için makine içinde bir süre süzülmesi için bekler. |
|  |  |  |  | M.2.2 | Araçlara düzgün yayarak yerleştirir. |

| Görevler |  |  |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod |  | Adı |  | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| N |  | Topsların/bobinlerin/ kumaşların kalite kontrollerini yapmak |  | N.1 | Topslarda/bobinlerde/kumaşlarda/ parçalarda renk farklılığını tespit etmek | N.1.1 | Topslarda /bobinlerde iç dış renk farkının olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  |  |  | N.1.2 | Topslarda/bobinlerde lot farkından kaynaklanan renk farkının olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  |  |  | N.1.3 | Parçalarda lot farkından kaynaklanan renk farkının olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  |  |  | N.1.4 | Kumaşlarda kenar-orta, baş-son renk farkı olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  |  |  | N.1.5 | Kumaşlarda/parçalarda kırık olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  | N.2 | Topslardan/bobinlerden/kumaşlardan/parçalardan numune almak | N.2.1 | Uygun miktarda numune alır. |
|  |  |  |  |  |  | N.2.2 | Kumaştan tam en olacak şekilde numune alır. |
|  |  |  |  | N.3 | Kumaşlarda/parçalarda fiziksel değişimi tespit etmek | N.3.1 | Kumaşlarda/parçalarda boyutsal değişime bakar. |
|  |  |  |  |  |  | N.3.2 | Parçalarda çekik olup olmadığına bakar. |
|  |  |  |  | N.4 | Kalite kontrol sonuçlarını toplamak | N.4.1 | Numuneleri kimya veya fizik laboratuarlarına, partileri karıştırmadan gönderir. |
|  |  |  |  |  |  | N.4.2 | İlgili partinin test sonuçlarını tüm laboratuarlardan alır. |
|  |  |  |  |  |  | N.4.3 | Kalite kontrol sonuçlarını eksiksiz bir şekilde boyama operatörü (seviye 4)’ne sunar. |
|  |  |  |  | N.5 | Topsları/bobinleri bir sonraki işleme sevk etmek | N.5.1 | İlgili yöneticiden onay aldıktan sonra sevkiyatı yapar. |
|  |  |  |  |  |  | N.5.2 | Üretim planında belirtilen miktarda sevk etmeye özen gösterir. |
|  | Görevler |  |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
|  | Kod |  | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
|  | O |  | Sorumluluğundaki makineleri takip etmek | O.1 | Makinedeki olağandışı durumları tespit etmek | O.1.1 | Eksiklikleri tespit eder ve yetkisi dahilinde olan hata ve arızaları giderir. |
|  |  |  |  |  |  | O.1.2 | Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgili birim ve amirlerine bildirir. |
|  |  |  |  | O.2 | Makinede kaçak olup olmadığını tespit etmek | O.2.1 | Su, buhar, yağ, hava, kimyasal ve gaz kaçağı olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  |  |  | O.2.2 | Sıcaklığın belirlenen sıcaklık derecesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  |  |  | O.2.3 | Makinenin yardımcı kaplarında kaçak olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  | O.3 | Bakım-onarım yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını test etmek | O.3.1 | Arıza giderilmediği durumlarda makineyi teslim almaz ve ilk amirine bilgi verir. |
|  |  |  |  |  |  | O.3.2 | Bakım sonrası makinenin belirlenen standart çalışma ayarlarını test eder. |
|  |  |  |  |  |  | O.3.3 | Bakım sonrası makinenin çalışmaması durumunda ilgili birime ve ilk amirine bildirir. |
|  |  |  |  | O.4 | Sorumluluğunda olan makinedeki sarf malzemelerinin takibini yapmak | O.4.1 | Makinedeki sarf malzemelerinin takibini üretim planına göre yapar. |
|  |  |  |  |  |  | O.4.2 | Belirlenen eksiklikleri ilgili birime ve ilk amirine bildirir. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Balon sıkma makinesi

- Boyama kabı

- Boyama makinesi

- Caraskal

- Çözdürme makinesi

- Çubuk

- Duba

- Etiketleme makinesi

- Filtre

- Halat açma makinesi

- Hassas terazi

- İlave kabı

- Kanca

- Kantar

- Kılavuz bezi

- Kişisel koruyucu donanım

- Makas

- Mıknatıs

- Mikser

- Numune alma aparatı

- pH metre

- Poşet

- Presleme makinesi

- Santrifüj makinesi

- Taşıma arabası

- Tops/bobin taşıyıcısı

- Tüp kesme makinesi

- Vakum makinesi

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Atıkların kaynakta doğru ayrılması ve geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi

- Boyaları iyi tanıma becerisi

- Boyama işlemlerindeki makineleri kullanabilme becerisi

- Boyama yazılımlarını kullanma becerisi

- Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Doğrulama ve kıyaslama bilgi ve becerisi

- Ekip içinde çalışma yeteneği

- El becerisi

- El-göz koordinasyon becerisi

- İletişim yeteneği

- İplik/kumaş boyama bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite bilgisi

- Kalite kontrol prensipleri bilgisi

- Kısa zamanda farklı noktaları kontrol edebilme bilgi ve becerisi

- Kimyasal madde bilgisi

- Makine program bilgisi

- Makinelerin çalışma ayarlarını yapabilme bilgi ve becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Numune alma becerisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- pH ölçüm bilgisi

- Raporlama becerisi

- Renk bilgisi

- Renkleri ayırt edebilme yeteneği

- Sarf malzemesi bilgisi

- Tehlikeli atık bilgisi

- Tekstil kimyası bilgisi

- Tekstil lifleri ve özellikleri bilgisi

- Ürünleri makineye beslerken dikkat edilecek noktalar bilgisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanabilmek

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışabilmek

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarabilmek

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

- Kimyasal maddelerle çalışma kurallarına uymak

- Makinelerin ve ürünün durumunu dikkatle kontrol etmek

- Mesleki bilgilerini geliştirmeye önem vermek

- Problemleri eksiksiz olarak amirlerine aktarmak

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler konusunda dikkatli olmak

- Yönetim tarafından tanımlanan üretim standartlarına uymak

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Boyama Operatörü (Seviye 3), meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

EK:

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Av. Başar AY,			TTSİS/Genel Sekreter

Av. Samim ERGENELİ,		TTSİS/Genel Sekreter Yardımcısı

Bora KOCAMAN,			TTSİS/Araştırmacı

Av. Çiğdem SUBAŞI,		TTSİS/Avukat

2. Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Ahmet Selami ÇELİK,		ALTINYILDIZ/Tekstil Personel ve Tahakkuk Yöneticisi

Ali CANPULAT,			Zorlu Grup/Genel Müdür Yrd.

Cemil ÇİÇEK,	 		Zorlu Grup/Genel Müdür Yrd.

Esra ANLI,				Yünsa A.Ş./Apre Müdür Yrd.

Hülya ASRİ,				ZORLU TEKSTİL A.Ş/Eğitim Şefi

Hüseyin UZUN,			Ordu Tekstil Ltd. Şti./İşletme Müdürü

Hüseyin YILMAZ, 			PİSA/Boyahane Sorumlusu

İbrahim UÇKUN,			ATT Tekstil A.Ş./Ön. Haz. Apre Müdür Yrd.

İsmail TEKİN,			Ordu Tekstil Ltd. Şti./Fabrika Müdürü

Kemal OĞUZ,			Temtaş Tekstil A.Ş/Genel Müdür

Kerim ARSLAN,			ATT Tekstil A.Ş./İnsan Kaynakları Müdürü

Mahmut DİRİCAN,			Özen Mensucat/Ar-ge Mühendisi

Murat KILIÇ,				TTSİS/Danışman

Murat KIROĞLU,			METEM/Terbiye Öğretmeni

Mustafa ÇİRİTÇİ,			Sanko Grup/Fabrika Müdürü

Nevzat SEYREK,			PİSA/İnsan Kaynakları Sorumlusu

Özge ÇUHACI,			ALTINYILDIZ/Boyahane Birim Yöneticisi

Pınar YILDIRIM,		  ZORLU TEKSTİL A.Ş/Düz Boya Şefi

Selçuk AVCI,				Sanko Grup/İnsan Kaynakları Müdürü

Serkan OYMAZ,			ALTINYILDIZ/Planlama Kütle ve Birim Yöneticisi

Ümit SERT,				PİSA/Ön Yaş İşlemler ve Kuru Bölüm Sorumlusu

Ecevit YAPRAK,			BEKS/Boyahane Müdürü

3. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Abeş İplik Mensucat Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

Adana Ticaret Odası

Adıyaman Tekstil Hazır Giyim Kümelenme Derneği

Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Akdeniz Üniversitesi

Akfil Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.

Akınal Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş.

Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.

Altınyıldız Mens. ve Konf. Fab. A.Ş.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Antalya İhracatçı Birlikleri

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Aydın Ticaret Odası

Babadağ Ticaret Odası

Bahariye Mens. San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

Balıkesir Ticaret Odası

Başak Kadife Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Bıschoff Roja Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Birlik Mens. Tic. ve San. İşl. A.Ş.

Bossa Tic. ve San. İşl. T.A.Ş.

Boyner San. Mens. Fab. A.Ş.

Broderi Narin İşlemeli Kumaş San. A.Ş.

Buldan Ticaret Odası

Bursa Tic. ve San. Odası

Ceyhan Ticaret Odası

Coats Türkiye İplik San. A.Ş.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Denizli Sanayi Odası

Denizli Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Denizli Ticaret Odası

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Edip İplik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Giyim Sanayicileri Derneği

Ege İhracatçı Birlikleri

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Ticaret Odası

Ege Üniversitesi Emel Akın Yüksek Okulu

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep Ticaret Odası

Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Güney Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Has Örme San. ve Tic. A.Ş.

Hasteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Herboy Örme San. ve Tic. A.Ş.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İstanbul Rüştü Üzel Kız Meslek Lisesi

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

İstanbul Ticaret Odası

İpekiş Mensucat T.A.Ş.

İzmir Ticaret Odası

Karma Kokteyl Örme San.ve Tic. A.Ş.

Karsu Tekstil San.ve Tic. A.Ş.

Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

Kayseri Ticaret Odası

Kocaeli Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası

Konya Ticaret Odası

Kordsa Endüstriyel İplik ve Kordbezi San. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Bölümü

Maydın Çorapları A.Ş.

Mensa Mensucat San ve Tic. A.Ş.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Mithat Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Narin Tekstil Endüstri A.Ş.

Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Ordu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Ormo Yün İplik San ve Tic A.Ş.

Orta Anadolu Tic ve San İşl. T.A.Ş

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği

Örme Sanayicileri Derneği

Özbucak San ve Tic A.Ş.

Öziplik İş Sendikası

Pisa Tekstil ve Boya Fab.A.Ş.

Sanko

Saray Halı A.Ş

Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teknik Mensucat San. A.Ş.

Tekstil İşçiler Sendikası

Tekstüre Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Temtaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

Türkiye Sentetik İplik Üreticileri Birliği

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Topkapı İplik San. Tic. A.Ş.

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş.

Yükseköğretim Kurulu

Yünsa Yünlü San ve Tic. A.Ş

Zorlu Holding

4. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanları

Jak ESKİNAZİ,	Başkan (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Yrd. Doç. Dr. Saliha AĞAÇ,	Başkan vekili (Yükseköğretim Kurulu)

Ahmet SARICA,	Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Leyla ÖZDEMİR,	                   Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Zehra YILDIZ,                             Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Deniz MEGUS,		       Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Atilla BAĞCUVAN,		       Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet Tahir GÜRSOY,	       Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Pınar PEHLİVANOĞLU,	       Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Firuzan SİLAHŞÖR,		       Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER,	Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,		       Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Filiz YILDIZ,			       Davetli Uzman (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Meral YILMAZ,		       Davetli Uzman (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Mustafa CİRİTÇİ,		       Davetli Uzman (SANKO)

Selçuk AVCI,			       Davetli Uzman (SANKO)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, 	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT, 	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr.Ömer AÇIKGÖZ, 	Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr.Yücel ALTUNBAŞAK, 	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr.Osman YILDIZ, 	Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU, 		       Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.