ULUSAL MESLEK STANDARDI

KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 10UMS0090-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 24/09/2010 - 27709

| Meslek: | KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | 10UMS0090-4 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (KİPLAS) Yardımcı Kuruluş: TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TKSD) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 24.08.2010 Tarih ve 48 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 24/09/2010 - 27709 |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ABSORBAN: Emici kimyasal maddeyi,

ANALİZ: Bir madde içerisindeki bileşenlerin hepsinin veya birkaçının neler olduğunu ve miktarını saptamayı,

ASİT: Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşikleri,

BAZ: Sulu çözeltilerine hidroksit iyonu veren bileşikleri,

BİLEŞİK: En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek oluşturdukları yeni özellikteki maddeyi,

ÇÖKELTİ (TORTU): Çöktürme işlemi sonucunda bir sıvının dibine çöken katı maddeyi,

ÇÖZELTİ: Bir ya da daha fazla sıvı veya katının çözücü içinde çözünmesi ile oluşan homojen karışımı, eriyiği, solüsyonu,

ÇÖZGEN (ÇÖZÜCÜ): Bir maddeyi kendi kimyasal yapısında değişme olmaksızın çözen maddeyi,

DARA: Malzemenin net kütlesini tayin etmek amacıyla tartıma alınan paket ya da kabın kütlesini; Kabın kütlesini yok saymak için analitik kimyada kullanılan kütleyi,

DEİYONİZE SU (DEMİNERALİZE SU): Kullanma suyunun bir anyon ve katyon değiştiricisinden geçirilmesiyle elde edilen iyonlarından (minerallerinden) arındırılmış suyu,

DENEY: Bir varsayımı kanıtlamak için tasarlanarak kontrol edilebilir şartlar altında yapılan ve belirli niteliklerin belirlenmesine, belirli niceliklerin ölçülmesine, karşılaştırılmasına dayanan çalışmayı,

DENEY KİTİ: Deney yapmak için kullanılan malzemeyi,

DERİŞİM: Konsantrasyonu, belirli bir ağırlık veya hacimdeki çözeltide bulunan çözünmüş madde miktarını,

DİSTİLASYON (DAMITMA): Sıvı karışımlardaki bileşenleri, kaynama noktaları arasındaki ayrımdan yararlanarak buharlaştırıp, yeniden yoğuşturma yoluyla birbirinden ayırmayı ve arıtmayı,

DİSTİLE SU (DAMITIK SU): Deiyonize su veya içme suyundan hareket edilerek, normal şartlarda distilasyon veya vakum, buhar ile distilasyon yapılarak hazırlanan suyu,

DÖNÜM NOKTASI: Bir titrasyonda indikatörün renk değiştirdiği anı,

ELEK ANALİZİ: Toz veya granül halindeki kimyasal maddenin tane büyüklüklerini belirlemek için gözenekleri giderek küçülen eleklerden titreşim yoluyla geçirilerek ayrıştırılması işlemini,

ELEMENT: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddeleri,

ENSTRÜMANTAL ANALİZ: Cihaz kullanılarak yapılan analiz yöntemini,

FIRINLAMA: Fırında yakma, kül haline getirme işlemini,

GRAVİMETRİK ANALİZ: Bir maddenin kendisinin veya uygun bileşiğinin bir çözeltiden tamamen çöktürülerek, çökelti veya ısıya dayanıklı başka bir bileşik haline getirilmesinden sonra yapılan, tamamen kurutma, yakma ve tartma işlemlerini içeren nicel analiz yöntemini,

HEDEF DEĞER: Ulaşılmak istenen değeri,

HOMOJEN: Madde dağılımının ve özelliklerinin her yerde aynı olmasını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İNDİKATÖR: Kimyasal yapısına bağlı olarak farklı pH aralıklarında renk veren kimyasal maddeyi veya bir titrasyonda eşdeğerlik noktası veya ona en yakın noktayı belirlemek amacı ile kullanılan maddeleri,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

KALİBRATÖR: Cihazların referans bir değere ayarlanmasını sağlayan maddeyi,

KALİBRASYON: Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer ölçüm ve test aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmaların belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisini,

KARIŞIM: Birden fazla bileşiğin herhangi bir oranda karıştırılması ile elde edilen ürünü,

KAYNAMA: Bir sıvının buhar basıncının, bulunduğu ortamın basıncına eşit olduğu durumda kabarcık oluşturarak buhar haline geçişini,

KAYNAMA NOKTASI: Bir sıvının üzerindeki basıncın, sıvının buhar basıncına eşit olduğu sıcaklık derecesini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KÖR DENEME: Kimyasal analizde ölçüm prosesinin validasyonunu test etmek için, numuneyi veren kişi haricinde kompozisyonu bilinmeyen numuneyi,

KURUTMA: Sıvı veya katı maddelerin yapısında bulunan nem, billur suyu, molekül ve miçelleri arasında absorbe ettiği suyu, sadece ısı ile veya vakumla birlikte ısı uygulayarak, ya da katı, sıvı veya gazlarda bulunan nemi bazı yardımcı maddelerle ortamdan ayırmaya yarayan işlemi,

NEM (RUTUBET): Havadaki su buharını; maddelerin içindeki hafif ıslaklığı,

NİTEL ANALİZ: Bir maddenin içindeki madde miktarının ne kadar olduğuna yönelik değil, maddenin ne olduğunu anlamaya yönelik yapılan analiz yöntemini,

NİCEL ANALİZ: Bir maddenin içindekilerin ne olduğunu değil, bu maddenin içinde bulunanların ne kadar olduğunu analiz etmek için kullanılan analiz yöntemini,

NUMUNE (ÖRNEK): Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir kısmını,

ÖLÇME: Bir ölçme aracıyla nesneler ve özellikler arasında nitel ve nicel ayrımlar yapmayı,

PAÇALLAMA: Maddeleri birbirine karıştırma işlemini,

PARLAMA: Aniden alev almayı, ışını yansıtmayı,

pH: Asitlik, bazlık derecesini (0-7 asidik, 7 nötr, 7-14 bazik),

PREPERAT (MÜSTAHZAR): Analiz ve deneylerde kullanılmak üzere önceden kullanıma hazır hale getirilmiş kimyasal bileşikleri,

REAKTİF: Bir kimyasal reaksiyon olmasını sağlayan maddeyi,

SABİT TARTIM: Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına dayanan bir nicel analiz yöntemini,

SANTRİFÜJLEME: Santrifüj aletleri ile sıvı içindeki partiküllerin (katı parçaların) veya yoğunluğu farklı ve birbiriyle zor karışan sıvıların ayrılma ve sıvıların berraklaştırılma işlemini,

SEÇ: Sağlık, emniyet, çevreyi,

STANDART (REFERANS) MADDE/MALZEME: Özellikleri önceden belirlenmiş olan, örnek veya temel alınabilen maddeyi/malzemeyi,

SÜZME: Çökeltiyi ortamdan ayırmak, çözeltiyi berraklaştırmak veya temiz bir sıvı ürün elde etmek için, çözeltinin uygun boyutlu gözeneklere sahip, bez, kağıt, plastik, porselen vb. ortamdan geçirilerek katıyı sıvıdan ayırma işlemini,

TANIK NUMUNE (ŞAHİT NUMUNE): Asıl numuneden saklanmak üzere alınan örneği,

TEPKİME (REAKSİYON): Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durumu,

TEST: Deneyi, sınamayı,

TEST METODU: Deney metodunu,

TİTRASYON: Bir maddenin, derişimi tam olarak bilinen bir çözelti ile eşdeğerlik noktasına kadar tepkimeye sokulmasını,

TUZ: Bir metalin bir asidin hidrojeniyle yer değiştirmesi reaksiyonu ürününü,

VİSKOZİTE: Akışkanlarda moleküller arası çekim kuvveti (kohezyon) nedeniyle oluşan iç sürtünmeyi, akmaya karşı gösterilen direnci,

VOLUMETRİK ANALİZ: Aranan maddenin belirli bir miktarının veya belirli hacimdeki çözeltisinin derişimi tam olarak bilinen başka bir çözelti ile eşdeğerlik noktasına kadar reaksiyona sokulması esasına dayanan analiz metodunu,

YOĞUNLUK TAYİNİ: Çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak maddenin yoğunluğunun belirlenmesini,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	8

2.	MESLEK TANITIMI	9

2.1.	Meslek Tanımı	9

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	9

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	9

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	10

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	10

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	10

3.	MESLEK PROFİLİ	11

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	11

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	26

3.3.	Bilgi ve Beceriler	28

3.4.	Tutum ve Davranışlar	29

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	30

- GİRİŞ

Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından hazırlanmıştır.

Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Kimya Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4), kimyasal analiz yapılan laboratuvarlarda, analiz için numune alma, numunenin fiziksel kontrollerini yapma, analiz öncesi hazırlıklar ile nitel, nicel ve enstrümantal analizleri yapma, analiz sonuçlarını hesaplama, yorumlama ve raporlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4), laboratuvar işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan numune alma ve analiz işlemlerini yürütür, kalibrasyon doğrulaması ile araç ve gereçlerin bakım ve kontrollerini yaparak ortaya çıkan kimyasal atıkları depolar.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3111 (Kimya ve fizik bilimi teknikerleri)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makina Emniyeti Yönetmeliği

Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Titreşim Yönetmeliği

Toprak Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

- Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4), birçoğu tehlikeli olan kimyasal maddelerin analizlerini yapmak için iyi aydınlatılmış ve havalandırılmış kapalı ortamlarda, çoğunlukla ayakta durarak ve vardiyalı olarak çalışır. Bazen analizi yapılan kimyasal maddenin özelliğine göre, kimyasal tozlara, kokulara, buhara maruz kalabilmektedir. Bu nedenle kullandığı kimyasal maddelerin risk faktörlerini ortam parametrelerine göre araştırır ve buna göre bilgilerini günceller. Laboratuvar ortamında, gürültü, titreşim, yanma, parlama, patlama vb. durumlarla karşılaşıldığı gibi ayrıca cam malzeme ile çalışıldığında kesilme, aşırı sıcak, aşırı soğuk ve kimyasal maddelerden kaynaklanan cilt yanıkları gibi sağlık sorunlarıyla da karşılaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, kayma, düşme gibi kaza yaralanmaları, çeşitli göz rahatsızlıkları ile tat ve koku alma bozuklukları gözlenmektedir. Önlenmesi mümkün olmayan kimyasal ve fiziksel risklerden korunma amacıyla kişisel koruyucu donanım kullanır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri ulusal mevzuat ve standartlar kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda talimatlar doğrultusunda topraklama yapar, teknik emniyet önlemlerini alır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kullanılan ekipmanlara özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.3.4 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.3.5 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Yaptığı işle ilgili olarak Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar, sınıflarına ayrılan atıkları plastik, kağıt, metal, cam gibi cinslerine göre ayırır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve talimatlarda belirtilen önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Atıkları tartar veya tartılmasını sağlayarak atığın cinsi, kaynağı, tehlike derecesi ve miktarı bilgilerini kaydeder ve görevliye teslim eder. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.5 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makina, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarını uygular. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve diğer formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini kontrol etmek | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu denetler. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu denetler. |
|  |  | C.4 | Proseslerde saptanan hata ve arızaların giderilmesi çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere bildirir, ilgili kayıtları tutar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.1 | Çalışma alanının özelliklerini belirlemek | D.1.1 | Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için iş alanını inceler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler. |
|  |  |  |  | D.1.5 | İş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları ortadan kaldırır. |
|  |  |  |  | D.1.6 | Üretim sahası içerisinde atıl durumda bulunan malzemelerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. |
|  |  | D.2 | İş programı yapmak | D.2.1 | İşyeri prosedürleri ve talimatlarına göre iş programını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Devreden işlerin kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma programlarını takip eder. |
|  |  |  |  | D.2.4 | İşleri çalışma programına göre yapar. |
|  |  | D.3 | İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak | D.3.1 | Çalışma alanını düzenler ve temizler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Kullanılan makine ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve temizler. |
|  |  |  |  | D.3.3 | İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve riskli maddeleri belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere uygun şekilde bırakır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Kalibrasyon doğrulaması yapmak (Devamı var) | E.1 | Kalibrasyon doğrulaması yapılacak cihazı belirlemek | E.1.1 | Cihazın kalibrasyon tarihinin gelip gelmediğini cihaza ait formlar veya etiketler doğrultusunda tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Kalibrasyon tarihi geldiyse ilgili birime bilgi verir. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Kalibrasyon doğrulaması ile ilgili dosyaya veya talimata ulaşır, talimatı inceler. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Eğer talimatta (dokümanda) bir eksiklik veya yanlışlık varsa ilgili birime bildirir. |
|  |  | E.2 | Kalibrasyon doğrulaması için gerekli kalibratör ve/veya standart maddeyi / malzemeyi hazırlamak | E.2.1 | Kalibrasyon doğrulaması yapmak için uygun kalibratör ve/veya standart maddeyi/malzemeyi belirler. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Kalibratör ve/veya standart maddenin/malzemenin kullanıma uygun olup olmadığına karar verir. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Uygun değilse, uygunsuzluk nedenini belirler, ilgili birime bildirir. |
|  |  | E.3 | Kalibrasyon doğrulaması koşullarını hazırlamak | E.3.1 | Laboratuvar ortamını, kalibrasyon doğrulaması için (nem, sıcaklık, basınç, ışık, toz, titreşim vb.) uygun hale getirir. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Kalibrasyon doğrulama standartlarını kullanıma uygun hale getirir. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Kalibrasyon doğrulaması için gerekli yardımcı ekipmanları temin eder. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Kalibrasyon doğrulaması için gerekli yardımcı ekipmanların uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Uygun değilse ilgili birime gerekli uyarıyı yaparak yardımcı ekipmanların temin edilmesini sağlar. |
|  |  | E.4 | Kalibrasyon doğrulaması işlemlerini yürütmek | E.4.1 | Talimatlardaki şartları tekrar gözden geçirir. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Kalibrasyon doğrulamasına uygun şartları ve zamanı belirler. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Talimatta belirtilen kalibrasyon doğrulaması işlemini yapar. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Verileri ve çıktıları kayıt eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Kalibrasyon doğrulaması yapmak | E.5 | Referans değerden sapmaları hesaplamak | E.5.1 | Çıkan sonuçlara göre ortalama değer alır. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Referans değerle bulunan ortalama değeri karşılaştırır. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Talimatla verilen hesaplama yöntemini kullanarak standart sapma değerini bulur. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Verileri kayıt eder. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Sonuçlarda uygunsuzluk varsa geriye dönük hatayı araştırır. |
|  |  |  |  | E.5.6 | Talimatlara göre kalibrasyon doğrulaması raporunu hazırlar. |
|  |  | E.6 | Cihazın bakım onarımının yapılmasını sağlamak | E.6.1 | Periyodik bakım planını inceler. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Periyodik bakımlarda ilgili birimle bağlantı kurar, talep yapar. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Arızanın olduğu durumlara ilgili birime haber verir, arızanın giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.4 | Arızanın giderilmesinden sonra gerekli ise kalibrasyon doğrulaması işlemlerini tekrarlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Analiz numunesi almak | F.1 | Numunenin özellikleri hakkında bilgi edinmek | F.1.1 | Analiz numunesinin Güvenlik Bilgi Formu’nu temin eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | İlgili birimden analiz numunesi hakkında sıcaklık, basınç, bileşim gibi bilgileri alır. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Analiz numunesinin risklerini belirler. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Numune alma talimatını inceler ve izleyeceği yolu belirler. |
|  |  | F.2 | Numune kabını hazırlamak | F.2.1 | Numunenin katı, sıvı, gaz, tehlikeli madde, toz, granül olma özelliğine göre uygun numune kabını seçer. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Numune kabının temizliğini ve şartlara uygunluğunu sağlar. |
|  |  | F.3 | Numune alınacak bölümü bilgilendirmek | F.3.1 | İlgili birimden numune alma yerinin hazırlanmasını talep eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Numune alma yerini talimatlara göre inceler. |
|  |  |  |  | F.3.3 | İSG’ye göre gereken önlemlerin alınmasını sağlar. |
|  |  | F.4 | Numuneyi almak ve etiketlemek | F.4.1 | Numuneyi özelliğine göre homojen şekilde alır. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Numune kabı üzerine gerekli bilgileri (ad, kod, saat, tarih vb.) içeren etiketi yapıştırır. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Numuneyi iş talimatında belirtilen kurallara uyarak taşır. |
|  |  | F.5 | Laboratuvara gelen numuneyi kaydetmek | F.5.1 | Alınan numunenin formunu açarak etiket üzerindeki ad, kod, saat, tarih gibi bilgileri kaydeder. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Numune kaydını ilgili birimlere bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Analize hazırlanmak (devamı var) | G.1 | Analiz yöntemini incelemek | G.1.1 | Numunenin tanımına göre yapılması gereken deney yöntem talimatlarını alır. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Yöntemin güncelliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Yöntem için gerekli araç, gereç ve ekipmanları temin eder. |
|  |  | G.2 | Kimyasal analiz için cihaz, ekipman ve malzemeleri hazırlamak | G.2.1 | Cihaz, ekipman ve malzemelerin temizliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Gerekiyorsa temizliğini yapar, yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Cihaz ve ekipmanların çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder, çalışır durumda değil ise ilgili birime haber vererek çalışır duruma gelmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Cihaz, ekipman ve malzemenin deney için uygun ortamda olup olmadığını kontrol eder, uygun yerde değilse uygun ortama taşır. |
|  |  | G.3 | Kimyasal analiz için kimyasal maddeleri hazırlamak | G.3.1 | Kullanılacak kimyasal maddeleri yönteme göre belirler. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Kimyasal maddelerin son kullanma tarihini ve üretim tarihini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Kullanacağı kimyasal maddelerin yeterli miktarda olup olmadığını kontrol eder, yetersiz ise ilgili birimlere bildirir, temin edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Kimyasal maddeleri “ilk giren, ilk çıkar” prensibine uygun olarak kullanır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Analize hazırlanmak | G.4 | Kimyasal analiz için çözeltileri hazırlamak | G.4.1 | Reaktifi hacimce ya da ağırlıkça hassas olarak alır. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Reaktifi uygun çözücüde çözer. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Çözelti saklama kabını belirler. |
|  |  |  |  | G.4.4 | Hazırladığı çözeltiye hazırlanma tarihi, son kullanma tarihi, faktör, hazırlayan kişi, metot/talimat numarası, saklama koşulları ve malzeme güvenlik bilgilerini içeren tanımlayıcı etiket yapıştırır. |
|  |  |  |  | G.4.5 | Çözeltiyi saklama şartlarında muhafaza eder. |
|  |  | G.5 | Numuneyi temsil eden homojen analiz numunesini hazırlamak | G.5.1 | Numuneyi homojen hale getirmek için harmanlama ve paçallama yöntemlerinden birini seçer. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Numunenin kimyasal yapısına göre uygun aparatı sağlar. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Seçtiği aparatla numuneyi homojen hale getirir. |
|  |  | G.6 | Kimyasal analiz ortamını kontrol etmek | G.6.1 | Ortamın sıcaklığının tanımlanmış değerde olup olmadığını kontrol ve kayıt eder. |
|  |  |  |  | G.6.2 | Ortamın neminin tanımlanmış değerde olup olmadığını kontrol ve kayıt eder. |
|  |  |  |  | G.6.3 | Çeker ocağın kullanılıp kullanılmayacağına karar verir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Numunenin nitel / nicel analizini yapmak (devamı var) | H.1 | Numunenin gözle kontrolünü yapmak | H.1.1 | Numune için uygun kontrol kabı hazırlar. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Paralel çalışma için en az iki numuneyi, gözlemleyebileceği ayrı kaplara alır. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Numunenin olması gereken fiziksel durum özellikleri hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Gözlem için uygun ortam hazırlar (ışık, çeker ocak vb.) |
|  |  |  |  | H.1.5 | Numunenin fiziksel durumunu gözle tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.6 | Gözlem sonucunu yorumlar, kayıt eder, raporlar. |
|  |  | H.2 | Fiziksel analiz yapmak | H.2.1 | Deney iş talimatını inceler. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Talimatta belirlenen miktarda numune hazırlar. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Talimatlara göre elek analizi yapar. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Talimatlara göre viskozite tayini yapar. |
|  |  |  |  | H.2.5 | Talimatlara göre nem tayini yapar. |
|  |  |  |  | H.2.6 | Talimatlara yoğunluk tayini yapar. |
|  |  |  |  | H.2.7 | Deney sonucunu talimatlara göre hesaplar. |
|  |  |  |  | H.2.8 | Sonucu birim ve hassasiyeti dikkate alarak kayıt eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Numunenin nitel / nicel analizini yapmak (devamı var) | H.3 | Gravimetrik analiz yapmak | H.3.1 | Numuneye ait deney iş talimatını inceler. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Terazi sıfırlamasını yapar. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Darayı alır, dara sonucunu kaydeder. |
|  |  |  |  | H.3.4 | Deneyde kullanılacak kapları deney koşullarına uygun sabit tartıma getirir. |
|  |  |  |  | H.3.5 | Belirtilen miktarda numunenin tartımını yapar, numune miktarını kayıt eder. |
|  |  |  |  | H.3.6 | Deney talimatına göre kurutma, tartma, çözme, çöktürme (santrifüjleme), süzme, yıkama, kurutma, yakma ve kül etme ile gravimetrik analize devam eder. |
|  |  |  |  | H.3.7 | Deney için gerekli bekleme süresini takip eder. |
|  |  |  |  | H.3.8 | Süre sonunda numuneyi maşa veya pens gibi bir aparatla tutarak en kısa sürede desikatöre yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.3.9 | Soğuma süresi sonunda deney kabını ilgili maşa veya pens gibi bir aparatla tutarak teraziye yerleştirir ve sabit tartıma getirir, tartar ve kaydeder. |
|  |  |  |  | H.3.10 | Paralel çalışılan numunelerin ortalamasını alır. |
|  |  |  |  | H.3.11 | Sonucu birim ve hassasiyeti dikkate alarak kaydeder. |
|  |  | H.4 | Volumetrik analiz yapmak | H.4.1 | Numuneye ait deney iş talimatını inceler. |
|  |  |  |  | H.4.2 | Numune çözeltisini hazırlamak için numuneden belirtilen miktarda ölçerek (tartarak ya da hacmini ölçerek) alır, işe başlama tarih ve saatini kaydeder. |
|  |  |  |  | H.4.3 | Talimatta belirtilen derişime getirmek için numuneyi belirlenen çözgenle seyreltir. |
|  |  |  |  | H.4.4 | Numune çözeltisini etiketleyerek tanımlar. |
|  |  |  |  | H.4.5 | Numune çözeltisinden, erlene belirlenen miktarda alır. |
|  |  |  |  | H.4.6 | Numune çözeltisine belirlenen indikatörü ekler. |
|  |  |  |  | H.4.7 | Bürete titrasyon çözeltisini doldurur. |
|  |  |  |  | H.4.8 | Büretteki titrasyon çözelti seviyesini kaydeder. |
|  |  |  |  | H.4.9 | Numune çözeltisini dönüm noktasına kadar titre eder, 3 paralel ile analizi tekrarlayarak ortalama değeri alır. |
|  |  |  |  | H.4.10 | Titrasyon sırasında harcanan miktarı kaydeder. |
|  |  |  |  | H.4.11 | Yukarıdaki işlemleri kör deneme için tekrarlar. |
|  |  |  |  | H.4.12 | Formülü ve formüldeki birimleri dikkate alarak hesaplama yapar. |
|  |  |  |  | H.4.13 | Sonucu birim ve hassasiyeti dikkate alarak kayıt eder, iş bitiş tarih ve saatini kaydeder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Numunenin nitel / nicel analizini yapmak | H.5 | Enstrümantal analiz yapmak | H.5.1 | Numunenin deney iş talimatını inceler. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Cihaz kullanma talimatını inceler. |
|  |  |  |  | H.5.3 | Cihazın çalışma koşullarını iş talimatına göre hazırlar. |
|  |  |  |  | H.5.4 | Cihazı kullanarak numune ve kör deneyini yapar. |
|  |  |  |  | H.5.5 | Cihazdan üç okuma değeri alır ve ortalama değeri kaydeder. |
|  |  |  |  | H.5.6 | Deney sonucunu talimata göre hesaplar. |
|  |  |  |  | H.5.7 | Sonucu birim ve hassasiyeti dikkate alarak kayıt eder. |
|  |  | H.6 | Deney doğrulaması yapmak | H.6.1 | Deney doğrulama iş talimatını inceler. |
|  |  |  |  | H.6.2 | Standart maddesini ilgili iş talimatına göre hazırlar. |
|  |  |  |  | H.6.3 | Standart maddeyi numune kabul ederek deney yapar. |
|  |  |  |  | H.6.4 | Deney sonucunu referans değerle kıyaslar. |
|  |  |  |  | H.6.5 | Kıyaslama ve doğrulama kayıtlarını tutar. |
|  |  | H.7 | Analiz sonrası sonuç işlemlerini yürütmek | H.7.1 | Hedef değer ile analiz sonucunu kıyaslar. |
|  |  |  |  | H.7.2 | Hedef dışı değer tespit edildiğinde deney doğrulaması yapar. |
|  |  |  |  | H.7.3 | Analiz sonucunu kayıt eder ve ilgili birimlere iletir. |
|  |  | H.8 | Bir sonraki deney için hazırlık yapmak | H.8.1 | Atıkları kendilerine ayrılan kısımda toplar. |
|  |  |  |  | H.8.2 | Kirli malzeme ve ekipmanı ilgili temizlik iş talimatına uygun olarak temizler. |
|  |  |  |  | H.8.3 | Deney için gerekli malzemeleri, kimyasal madde ve çözeltileri bir sonraki deneye hazır şekilde ilgili yerlere yerleştirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Tanık numune saklama işlemlerini yürütmek | I.1 | Numuneyi etiketlemek | I.1.1 | Numunenin katı, sıvı, gaz, tehlikeli madde, toz, granül özelliğini belirler. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Uygun kabı seçerek talimatlara göre numuneyi uygun kaba koyar. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Numunenin adını, alınma tarihini ve varsa son kullanma tarihini yazar. |
|  |  |  |  | I.1.4 | Numunenin saklanma süresini ve koşullarını belirtir. |
|  |  |  |  | I.1.5 | Numunenin teknik özelliklerini ve tehlike işaretlemelerini yapar. |
|  |  | I.2 | Numune saklama koşullarını kontrol etmek | I.2.1 | Numunenin cinsine ve özelliğine göre sınıflandırma yapar. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Sınıflandırdığı numuneleri kendi aralarında etkileşmemesine dikkat ederek yerleştirir. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Saklama koşullarındaki sıcaklık, nem, basınç, toz gibi koşulların numuneyi etkilememesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Numune saklama alanında gerekli uyarı işaretlemelerini yapar. |
|  |  |  |  | I.2.5 | Numune saklama yerini günlük çalışmalara engel olmayacak şekilde düzenler. |
|  |  | I.5 | Saklama süresi dolan numuneleri ortamdan uzaklaştırmak | I.5.1 | Saklama süresi dolmuş numuneyi takip çizelgesinden bulur. |
|  |  |  |  | I.5.2 | Süresi dolmuş numuneyi uygun kapta ve koşullarda ayırır. |
|  |  |  |  | I.5.3 | Süresi dolmuş numuneyi uygun kap ve taşıma koşullarında sevk edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.5.4 | Saklama süresi dolmuş numuneden SEÇ ekibini haberdar eder. |
|  |  |  |  | I.5.5 | Saklama süresi dolmuş numunelerin taşınması sırasında olabilecek dökülme, yırtılma ve/veya patlama gibi durumlar için SEÇ ekibinin tedbir almasını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Laboratuvar atıklarını ayırmak | J.1 | Atıkları sınıflandırmak | J.1.1 | Atığın kimyasal özelliklerini belirler. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Atıklar için uygun atık kaplarını temin eder. |
|  |  | J.2 | Atıkları etiketlemek | J.2.1 | Etiketi anlaşılır şekilde doldurulur. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Etiketi ambalajın görünür bir yerine yapıştırır. |
|  |  |  |  | J.2.3 | Etikette kimyasal riskleri belirtir. |
|  |  |  |  | J.2.4 | Ambalaja yapıştırılan etiketin sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | J.3 | Atık bilgi formunu doldurmak | J.3.1 | Atık ile ilgili formu temin eder. |
|  |  |  |  | J.3.2 | Atık ile ilgili formu eksiksiz doldurur ve imzalar. |
|  |  | J.4 | Atıkları kayıt altına almak | J.4.1 | Formda doldurulan bilgileri sisteme tanımlar. |
|  |  |  |  | J.4.2 | Form bilgileri ile sisteme tanımlanan bilgilerin doğruluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | J.4.3 | Kayıtların kolay ulaşılır yerde olmasını sağlar. |
|  |  | J.5 | Atıkların muhafaza edilmesini sağlamak | J.5.1 | Sınıflandırılan atıkları uygun alan ve koşullarda bekletir. |
|  |  |  |  | J.5.2 | Aynı sınıftaki atıkları aynı alanda toplar gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. |
|  |  | J.6 | Atıkları teslim etmek | J.6.1 | Atığı teslim alacak kişi ile irtibata geçer. |
|  |  |  |  | J.6.2 | Atığı teslim ederken son ambalaj ve etiket kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | J.6.3 | Teslim alındığına dair formu alır. |
|  |  |  |  | J.6.4 | Teslim formunu kayıt altına alır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek | K.1 | Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak | K.1.1 | Eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve ilgili birimlere bildirir. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | K.1.3 | Çalışma alanı ile ilgili seminer, kurs ve konferanslara katılır. |
|  |  | K.2 | Çalışanlara mesleki bilgiler vermek | K.2.1 | Kimyasal analiz yöntemleri ve yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Alev fotometresi

- Azot-protein tayin cihazı

- Barometre

- Bilgisayar

- Büyüteç

- Cam malzemeler (mezür, büret, pipet, erlen, beher, huni, ayırma hunisi, balon, balon joje, saat camı, baget, deney tüpü, santrifüj tüpü, bullu pipet, piknometre, soğutucu, v.b.)

- Çeker ocak

- Deney kiti

- Desikatör

- Distilasyon cihazları

- Dewar kabı

- Dispenser

- Ebüliyoskopi aygıtı

- Elekler

- Enjektör

- Etüv

- Gaz kromotografi cihazı

- Grindometre

- Hamlaç

- Hassas terazi

- Havan

- Hesap makinesi

- Hidrometre / dansimetre

- Higrometre

- Hot plate

- Hortum

- HPLC cihazı

- Isıtıcılar

- Kaba terazi

- Kalibratör

- Kalorimetre

- Karıştırıcılar

- Kırtasiye malzemeleri

- Kıskaçlar

- Kişisel koruyucu donanımlar

- Kolorimetre

- Kondüktometre

- Kriyoskopi aygıtı

- Kronometre

- Kroze

- Kumpas

- Kurutma askısı

- Kül fırın

- Mantar delme aparatı

- Manometre

- Manyetik karıştırıcılar

- Maşa

- Mengeneler

- Mikroskop

- Numune alma aparatları

- Numune kapları

- Otoklav

- Otomatik büret ve pipet

- Otomatik yağ tayin cihazı

- Parlama noktası tayin cihazı

- Pens

- Petri kabı

- pH kağıdı

- pH metre

- Piset

- Plastik ve mantar tıpalar

- Polarimetre

- Potansiyometrik titratör

- Presler

- Puar

- Refraktometre

- Saf su cihazı

- Santrifüj

- Spatül

- Spektrofotometre

- Spor

- Su banyosu

- Su tayin cihazı

- Süzgeç kağıdı

- Tartım kabı

- Termometre

- Turnusol kağıdı

- Ultrasonik banyo

- Vakum pompası

- Viskozimetre

- Yağ banyosu

- Yatay ve dikey çalkalayıcılar

  - Bilgi ve Beceriler

- Absorbanlar bilgisi

- Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürleri bilgisi

- Analitik düşünme yeteneği

- Analitik kimya bilgisi

- Analiz yöntemleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman kullanım bilgi ve becerisi

- Atıkların kaynakta doğru ayrılması, geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi

- Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi

- Çözelti hazırlama bilgi ve becerisi

- Doğal kaynakların etkin kullanımı (su, elektrik, doğalgaz, hammaddeler vb.) bilgisi

- Doğal kaynakların etkin kullanımı (su, elektrik, doğalgaz, hammaddeler vb.) bilgisi

- Ekip içinde çalışma yeteneği

- Ekipman ve malzeme temizliği bilgisi

- El aletleri ile güvenli çalışma bilgisi

- El becerisi

- Göz, zihin koordinasyon yeteneği

- Hijyen bilgisi

- İletişim yeteneği

- İlkyardım bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalibrasyon ve doğrulama bilgisi

- Kalite dokümantasyonu, teknik spesifikasyonlar bilgisi

- Kalite kontrol prensipleri bilgisi

- Kalite Yönetim Sistemi Bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma bilgisi

- Kimyasal madde bilgisi

- Kimyasal maddelerle güvenli çalışma bilgisi

- Laboratuarda güvenli çalışma bilgisi

- Laboratuvar atık yönetimi bilgisi

- Malzeme bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki kimya bilgisi

- Mesleki matematik bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muhakeme yeteneği

- Numune alma bilgi ve becerisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Ölçme ve ölçme araçlarını kullanma bilgi ve becerisi

- Raporlama becerisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Temel bilgisayar bilgisi

- Temel elektrik güvenliği bilgisi

- Yangın, yangın söndürme teknikleri, acil durum ve tahliye bilgisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanabilmek

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışabilmek

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Göreviyle ilgili teknolojik yenilikleri izlemek ve uygulamak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarabilmek

- İşyerinde kişisel koruyucu donanım kullanımına özen göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

- Kimyasal maddelerle çalışma kurallarına uymak

- Mesleki bilgilerini geliştirmeye önem vermek

- Problemleri eksiksiz olarak amirlerine aktarmak

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler konusunda dikkatli olmak

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. Saadet CEYLAN - Genel Sekreter, KİPLAS

Tolga ÇULHA - Mali ve İdari İşler Sorumlusu, KİPLAS

Seçil UTKU - 	Kimya ve Arge Uzmanı, KİPLAS

Cem KILINÇ - Çevre Mühendisi, KİPLAS

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1 Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Tufan ÇINARSOY - 	BOSAD

Burak AYMETE - BOSAD

Kaan CAĞIN - BOSAD

Kemal KOÇ - BOSAD

Murat AKYÜZ - İMMİB

Bülent HAKOĞLU - KSO

Hakan ÇOBAN - İSO

Şekib ALDAGİÇ - İSO

Özkan SAV - İSO

Bülent SAVAŞ - İSO

Mehmet UYSAL - İTO

Recep DAYIOĞLU - 	İTO

Cemil Hakan KILIÇ - İTO

Fahrettin KAZAK - İSPE

Elgün ŞENDAN - İSPE

Selim SEYHAN - İSPE

Nilgün EKE - İSPE

H. Tahsin DURMUŞ - KMO

Nurten AKBULUT - KMO

Sedat ÖZÇELİK - MAPESAD

Barbaros DEMİRCİ - PAGEV

Prof. Dr. Tekin ARDA - PAGEV

Banu ERGAN - PAGEV

Aşkın SÜZÜK - PETROL-İŞ

Ayfer EĞİLMEZ - PETROL-İŞ

Güner YENİGÜN - PUİS

Refika ESER - SEİS

Ali Can CELAYİR - TİSD

Emel ŞAÇAKLI - TKSD

Erkan BAYKUT - TKSD

Mustafa BAĞAN - TKSD

Özalp ERKEY - TKSD

2.2 Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Aşkın SÜZÜK - PETROL-İŞ

Ayfer EĞİLMEZ - PETROL-İŞ

H. Tahsin DURMUŞ - KMO

Emel ŞAÇAKLI - TKSD

Erkan BAYKUT - TKSD

Mustafa BAĞAN - TKSD

Özalp ERKEY - TKSD

Aziz BEKAR - PULCRA KİMYA A.Ş.

Nihal KORKMAZ - COGNİS KİMYA A.Ş.

Fatih GÜLERYÜZ - HENKEL KİMYA A.Ş.

Selahattin ÇINARCI - POLİSAN BOYA ve KİMYA

Yeliz ÖZDEMİR - DEREN KİMYA

Ahmet ÇALDIRAN - DETEKS KİMYA

Sevim OKUMUŞ - PETKİM A.Ş.

İsmail ERKAL - PETKİM A.Ş.

Tamer COŞAR - PETKİM A.Ş.

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Aerosol Sanayicileri Derneği

Aliağa Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi

Ambalaj Sanayicileri Derneği

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Bornova Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.

Boya Sanayicileri Derneği

Boysan Boya San. ve Tic. A.Ş.

Çay Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

ÇBS Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Digalpa Boya ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği

Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği

Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Herkim Polimer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

İnönü Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.

Jotun Toz Boya San. ve Tic. A.Ş.

Kauçuk Derneği

Kimya Mühendisleri Odası

Kimya Sanayici ve Toptancı İş Adamları Derneği

Kimyagerler Derneği

Kocaeli Sanayi Odası

Kocaeli Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu

Kozmetik ve Tuvalet Müstahzarları Üreticileri Derneği

Köseköy Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği

Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş.

Mehmet Rüştü Uzel Kimya Meslek Lisesi ve Kimya Teknik Lisesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Petrol Sanayi Derneği

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası

Polisan Kimya San. A.Ş.

S. İshakoğlu İshakol Boya San. A.Ş.

Sabun Deterjan Sanayicileri Derneği

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tarım İlaçları Sanayici İthalatçı ve Temsilcileri Derneği

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İlaç Sanayi Derneği

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kimya Derneği

Türkiye Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri İthalatçılar Birliği

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği

Türkiye Likit Petrol Gazcıları Derneği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası

Türkiye Polimer Bilim ve Teknoloji Derneği

Türkiye Sağlık Bilimleri Derneği

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Yükseköğretim Kurulu

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Nuh MARAL,			Başkan (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Tolga ÇULHA, 	Başkan Vekili (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Ayfer EĞİLMEZ, 		Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Cenk Sami KARAMAN, 	Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Temsilcisi)

Duygu ÇETİNKAYA, 	Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Hasan SEÇGİN, 		Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı Temsilcisi)

İsmail ÇELİK, 		Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Mustafa BAĞAN, 		Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Temsilcisi)

Orhan ÇETİNKAYA, 	Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi)

Sema SAYILI, 		Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. A. İrfan YÜKLER, Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

İsmail ÖZDOĞAN, 		Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu Temsilcisi)

Firuzan SİLAHŞÖR,      	Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN, 		Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5. MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,		Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,				Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,				Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,		Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,				Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,					Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.