- ULUSAL MESLEK STANDARDI

- LİMAN OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR)

- SEVİYE 3

- REFERANS KODU/ 10UMS0035-3

- RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 14/11/2010 - 27759

| Meslek: | - LİMAN OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR) |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | 10UMS0035-3 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 19.10.2010 Tarih ve 2010/62 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 14.11.2010 - 27759 |
| Revizyon No: | 00 |

- TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

- ANTREPO: Limanda, gümrük kontrolüne tabi malların ülkeye giriş, transit veya aktarma için beklediği yer veya depoları,

- BAY PLANI: Konteyner taşıyan gemilerde, konteynerlerin gemi ambarındaki pozisyon ve adreslerini gösteren detaylandırılmış kargo planını,

CFS (Container Freight Station): Konteyner yük istasyonunu, (giden partilerin gruplandırılıp konteynerlere doldurulduğu, gelen partilerin konteynerlerden çıkarılıp ayrıldığı ve aktarmalı yüklerin depolandığı, liman/terminal içinde, yakınında veya limanla/terminalle ilişkili bir yerde bulunan tesis)

ÇEKİ LİSTESİ: Genel kargoda, yükün içeriği, özelliği, parça adedi, tonajı, ebatları, sahibi ve temsilcisine ilişkin bilgileri içeren listeyi,

DORSE: Çekiciye bağlanan ve yük taşımaya yarayan lastik tekerlekli ekipmanı,

Draft: Bir geminin su üzeri ile en düşük noktası (omurga) arasındaki mesafeyi,

- ELLEÇLEME: Yükleme, boşaltma, aktarma,  istifleme ve yığma işlemlerini,

- FLAT KONTEYNER: Standart ve open-top konteynerlere sığmayan yüklerin taşınmasında kullanılan iki yanı ve üstü açık konteyner türünü,

- FRENGİ TIPASI: İskele/rıhtımda yağmur sularının denize tahliyesini sağlayan kanalların tıpasını,

- GEMİ KARGO PLANI: Geminin ambar ve yükleme sahalarına, yüklerin türü, miktarı, tonajı, varış yeri/limanı, tahliye sırası gibi özelliklerine göre, yerleştirme ve istifleme şeklini gösteren planı,

- IMDG KOD: Uluslararası tehlikeli yükler kodunu,

- IMO  (International Maritime Organization): Uluslararası Denizcilik Örgütü’nü,

- ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

- İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

- ISO: Uluslararası Standartlar Örgütü’nü,

- KABOTAJ: Kıta sahanlığı içinde bir Türk limanı ile diğer Türk limanı arasında ve Türk bayraklı gemilerle yapılan deniz yolu taşımasını,

- KAFES: Elleçleme işlemleri için liman personelinin emniyetli şekilde gemiye çıkarılmasında kullanılan kafes şeklindeki taşıyıcı düzeneği,

- KKD: Kişisel koruyucu donanımı,

- KONŞİMENTO: Gemi işletmecisinin hazırlayıp yük sahibine verdiği, söz konusu yükün denizyoluyla taşınacağına dair taraflar arasında sözleşme işlevi gören belgeyi,

- KONTEYNER: Uluslararası Standart Örgütünce (ISO)  kabul edilen tip ve ölçülere uygun her türlü deniz, kara ve hava taşıtları ile taşınabilen, devamlı kullanmaya imkân verebilecek şekilde hususi ve dayanıklı olan, bir veya birden fazla nakil vasıtalarına aktarma edilmesinde, yükleme – boşaltma kolaylığı sağlayan, özel tertibatı bulunan taşıma kaplarını,

- LIST: Geminin iskele ve sancak draftları arasındaki farkı,

- MAPA: Sapanla yükün birbirine bağlanmasını sağlayan demir aksamı,

- MATE’S RECEIPT: Gemi kaptanı alındısını,

- OPEN-TOP KONTEYNER: Dört tarafı kapalı olup üstü açık ve brandalı konteyner türünü,

- OPERATÖR: İş makinelerini kullanan ehliyetli ve vasıflı elemanı,

- OPERASYON SAHASI: Yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik işlere ayrılmış liman/terminal bölümünü,

- ÖRTÜ GAZI: Tanktaki sıvı ürünün gazlaşarak kaybını önlemeye yarayan, oksijeni %4 oranının altına düşürülmüş koruyucu örtü oluşturan gazı,

- POSTA: Gemide ve liman sahalarında elleçleme işlemlerini yürüten sapancılar, iş makinesi operatörü, serdümen ve puantörden oluşan çalışma grubunu,

- PREFİKS: Konteyneri tanımlayan dört harfli kodu,

- RAMPA: Gemi ile iskele arasına yükün denize dökülmesini önlemek için çekilen örtüyü,

- RAMAKKALA BİLDİRİMİ: Liman operasyon alanlarında, personelin gözlemlediği çeşitli İSG riski ve tehlike olasılıklarını bildirme durumu veya işlemini,

- REEFER KONTEYNER: Yükün uygun sıcaklıkta taşınmasını sağlayan, ayarlanabilir ısıtma-soğutma düzenekli konteyner türünü,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

- RO-RO GEMİSİ: Yük taşıyan nakliye araçları ile araç taşıyan gemi türünü,

- SAPAN: Yükü kaldırmaya ve taşımaya yarayan aparatları,

- SAPANCI: Yükün cinsine göre sapanları, kilitleri, bağlama-çözme aparatlarını kullanan liman işçisini,

- SERDÜMEN: Uluslararası kabul görmüş işaretlerle iş makinesi operatörünü yönlendiren, vinç ehliyeti olan vasıflı elemanı,

- SHİFTİNG: Görülecek lüzum üzerine geminin/eşyanın/konteynerin yerinin değiştirilmesini,

- SURVEY: Yükü miktar, hasar ve kalite olarak gözlemleyip belgelendiren uzmanı,

- TAHLİYE: Yükün/malın boşaltılmasını,

TAHMİL: Yükün/ malın yüklenmesini,

TEHLİKE: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durumu,

- TRANSİT: Limandan geçip bir başka ülkeye (genellikle yakındaki bir ülkeye) giden, yani elleçleyen limanın bulunduğu ülkenin menşei veya hedef ülke olmadığı yükü tanımlayan terimi,

- TRIM: Geminin baş ve kıç draftları arasındaki farkı

- ifade eder.

- İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	8

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	8

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	8

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	9

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	9

3.	MESLEK PROFİLİ	10

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	10

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	27

3.3.	Bilgi ve Beceriler	28

3.4 .    Tutum ve Davranışlar	29

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	30

- GİRİŞ

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) tarafından hazırlanmıştır.

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3); operasyon yöneticisinin gözetiminde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, uluslararası kurallara, iş talimatlarına uygun olarak bir liman postasının hazırlıklarına ve yük elleçleme işlemlerine nezaret eden, bu elleçleme işlemlerinin kayıtlarını tutan ve işlemleri kontrol eden nitelikli kişidir.

Liman postaları, gemide ve liman sahalarında elleçleme işlemlerini yürüten sapancılar, iş makinesi operatörü, serdümen ve puantörden oluşan çalışma gruplarıdır. Liman Operasyon Elemanı bu grubun gerçekleştirdiği elleçlemelerin hazırlık ve yürütülmesine nezaret ederek puantajını tutar.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 4323 (Taşımacılık ile ilgili büro elemanları)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Halk Sağlığı, Ulusal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı ve Varlığının Korunması, Çevre ile ilgili olarak mevcut mevzuata dâhil; kanun, tüzük ve yönetmeliklere ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması temel gerekliliklerdir. Ayrıca bu kapsamda ILO, IMO gibi uluslararası sözleşmelere de uyulması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

618 Sayılı Limanlar Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

4458 Sayılı Gümrük Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu

5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Makinelerinin Emniyetli Kullanılmasına Dair Tüzük

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Liman Yönetmelikleri

Makine Koruyucuları Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) Uygulama Planı

Uluslararası Tehlikeli Maddeler Kodu (IMDG Code)

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Liman Operasyon Elemanı ve liman postası; limanda, diğer yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik işlere ayrılmış terminal bölümlerinde çalışırlar. Terminaller, işletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan çeşitli çalışma sahaları; rıhtım, iskele, geçici depolama yerleri, gerekli durumlarda gemi ambarları, konteynerlerin doldurulup boşaltıldığı alanlar (CFS istasyonları) veya elleçleme yapılan açık arazilerdir. Çalışma ortamı çoğunlukla gemi ve liman sahası olarak açık alanlardır. Çalışma ortamı ve koşullarının realitesine göre; bel, bacak ve ayak rahatsızlıkları ile açık alan, yükseklik fobisi gibi sorunlar da mesleğin icrasını zorlaştıran özellikler olarak görülmektedir.

Liman Operasyon Elemanı, soğuk, sıcak, yağmurlu, rüzgârlı, nemli her türlü hava koşulunda, vardiya usulüyle esnek mesai zamanlarında uzun süre ayakta kalarak çalışır. Genellikle liman operasyon sahalarında, yük elleçleme işlemlerini, vardiya amiri, diğer puantörler, serdümenler, operatörler, sapancılar ile koordinasyon ve iletişim içinde yürütür.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Liman Operasyon Elemanının ani ve acil durumlarda hızlı tepki verebilecek reflekslere sahip olması, stres altında etkin çalışabilmesi gerekmektedir. Vardiyasına dinlenmiş ve uykusunu almış gelmeli, sağlığına dikkat etmelidir. Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği kurallarına uymada istisnasız bir duyarlılık ve dikkat göstermesine büyük önem verilmektedir.  IMDG kapsamında olan yüklerin elleçlenmesi konusunda eğitim almış olması da beklenmektedir.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş Organizasyonu Yapmak (devamı var) | A.1 | Günlük vardiya iş listesini almak | A.1.1 | Görev yapacağı vardiyayla ilgili günler ve mesai saatleri bilgisini vardiya değişim dönemlerinde vardiya çizelgesinden alır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Vardiyada çalışacağı posta ve iş makinesine ilişkin bilgiyi vardiya öncesinde sistemden ya da vardiya çizelgesinden alır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Vardiya amirinden; postanın çalışacağı saha adres bilgisi, aktarma ve yükleme araçları, gibi yapılacak işler hakkındaki iş listesini alır. |
|  |  | A.2 | Vardiya teslim almak | A.2.1 | Bir önceki puantörden yapılan ve yapılacak işler hakkında sözlü bilgi alır. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Bir önceki vardiyadaki puantörün doldurduğu vardiya defterini inceleyerek işlerin durumu hakkında detaylı bilgi alır. |
|  |  | A.3 | Kişisel çalışma ekipmanı ve malzemelerini almak | A.3.1 | KKD’sini (baret, iş elbisesi ve ayakkabısı, eldiven, vb.) kişisel dolabından alır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Kendinin ve postanın görev kimlik kartlarının alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.3.3 | El terminali, telsiz, kayıt form ve defterleri, gibi ekipman ve malzemeleri bir önceki vardiyadaki puantörden alır. |
|  |  | A.4 | İş organizasyonu toplantılarına iştirak etmek | A.4.1 | Vardiya amirliğince düzenlenen işbaşı, bilgilendirme veya diğer toplantılarında hazır bulunur. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Postanın vardiyadaki elleçleme işlemleri hakkındaki çalışma sahası riskleri, nakil-aktarma çalışma yöntemleri, İSG önlemleri gibi konularda aktarılan bilgileri, kendi vardiyası açısından yorumlar. |
|  |  |  |  | A.4.3 | Verilen bilgiler ve görüşülen konular hakkındaki bilgi, deneyim ve gözlemlerini paylaşır. |
|  |  |  |  | A.4.4 | Vardiyadaki operasyonlar hakkındaki önerilerini bildirir. |
|  |  | A.5 | Yapılan işler ve işlerin durumu hakkında amire veya ilgili birime geri bildirimde bulunmak | A.5.1 | Elleçleme işlemlerinde ortaya çıkan saha, yük, posta ve ekipmanla ilgili aksaklıkları amirine iletir. |
|  |  |  |  | A.5.2 | Amirin talebi halinde postanın gerçekleştirdiği ve/veya yürüttüğü elleçleme işlemleri hakkında bilgi verir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş Organizasyonu Yapmak | A.6 | Vardiya teslim etmek | A.6.1 | Bir sonraki vardiyada görev yapacak puantöre, elleçleme işlemlerinin durumu ile ilgili bilgi verir. |
|  |  |  |  | A.6.2 | Hazırladığı puantaj dosyasını amirine iletir. |
|  |  |  |  | A.6.3 | Vardiya defterini işletmenin formatına uygun olarak doldurur. |
|  |  |  |  | A.6.4 | El terminali, telsiz, kayıt form ve defterleri gibi ekipman ve malzemeleri vardiyayı teslim alacak puantöre teslim eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Elleçleme Öncesi Hazırlıklara İştirak Etmek (devamı var) | B.1 | Kargo, bay planı, çeki ve tahmil-tahliye listelerini almak | B.1.1 | Konteyner için gemi acentesinden alınmış olan kargo, bay planını planlama biriminden teslim alır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Kuru yükte kargo planı ve çeki listesini gemi yetkilisinden alır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Çeki listesini acente veya müşteri hizmetleri biriminden alır. |
|  |  |  |  | B.1.4 | Tahliye, yer değiştirme (shifting), yükleme, özel işlem gerektiren konteynerler için olan listeleri planlama biriminden veya amirinden alır. |
|  |  | B.2 | Kargo, bay planı ve çeki listesini değerlendirmek | B.2.1 | Aldığı kargo planı ile tahmil-tahliye listelerini karşılaştırır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Karşılaştırmaya göre miktar, tonaj, yükün türü, ebatları, kodları, limanları, işlem bilgileri gibi bilgilerin tutarlılığını teyit eder |
|  |  |  |  | B.2.3 | Yükün gemi ambarında doğru yerde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli operasyonu etkileyecek, geciktirecek yer değişikliği, fazladan yük gibi çeşitli durumları belirler. |
|  |  |  |  | B.2.5 | Geminin/alanın durumuna göre operasyon için uygun iş makinelerinin tespitinde öneri verir. |
|  |  |  |  | B.2.6 | Uygun ekipman, malzeme ve aparat belirlemek için yükün özelliklerini değerlendirir. |
|  |  | B.3 | Yüke uygun ekipman, malzeme ve aparat sağlamak | B.3.1 | Yapılan değerlendirmelere göre, postanın elleçleme işlemleri için gerekli malzeme, ekipman, personel taşıyıcı kafes ve aparatları belirler. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Belirlediği malzeme, ekipman, personel taşıyıcı kafes ve aparatları atölye veya malzeme deposundan talep eder. |
|  |  |  |  | B.3.3 | Gelen malzeme, ekipman, personel taşıyıcı kafes ve aparatların temizliğini, uygunluğunu, hasarsızlığını, kapasitesini, işlevlerini kontrol eder. |
|  |  | B.4 | İşe göre postayı yönlendirmek | B.4.1 | İş makinesinin çalışılacak alanda, yer, ambar, bay bilgisi vererek pozisyon almasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.4.2 | Operatöre tonaj, adet, miktar ve yükün ambardaki durumu hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.4.3 | Posta elemanlarının işe göre alanda konumlanmasını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Elleçleme Öncesi Hazırlıklara İştirak Etmek | B.5 | Nakliye araçlarının yönetim ve denetimini sağlamak | B.5.1 | Gelecek nakliye araçlarının listesini amir, taşeron veya ilgili birimden alır. |
|  |  |  |  | B.5.2 | Elleçlenen yüklerin nakledileceği nakliye araçlarının, alana gelişini sağlamak için ilgili birime veya amire haber verir. |
|  |  |  |  | B.5.3 | Gelen araçların plaka ve araç bilgilerini liste ile karşılaştırır. |
|  |  |  |  | B.5.4 | Gelen araçların listeye uygunluğunu teyit eder. |
|  |  | B.6 | Operasyona başlama talimat/onaylarını almak | B.6.1 | Tahliye operasyonuna başlama onayını amirden, ilgili birimden veya acenteden alır. |
|  |  |  |  | B.6.2 | Genel kargoda ve dökme yükte survey onayının alındığını teyit eder. |
|  |  |  |  | B.6.3 | Tahmil/yükleme operasyonuna başlamak için planlama biriminden onay alır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Postanın Yük Elleçleme İşlemlerine Nezaret Etmek (devamı var) | C.1 | Ambar veya istif alanının kontrolünü sağlamak | C.1.1 | Gemi ambar kapağının açılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Gemi ambar kapağının talimatlarına uygun şekilde rıhtıma/iskele alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Kuru yükte gemi ambar kapağının açılmasını takiben, ambarın temizlik, hasarsızlık, nem, su, hava, kuruluk, başka ürün gibi yükün taşınma özelliklerine uygun koşulların olup olmadığının tespit edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.4 | Konteyner yüklemede, yükleme alanının veya ambarın, kızaklarının ve aydınlatmasının hasar ve su sızıntısı durumunun kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.5 | Dökme yükte ambar kapağı açılmasını takiben üründe gözle görülür olumsuzlukların tespitini sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.6 | İstif alanının yükü alma kapasitesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.1.7 | İstif alanının yükün özelliğine, gideceği limana, acente ve hattına, firmasına, boyutlarına, tonajına, dolu-boş durumuna, ihracat-ithalat durumuna göre düzenlenmesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.1.8 | IMDG Kod kapsamındaki yüklerin istif sahasının, kod koşullarına uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.1.9 | İstif alanındaki reefer konteynerlerin periyodik olarak sıcaklık derecesini ve soğutma sisteminin çalışırlığının kontrolünü yapar. |
|  |  | C.2 | Yüklerin ve gemi ambar kapağının bağlama, çözme, kilitleme işlemlerini kontrol etmek | C.2.1 | Kargo planına göre yükün doğru yerden çözülüp çözülmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Yükün doğru aparatla, malzeme ve yöntemle bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Yükleme sonunda gemi yetkilisinden yükün doğru şekilde bağlandığının onayını alır. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Tahmilde, üzerine yükleme yapılacak gemi ambar kapağının kilitlerinin takılı olup olmadığını kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Postanın Yük Elleçleme İşlemlerine Nezaret Etmek (devamı var) | C.3 | Yük kontrolü yapmak | C.3.1 | Konteynerin prefiks numarasının listelere uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Dolu konteynerin mühürünün (seal) bulunup bulunmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.3 | IMO numarası, reefer, flat, open-top gibi türlere göre konteynerin özel işlem gerektirme durumunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Dökme yükte taşıma ve elleçleme koşullarından kaynaklanan bir hasar ve bozulma olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.5 | Yükün etiket bilgilerinin çeki listesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.6 | Yükün hasar durumunu prosedürüne uygun olarak değerlendirir. |
|  |  | C.4 | Hasar bildiriminde bulunmak | C.4.1 | Yaptığı kontrollere göre yükte belirlediği hasarları, hasar tespit tutanağına kaydeder. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Yük hasar tespit tutanağını; gemi yetkilisi, şoför, acente elemanı gibi yükten sorumlu kişilere imzalatır. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Yük hasar tespit tutanağını ilgili birime teslim eder. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yaptığı kontrollere göre ambarda veya istif alanında belirlediği hasarları amire/ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.5 | Gemi ambar kapağı hasarlarını amire/ilgililere bildirir. |
|  |  | C.5 | Kantar memurluğuna operasyon bilgisi vermek | C.5.1 | Kuru yükte kantar memuruna, nakliye araçlarına ilişkin organizasyonlar için, postanın elleçlemeye başladığı bilgisini iletir. |
|  |  |  |  | C.5.2 | Kuru yükte elleçleme sonunda, nakliye araçlarına yüklenen adet, tonaj ile kantar adetleri, tonajlarının uygunluğunu teyit eder. |
|  |  | C.6 | Adres vermek | C.6.1 | Tahmil-tahliye listesi veya bay/kargo planına göre, yükün tahmil, tahliye veya istif edileceği yerin yer/alan kodu, gemide hücre, bay bilgisi olarak konumunu operatöre, şoföre, serdümene bildirir. |
|  |  |  |  | C.6.2 | Elleçleme hareketine göre adresin doğruluğunu kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Postanın Yük Elleçleme İşlemlerine Nezaret Etmek (devamı var) | C.7 | Gemi ve saha arasında yükleme, boşaltma koordinasyonunu sağlamak | C.7.1 | Gemiden konteyner tahliyesinde yükün türü (IMDG, open-top, flat, reefer, gibi), yükün özelliği (kabotaj, transit gibi) limanına veya gideceği yere ilişkin bilgileri alandaki ilgili puantöre bildirir. |
|  |  |  |  | C.7.2 | Gemiden konteyner tahmilinde yüklenecek yükü; türü, özelliği, limanına veya gideceği yere göre alandaki ilgili puantörden ister. |
|  |  |  |  | C.7.3 | Gemiden kuru yük tahliyesinde, çeki listesi, beyan veya konşimentoya göre, sahadaki (antrepo, ambar, vb.) ilgili puantöre bilgi verir. |
|  |  |  |  | C.7.4 | Gemiden kuru yük tahmilinde yüklenecek yükü çeki listesine göre, sahadaki ilgili puantörden ister |
|  |  |  |  | C.7.5 | Gemiden geçici süreyle tahliye (shifting) edilmiş ve tahmil edilecek yükleri geri çağırır. |
|  |  |  |  | C.7.6 | Genel kargo elleçlemesinde kantar memuruna yükün, elleçlemenin başlama ve bitiş zamanını bildirir. |
|  |  |  |  | C.7.7 | Saha puantörlüğü yaparken, planlama biriminden aldığı yük bilgilerini esas alarak istif alanının, yükün gideceği limana, acente ve hattına, tonajına, dolu-boş durumuna, ihracat-ithalat durumuna göre düzenlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.7.8 | Gemiden sıvı yük tahliyesinde, sıvının özellikleriyle (basınç, tanım özellikleri, elleçleme şekli, vb.) ilgili bilgileri sahadaki ilgili puantöre bildirir. |
|  |  |  |  | C.7.9 | Gemiden sıvı yük tahmilinde, yüklenecek sıvının özelliklerine (basınç, tanım özellikleri, elleçleme şekli, vb.) göre yükü ister. |
|  |  |  |  | C.7.10 | Roro gemisini tahmil tahliyesinde, gemideki araç sürücülerinin gemiye giriş-çıkış hareketlerini, gemiden alınan kargo planına göre yürütülmesini alan puantörü ile iletişim kurarak sağlar. |
|  |  |  |  | C.7.11 | Saha puantörü olarak roro gemisini tahmil tahliyesinde, araç sürücülerinin alan-gemi arasındaki giriş-çıkış hareketlerini, gemiden alınan kargo planına göre yürütülmesini gemi puantörü ile iletişim kurarak sağlar. |
|  |  |  |  | C.7.12 | Roro gemisi tahliyesinde gemiden çıkarılan son aracı yük planına göre saha puantörüne bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Postanın Yük Elleçleme İşlemlerine Nezaret Etmek (devamı var) | C.8 | Tahmil ve tahliye işlemlerinde, geminin dengesini ve stabilitesini sağlamak | C.8.1 | Bay/kargo planına göre geminin tahmil ve tahliyesini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | C.8.2 | Tahmil ve tahliye esnasında, geminin stabilite ve dengesinin bozulmaması için; doğru tonaj uygulaması yapar. |
|  |  |  |  | C.8.3 | Tahmil ve tahliye esnasında, geminin stabilite ve dengesinin bozulmaması için; trim-list durumuna uygun elleçleme yapar. |
|  |  | C.9 | Çeki listesine göre, yükün hacim ve tonaj ayarının yapılmasına yardımcı olmak | C.9.1 | Geminin tahmili esnasında, gemi yükleme alanının durumuna göre, kalan yükleme alanı boyutlarını ölçümler. |
|  |  |  |  | C.9.2 | Kalan yük için gereken alan ve ölçümlediği alan boyutu bilgilerini karşılaştırır. |
|  |  |  |  | C.9.3 | Kalan yükün, kalan alana yerleşip yerleşemeyeceğini değerlendirir. |
|  |  |  |  | C.9.4 | Karşılaştırma ve değerlendirme sonuçlarını amire bildirir. |
|  |  |  |  | C.9.5 | Gemiye sıvı yük tahmilinde, yüklenen sıvının miktarını amire bildirir. |
|  |  |  |  | C.9.6 | Gemiye genel kargo yüklemesinde, yükleme sonunda mate’s receipt ve kargo planını gemi yetkilisine onaylatır. |
|  |  |  |  | C.9.7 | Gemiye sıvı yüklemesinde; yükleme sonunda, gemi ölçüm raporunu gemi yetkilisine onaylatır. |
|  |  | C.10 | Yükün gemiye, istife, araca veya konteynere; kargo planına ve tonaj ölçütüne uygun şekilde yüklenmesini sağlamak (devamı var) | C.10.1 | Konteyner tahmil tahliyesinde, konteyner tonajının vincin kapasitesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.10.2 | Konteyner tahmil tahliyesinde, konteyner tonajının vincin kapasitesine uygunluğuna göre operatörü yönlendirir. |
|  |  |  |  | C.10.3 | Konteyner yüklemede, konteyner tonajının yükleme listesine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.10.4 | Yükün yükleneceği nakliye aracının dorsesine (kasa, damper vb.) uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.10.5 | Yükün yüklendiği nakliye aracın plaka ve kimlik bilgilerini, kapı giriş kağıdından kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.10.6 | Yük alacak nakliye aracının vince uygun pozisyonda durmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.10.7 | Yükün tahmil tahliyesinde oluşan hasarların raporlanıp raporlanmadığını teyit eder. |
|  |  |  |  | C.10.8 | İlgili birim tarafından talep edilen konteynerin boşaltımı için, konteyner bilgilerini teyit eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Postanın Yük Elleçleme İşlemlerine Nezaret Etmek | C.10 | Yükün gemiye, istife, araca veya konteynere; kargo planına ve tonaj ölçütüne uygun şekilde yüklenmesini sağlamak | C.10.9 | Talebe göre tespit ve teyit ettiği konteynerin uygun CFS alanına alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.10.10 | Açılacak konteynerin mührünü; gümrük görevlisi, müşteri temsilcisi ile birlikte, tutanakla açar. |
|  |  |  |  | C.10.11 | Açma talebinin özelliğine (numune alma, tam tespit, kısmi muayene, aktarma gibi) göre işlem yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.10.12 | Sıvı elleçlemelerinde, kargo planına göre gemideki tank değişikliklerini ilgili amire bildirir. |
|  |  |  |  | C.10.13 | Limanda hasarlanan konteynerlerin onarımının yapılması için ilgiliye bilgi verir. |
|  |  | C.11 | İşlerin durumunu değerlendirmek | C.11.1 | Postanın elleçleme işlemlerinin gidişatının planlara uygunluğunu ve elleçleme aşamalarını takip eder. |
|  |  |  |  | C.11.2 | Seçilen ve temin edilen ekipmanın yeterliliğini takip ederek yetersizlik durumunda telafisini sağlar. |
|  |  |  |  | C.11.3 | Postanın kullandığı ekipmanın eşgüdümlü hareketini sağlar. |
|  |  |  |  | C.11.4 | Postanın elleçleme hareketlerinin devamlılığını sağlar. |
|  |  |  |  | C.11.5 | Planlama birimi iletişim halini muhafaza ederek, muhtemel değişimlere zamanında müdahale edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.11.6 | Tahmil ve tahliyede ilgili mevzuata göre tonaj aşımı durumunu ilgili birime bildirir. |
|  |  |  |  | C.11.7 | Elleçlemenin planlanan sürece uygunluğu, ortaya çıkan gemi ve saha ile ilgili durum ve aksaklıklar hakkında amir ile bilgi alış verişinde bulunur. |
|  |  |  |  | C.11.8 | Aksama durumlarında amire çözümler önerir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Postanın Yük Elleçleme İşlemlerini Kaydetmek (devamı var) | D.1 | Kayıt prosedürlerini değerlendirmek | D.1.1 | Yük elleçleme işlemlerine ilişkin liman prosedürlerini ve talimatlarını işlemlere ve aşamalara göre inceler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Yük elleçleme işlemlerine ilişkin liman prosedürlerini ve talimatlarını, yüklerin özelliklerine ve taraflarına göre inceler. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Yük elleçleme işlemlerine ilişkin liman prosedürlerini ve talimatlarını, gemi, saha, CFS gibi farklı elleçleme durumlarına göre inceler. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Yük elleçleme işlemlerine ilişkin liman prosedürlerini ve talimatlarını, kullanılacak posta, ekipman, aparat ve malzemeler açısından inceler. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Yaptığı incelemelere ve yapacağı elleçleme işlemlerine göre, kayıt işlemlerini liman prosedürlerini ve talimatlarını ilişkilendirerek yorumlar. |
|  |  | D.2 | Yükün işaret ve kod bilgilerini okumak | D.2.1 | Konteynerin sicil/tanım (prefiks) numarasını, ISO kodlarını, yüke göre IMDG kodunu, dört tarafından tespit eder. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Konteynerin kapasite bilgilerini kapaktan belirler. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Konteynerin firma bilgilerini ön yüzünden belirler. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Konteyner kısa kodlarını okuyarak, türünü ve pozisyonunu bay planında tanımlar. |
|  |  |  |  | D.2.5 | Genel kargoda, kargonun teknik özelliklerine (boyut, elleçleme yöntemi, istif şekli, içerik, ikaz bilgileri gibi) dair kod, sembol ve işaretleri etiket, barkot veya tabelasından özelliğe göre ayırt eder. |
|  |  |  |  | D.2.6 | Dökme ve sıvı yüklerin özeliklerini yüke ilişkin beyan belgelerinden belirler. |
|  |  | D.3 | Yüklerin puantaj raporlarını tutmak (devamı var) | D.3.1 | Kapak açımında ve kapatılmasında, gemi bilgileri, kapağın açan-kapatan vinç/vinçlerin bilgileri, açılan-kapanan kapakların sayılarını, açma-kapama zamanlarını, puantaj formuna kaydeder. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Yükün türüne ve özelliklerine dair bilgilerini (IMDG, dolu-boş, tonaj, sayı, ürünün cinsi, parça sayısı, elleçleme türü ve yöntemi vb.) puantaj formuna kaydeder. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Sıvı ve dökme yüklerde, ambar ve tank toplama ve süzdürme duruş zamanlarını puantaj formuna kaydeder. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Reefer konteynerlerin, reefer sahasındaki sıcaklık bilgilerini periyodik olarak forma veya otomasyona kaydeder. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Isı kontrollü sıvı yüklerin sıcaklık bilgilerini periyodik olarak forma veya otomasyona kaydeder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Postanın Yük Elleçleme İşlemlerini Kaydetmek (devamı var) | D.3 | Yüklerin puantaj raporlarını tutmak | D.3.6 | Tahmil veya tahliye edilen yükün yüklendiği veya istiflendiği adresi puantaj formuna kaydeder. |
|  |  |  |  | D.3.7 | Araca yüklemede, araç bilgilerine göre, aracın sefer, bekleme adedi ve arızalarını puantaj formuna kaydeder. |
|  |  |  |  | D.3.8 | Tahmil ve tahliye esnasında, geminin veya yükün elleçleme için yapılan yer değiştirme (shifting) hareketlerini puantaj formuna kaydeder. |
|  |  |  |  | D.3.9 | CFS’de konteyner iç dolum veya boşaltımında; yüklerin içeriğinin ve ambalaj bilgilerini puantaj formuna kaydeder. |
|  |  |  |  | D.3.10 | CFS’de konteyner boşaltımında; kapak kapama, mühürleme işlemlerini kaydeder. |
|  |  | D.4 | Yük bilgilerinin el terminaline girişini yapmak | D.4.1 | El terminaline kullanıcı bilgileri ve şifresini girer. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Elleçlemede kullanılan posta, ekipman bilgilerini girer. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Terminalin seçenekler menüsünden ilgili kayıt modüllerini seçer. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Puantaj formunda kaydettiği yük bilgilerini, el terminalinde ilgili modüllerine kaydeder. |
|  |  | D.5 | Yükü veya gemiyi fotoğraflamak | D.5.1 | Elleçleme sırasında hasar, çevre kirliliği, dengesizlik, ambarın ve kızaklarının durumu, gemideki olumsuzluklar, olası riskler, yükün istif pozisyonu, bağlama durumu, özel yüklerin durumu, kullanılan özel aparatlar, nakliye araçlarının uygunsuzluğu gibi durumları görsel olarak tespit etmek için fotoğraflarını çeker. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Özel proje ve elleçlemelerde arşiv amaçlı olarak fotoğraflarını çeker. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Çektiği fotoğrafları amire veya ilgili birime iletir. |
|  |  | D.6 | Barkot, etiket ve tanıtım kartı hazırlamak | D.6.1 | Depo, antrepo veya CFS gibi liman sahasında, bilgi-işlem biriminden barkotları temin eder. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Temin ettiği barkotları yüklerin üzerine yapıştırır. |
|  |  |  |  | D.6.3 | El terminali vasıtasıyla, etiket bilgilerini barkoda rezerve ettirir. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Antrepoda, firma ve ürün türü olarak aynı sınıf yüklerin tasnifi için yük bilgilerini işletmenin formatına göre tanıtım kartına kaydeder. |
|  |  |  |  | D.6.5 | Hazırladığı tanıtım kartlarını yükün bulunduğu uygun yerlere asar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Postanın Yük Elleçleme İşlemlerini Kaydetmek | D.7 | Depo ve antrepoda elleçlenen yüklerin barkot ve tanıtım kartlarını güncellemek | D.7.1 | Depo, antrepo sahalarında bulunan yüklerin sayıları, tonajları, adresleri, müşterileri/firmalarında olan değişikliklere göre, tanıtım kartlarını veya barkotlarını periyodik veya yük hareketlerine göre yeniler. |
|  |  |  |  | D.7.2 | Yapılan güncellemeleri, el terminalini kullanarak sisteme girer. |
|  |  |  |  | D.7.3 | Depo ve antreponun stok kontrolü veya envanter sayımlarına görevlendirildiği durumda iştirak eder. |
|  |  | D.8 | Gemi yüklemesinde bay planını tutmak | D.8.1 | Gemi yüklemede; yükün gemi ambarındaki pozisyonunu, tonajını, IMO numarası, tipi ve türünü, içeren bilgileri, ilgili şematik forma işler. |
|  |  |  |  | D.8.2 | Forma işlediği bilgileri el terminaline de girer. |
|  |  |  |  | D.8.3 | IMDG, IMO kurallarına göre birlikte istiflenmesi uygun olmayan yüklerde, istifin uygunluğuna dair sistemden teyit alır. |
|  |  | D.9 | Posta ve ekipman kayıtlarını tutmak | D.9.1 | Postanın çalıştığı gemi veya saha, kullandığı vinç, araç ve ekipman sayısı, sorumlu vardiya amirinin adını, vardiya bilgilerini, operatörün adı, serdümen adı, sapancı sayısı ile kendi tanıtım bilgilerini puantaj formuna ve sisteme kaydeder. |
|  |  |  |  | D.9.2 | Postanın elleçleme işlemlerine başlama saati, gemiden, arızadan, araçtan, hava koşullarından kaynaklı gecikmeler veya sıvı yükte örtü gazı sağlamak için beklemeler, bunların sayıları, zamanları ile yer değiştirmelerini, mola zamanlarını puantaj formuna ve sisteme kaydeder. |
|  |  |  |  | D.9.3 | Postanın kullandığı iş makinelerini ve iletişim cihazlarını puantaj formuna ve sisteme kaydeder. |
|  |  |  |  | D.9.4 | İş makinelerinin çalışma saatlerini ve duruşlarını puantaj formuna ve sisteme kaydeder. |
|  |  |  |  | D.9.5 | Sıvı yüklerde, hat basınçları ve sıcaklıklarını periyodik olarak puantaj formuna ve sisteme kaydeder. |
|  |  | D.10 | Kayıtları dosyalamak | D.10.1 | Vardiya veya elleçleme sonunda, kaydedilen yük, posta ve ekipman puantajları ve tüm ilgili belgeleri, her elleçleme operasyonu veya gemi adı ve sefer numarasına göre tasnifler. |
|  |  |  |  | D.10.2 | Tasniflediği belgeler için, her elleçleme operasyonu veya gemi adı ve sefer numarasına göre bir dosyaya takar. |
|  |  | D.11 | Kayıt edilen belge ve dosyaları amire veya ilgili birime teslim etmek | D.11.1 | Hazırladığı dosyadaki kendi imzalarını tamamlar. |
|  |  |  |  | D.11.2 | İlgili yerleri amire ve diğer ilgililere imzalatır. |
|  |  |  |  | D.11.3 | Dosyayı ilgili birime veya amire teslim eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | İSG, Çevre Güvenliği ve Kalite Önlemlerini Almak (devamı var) | E.1 | İSG, çevre ve kalite prosedürlerini ve talimatlarını değerlendirmek | E.1.1 | Limanın İSG, çevre ve kalite prosedürlerini ve iş talimatlarını elleçleme işlemlerinin özelliklerine göre inceler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Limanın İSG, çevre ve kalite prosedürlerini ve iş talimatlarını sahalara göre inceler. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Yapacağı işlere göre prosedür ve talimatları yorumlar. |
|  |  | E.2 | Risk değerlendirmesine katkı sağlamak | E.2.1 | Çalışma alanında; alan zemininin bozuk olması, iş makinesinin yüke uygunsuzluğu, alanda bulunması tehlike yaratacak üçüncü şahıslar, iş makinesinin arızalı çalıştırılması gibi olası tehlikeleri belirler |
|  |  |  |  | E.2.2 | Çalışma alanında kendisine bildirilen ve/veya belirlediği olası tehlikelerin sonuçları ve etkilerini değerlendirir. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Çalışma alanındaki değerlendirmelerine göre risklere karşı önerilerini belirler. |
|  |  | E.3 | KKD kullanmak | E.3.1 | Postanın ve kendisinin KKD’nın aşınma ve yıpranma durumunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Yıpranmış kişisel koruyucu donanımın yenisini ilgili görevliden talep eder. |
|  |  |  |  | E.3.3 | İşe göre uygun KKD (yüksekte çalışma için emniyet kemeri, özel tulum, özel eldiven, özel maske, özel çizme gibi) seçimi yapar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | İşe başlamadan önce kişisel koruyucu donanımını giyerek, takarak kuşanır. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Uygunsuz veya eksik KKD kullanan posta personelini uyarır. |
|  |  |  |  | E.3.6 | Uygunsuz veya eksik KKD kullanan posta personelinin eksiklerinin giderilmesini sağlar. |
|  |  | E.4 | Görev alanında ramak kala bildiriminde bulunmak | E.4.1 | Yaptığı risk değerlendirmelerine ve çalıştığı sahada karşılaştığı olaylara göre tespitlerini ve önerilerini sözlü veya yazılı olarak, formatına uygun şekilde ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Kendi görevi esnasında önleyebileceği riskler için postanın tedbir almasını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | İSG, Çevre Güvenliği ve Kalite Önlemlerini Almak (devamı var) | E.5 | Operasyon esnasındaki İSG önlemlerine katkıda bulunmak | E.5.1 | Postadaki iş makinesinin güvenli çalışma pozisyonlarında olmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Serdümenlerin gemiye çıkarılmasında taşıyıcı kafeslerin kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.3 | IMO etiketli ve özel işlem gerektiren yükler için; yükün risk özelliklerine ve bununla ilgili güvenlik talimatlarına uygun olarak elleçlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Postanın trim-list ayarının bozulması, iş kazası riski veya kazanın gerçekleşmesi, çalışma alanlarının kısıtlanması, hava koşulları, personelin iş emniyetine aykırı davranışlar gibi beklenmeyen durumlarda postanın çalışmasını durdurur. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Posta durdurma hakkında amire bilgi verir. |
|  |  |  |  | E.5.6 | Çalışma alanında elleçleme hareketlerine uygun uyarı levhalarının ve emniyet şeritlerinin yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.7 | Yük için belirlenmiş taşıyıcının tonajı, ebadı olarak yüke uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.8 | Postanın elleçlediği boş konteynerin kapılarının kapalı olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.9 | Postanın elleçlediği yüklerin çalışma sahasındaki döküntü, sızıntı durumlarını saha sorumlusuna bildirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.10 | Operasyon sahasında, insan trafiğinin ve taşıyıcı araçların belirlenmiş güvenlik mesafesinin dışında bulunmasını sağlar. |
|  |  | E.6 | Çevre güvenliği önlemlerini desteklemek (devamı var) | E.6.1 | Postada iş makinesinin hareket ve manevralarında, çalışma alanında alınan çevre koruma önlemlerine uygun hareket etmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Postada iş makinesinin yakıt ve yağ sızıntılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Postada iş makinesinin herhangi bir yakıt veya yağ sızıntısında, sızıntı giderilinceye kadar, zemine talaş serdirmek gibi ilk önlemlerin alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.4 | İskele üzerindeki iş makinesinin yağ ve yakıt sızıntılarının denize karışmasını önlemek için, iskeledeki frengi tıpalarının kapatılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.5 | Postada iş makinesinin yakıt ve yağ sızıntılarının giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.6 | Çalışma alanında gemiden, sahadan ve yükten kaynaklanan çevre kirliliği riski taşıyan durumları ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | E.6.7 | İskelede postanın elleçlemesinde, iş makinesinden kurtularak, sızarak deniz kirliliğine yol açabilecek yüklerde, gemi ile iskele arasına rampa çekilmesini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | İSG, Çevre Güvenliği ve Kalite Önlemlerini Almak (devamı var) | E.6 | Çevre güvenliği önlemlerini desteklemek | E.6.8 | Sıvı ve dökme yüklerin tahmil ve tahliyesinde, denize dökülme ve kirlenmeyi önlemek için, denize gemiyi içine dâhil edecek biçimde yüzer bariyer çekilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.9 | Dökme yüklerde, yükün nakliye araçlarından savrulmasını önlemek için üstü açık araçların üzerinin kapatılmasını talep eder. |
|  |  |  |  | E.6.10 | Gemiden salınan atıkları ilgiliye bildirir. |
|  |  | E.7 | İş kazası bildiriminde bulunmak | E.7.1 | Kazanın ve çalışma alanının durumuna göre, talimatlara uygun şekilde çalışmayı durdurur. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Kazayı iletişim araçlarını kullanarak acil durumlar için belirlenmiş ilgililere iletir. |
|  |  | E.8 | İlkyardım uygulamak | E.8.1 | İlkyardım kurallarına uygun olarak ilkyardım uygulanan kişinin ve yerin güvenliğe alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Kazalar sonucunda meydana gelen yaralanmalar veya ortaya çıkan sağlık sorunlarında ilkyardım kurallarına uygun olarak müdahale eder. |
|  |  | E.9 | Müşteri geri bildirim ve şikâyetlerini almak | E.9.1 | Gümrük mevzuatına uygun olarak limanda bulunması için izin alınmış müşteri veya müşteri temsilcilerinin, elleçleme işlemleriyle ilgili taleplerini ve şikâyetlerini alır. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Aldığı talepleri ve şikâyetleri mevzuata, işin özelliğine ve liman prosedürlerine göre değerlendirir. |
|  |  |  |  | E.9.3 | Değerlendirdiği talep ve şikâyetlere çözüm önerilerini belirler. |
|  |  |  |  | E.9.4 | Değerlendirme sonuçları ve önerileri ile birlikte aldığı talep ve şikâyetleri amire iletir. |
|  |  | E.10 | Müşteri geri bildirim ve şikâyetlerinin çözümlenmesine katkıda bulunmak | E.10.1 | Çözüm için elleçleme işlemlerinin durumunu değerlendirir. |
|  |  |  |  | E.10.2 | Müşteri talep ve şikâyetleri için belirlenen çözümün, elleçlemenin durumuna göre uygulanması için amirin onayını alır. |
|  |  |  |  | E.10.3 | Çözümü uygular. |
|  |  |  |  | E.10.4 | Sonuç hakkında müşteriye ve amire bilgi verir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | İSG, Çevre Güvenliği ve Kalite Önlemlerini Almak | E.11 | Çalışma sahalarında kullanılan malzeme ve ekipmanın temizliğini ve düzenini sağlamak | E.11.1 | Postanın kullandığı malzeme ve ekipmanın (kafes, sapan, mapa, el terminali, telsiz, aparatlar gibi) temizlik, hasar, yıpranma, yetersizlik durumlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.11.2 | El terminali ve telsizlerinin şarjlarını doldurulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.11.3 | Malzeme ve aparatların temizliğinin ve yağlanmasının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.11.4 | Malzeme, ekipman ve aparatları, belirtilen dolaplarda kullanıma hazır şekilde düzenlenmesini sağlar. |
|  |  | E.12 | Acil durum prosedürlerini uygulamak | E.12.1 | Limanın acil durum prosedürlerini inceler. |
|  |  |  |  | E.12.2 | Acil durum eğitimlerine iştirak eder. |
|  |  |  |  | E.12.3 | Prosedürlere göre bildirilen tatbikatlara iştirak eder. |
|  |  |  |  | E.12.4 | Olası bir acil durumda postayı durdurur. |
|  |  |  |  | E.12.5 | Postayı bir araya toplar. |
|  |  |  |  | E.12.6 | Operatörün emniyetli şekilde iş makinesinden inmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.12.7 | Postayı acil durumlar için belirlenen toplanma alanına götürür. |
|  |  |  |  | E.12.8 | Olası bir acil durumda önceden bildirilen görevleri yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Mesleki Gelişim Uygulamalarına İştirak Etmek | F.1 | Kendisi ve postasının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek | F.1.1 | Teknolojik gelişmelere, performans değerlendirmelerine ve kişisel kariyer hedeflerine göre kendi eğitim ihtiyaçlarını belirler. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Postasındaki personelin eğitim ihtiyaçlarını, iş sırasındaki gözlemlerine göre belirler. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Belirlediği eğitim ihtiyaçlarını ilgililere iletir. |
|  |  | F.2 | Eğitimlere iştirak etmek | F.2.1 | İşletmenin veya ilgili birimin organizasyonuna göre düzenlenen eğitimlerde hazır bulunur. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Eğitimlerde kazandığı bilgi ve becerileri işine yansıtır. |
|  |  | F.3 | İşbaşı eğitimi vermek | F.3.1 | Yeni işe başlayan puantörler veya yetiştirme eğitimi alan puantör adaylarını, stajyerleri güvenli çalışma konularında; göstererek, denettirerek, uygulatarak, iş içinde bilgi ve beceri kazanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Aldığı eğitimlerde kazandığı bilgi ve becerileri, iş başı eğitimlerine yansıtır. |
|  |  | F.4 | Performans değerlendirme toplantılarına iştirak etmek | F.4.1 | Liman işlemesi ve personeli olarak hedef ve performans kriterlerinin belirlenmesinde talep edilirse kendi önerilerini sunar. |
|  |  |  |  | F.4.2 | İşletmenin prosedürlerine göre kendi performans kriterlerini belirler. |
|  |  |  |  | F.4.3 | İşletmenin prosedürlerine göre kendi performansını değerlendirir. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Performans değerlendirme toplantılarına/görüşmelerine katılarak kişisel yorum ve görüşlerini iletir. |
|  |  | F.5 | Kişisel kariyer planlamasını yapmak | F.5.1 | Mesleki yaşamıyla ilgili diploma, sertifika, katıldığı projeler, referans ve tavsiyeler ile ilgili belge ve dokümanlarını dosyalayarak muhafaza eder. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Görev tanımı, kişisel özellikleri ve performans değerlendirme sonuçlarına göre kendisinin kariyer hedeflerini belirler. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Kişisel kariyer hedeflerine göre kariyer yollarının oluşturulmasında ilgi birimden de destek alarak kariyer yollarını oluşturur. |
|  |  |  |  | F.5.4 | Mesleki yaşam öyküsüne, mesleki belgelerine, kişisel özelliklerine ve hedeflerine göre mesleki özgeçmişini hazırlar. |
|  |  | F.6 | Mesleği ve sektörle ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek | F.6.1 | Mesleği ile ilgili teknolojik gelişmeleri ve yayınları; internet, dokümanlar, kataloglar gibi çeşitli kaynaklardan izler. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Yapılan organizasyona göre, mesleği ile ilgili fuar, sergi gibi etkinliklere iştirak eder. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Bilgisayar

- El terminali

- Fotoğraf makinesi

- Kişisel koruyucu donanım (reflektörlü iş elbisesi, baret, yağmurluk, çelik burunlu bot, gözlük, maske, eldiven gibi donanım)

- Liman içi ulaşım aracı

- Ofis ekipmanları

- Puantaj dosyası ve formları

- Telefon

- Telsiz

  - Bilgi ve Beceriler

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Bilgisayar ve ofis programları kullanma bilgi ve becerisi

- Ekip içinde çalışma yeteneği

- Elleçleme hareketleri bilgisi (tahmil, tahliye, istifleme, aktarma, nakil gibi)

- Elleçleme işlemlerine göre malzeme, ekipman ve aparatlar ile iş makinelerini kullanma bilgi ve becerisi

- Fotoğraf makinesi kullanma ve fotoğraf çekme bilgi ve becerisi

- Gemi ambar ve yükleme alanları bilgisi

- Gemi personeliyle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi (İngilizce)

- Gemi yükleme bilgisi

- ISPS kod bilgisi

- İletişim yeteneği

- İlkyardım bilgi ve becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Liman elleçleme sahaları bilgisi

- Liman içi iletişim sistemleri ve araçlarını kullanabilme becerisi

- Liman içi taşıt aracı kullanma bilgi ve becerisi

- Liman ve gemi uyarı levhaları, trafik yönlendirmeleri ve güvenlik işaretleri bilgisi

- Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

- Mesleğin gerektirdiği seviyede ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve kurallar bilgisi

- Mesleğin gerektirdiği seviyede ulusal ve uluslararası temel limancılık terminolojisi bilgisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Ölçme ve kontrol bilgi ve becerisi

- Planlama ve organizasyon becerisi

- Problem çözme yeteneği

- Puantaj formları ve kayıt bilgi ve becerisi

- Risk değerlendirme ve önlem geliştirme bilgi ve becerisi

- Serdümen işaretlerini okuyabilme bilgi ve becerisi

- Şekil-uzay algısı yeteneği

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel fizik ve denge bilgisi

- Temel matematik bilgisi

- Temel mekanik bilgisi (mesleki seviyede)

- Temel ölçümleme bilgisi

- Yük, tehlikeli yükler ve IMDG kod bilgisi  (konteyner, genel kargo, sıvı, dökme ve diğer yükler)

- Yüzme becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

- 3.4. Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu ve senkronu kurmak

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışmak

- Eleştiriye açık olmak

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Hızlı ve doğru karar vermek

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Kendinin ve postasının güvenliğini gözetmek

- Liman işletme politikaları, yönergeleri ve uygulama kurallarına uymak

- Mesleki bilgilerini geliştirmeye önem vermek

- Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Sağlığına özen göstermek

- Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki vermek

- Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

- Yükleme ve boşaltma işlemlerinde özenli ve dikkatli olmak

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

- Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

İrfan BİLGİN, TÜRKLİM -  Genel Sekreter

Cumhur KOCABAYLIOĞLU,  MARPORT – İş Makineleri Eğitimi Yöneticisi

Aişe AKPINAR, Meslek Analizi/DACUM Ekip Koordinatörü ve Moderatör

Hayrünnisa SALDIROĞLU,  Meslek Analizi/DACUM Moderatörü

Veli ÇELİK, Meslek Analizi/DACUM Raportörü

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Burak AYMETE, POLİPORT- İK Yöneticisi

Veysel GÜNGÖR, RODA - Puantör

Süleymen KARAER,	POLİPORT - Puantör

- Soner KARCI, MERSİN MIP - Rıhtım Denetçisi

Özcan SAYIN, MARPORT - Puantör

Mesut YAMAN, BORUSAN - Puantör

Ali ZAMAN, MARDAŞ - Saha Operasyon Şefi

- Görüş İstenen Kişi/Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Bandırma Limanı

Deniz Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanı

Derince Limanı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Hak-İş Konfederasyonu

İstanbul Deniz Ticaret Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Üniversitesi

İzmir Deniz Ticaret Odası

İzmir Limanı

Kaptan Reşit Ayhan ÇİFTÇİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mersin Deniz Ticaret Odası

Prof.Dr. Necmettin AKTEN

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

T.C. Ulaştırma Bakanlığı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Trabzon Limanı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TÜRKLİM Üye Limanlar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN, 	Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Şeyhamit Ünal SARIBAŞ, 		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Nasip Gül İNCEKARA, 		Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Nezih KAYA, 			Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Ahmet VURAL, 			Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Erkin GÜNER, 			Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Burak ERDEM, 			Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Mehmet KARABÜBER,		Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Hakan BEZGİNLİ,			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Nizamettin ATEŞ,			Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Dilek TORUN, 			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, 			Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,			Sektör Komitesi Temsilcisi(Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,              	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, 	Üye  (Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, 	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,                    	Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,                       	Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.

Gümrüklü sahada çalışıldığından, ilgili kısım ve maddeler kapsamında.