ULUSAL MESLEK STANDARDI

ÖRME OPERATÖRÜ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 10UMS0085-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 14.09.2010-27699

| Meslek: | ÖRME OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | 10UMS0085-4 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TTSİS) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 17.08.2010 Tarih ve 2010/46 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 14.09.2010-27699 |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ATKILI ÖRME: Çapraz sıra yönünde ilerleyen iplik kullanarak birbirine bağlanmış ilmekler oluşturmak suretiyle yapılan örme kumaş imalatı şeklini,

BOBİN: Masuralar üzerine sarılı durumdaki belli bir miktar ipliği,

CAĞLIK: Makineye beslenecek bobinlerin dizildiği sehpayı,

ÇELİK: Yuvarlak örme makinesinde desene göre dizilen ve iğnelere rehberlik eden makine parçası elemanını,

ÇÖZGÜ: Kumaşın boyuna yerleştirilmiş iplikleri,

ÇÖZGÜLÜ ÖRME:  Boyuna sütun yönünde ilerleyen iplik kullanarak birbirine bağlanmış ilmekler oluşturmak suretiyle yapılan örme kumaş imalatı şeklini,

ELASTAN: Orjinal uzunluğuna göre 6-10 kat uzayabilen tekstil lifi,

FURNİSÖR: İpliği iğneye taşıyan pozitif besleme elemanını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

IZGARA: Çözgülü örme makinesinde ipliklerin geçirildiği levhayı,

İĞNE: Örme makinelerinde örme işlemini gerçekleştiren metal elemanı,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KUMAŞ AÇICI: Kumaş kontrol makinesinde kumaşın eni boyunca düzgün ilerlemesini sağlayan helisel silindirleri,

LEVENT: Çözgü ipliklerinin üzerine sarıldığı iki tarafı kapaklı silindiri,

LOT: Tanımlanmış tip ve kaliteye sahip malzeme grubunu,

MEKİK: Yuvarlak örme makinesinde ipliğin beslenirken içinden geçtiği makine elemanını,

MERDANE: Üretilen kumaşın ruloya aktarılmasını ve sarılmasını sağlayan silindiri,

NUMUNE: Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir örneğini,

PARTİ: Aynı özelliklere sahip ve aynı zamanda üretilmiş malzeme grubunu,

PLAKA: İğnelerin dizilmiş olduğu silindirik platformu,

PLATİN: Örme makinelerinde örme işlemini gerçekleşmesine yardımcı olan metal elemanı,

RULO: Kumaşın üzerine sarıldığı silindirik kartonu,

SET: Bir partinin cağlığa yüklenen bobin grubunu,

TARAK: Çözgülü örme makinesinde ipliklerin örme işlemine düzgün bir şekilde yönlendirilmesini sağlayan makine parçasını,

UÇUNTU: Üretim sırasında ortaya çıkan toz ve lif parçalarını,

ÜRETİM REÇETESİ: Üretimde kullanılacak malzemelerin isimleri ve niceliklerini ile üretim yöntemlerini ve koşullarını tanımlayan yazılı kısa bilgiyi

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	7

3.	MESLEK PROFİLİ	8

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	8

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	23

3.3.	Bilgi ve Beceriler	24

3.4.	Tutum ve Davranışlar	25

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	26

- GİRİŞ

Örme Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanmıştır.

Örme Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Örme Operatörü (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, tekstil ürünlerini örme işlemlerinde kullanılan makinelerde görev yapan operatörleri sevk ve idare eden ve makine çalışma ayarlarını yapan kişidir.

Örme Operatörü (Seviye 4); iş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makine ayarlarının yapılması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının izlenmesi ve yapılan testlerin sonuçlarına göre üretimin yönlendirilmesinden sorumludur. Sorumluluğunda olan makinelerde üretilen ürünün uygun miktar, kalite ve standartta olması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Bununla birlikte olumsuzlukları ve sorumluluk alanı dışında kalan beklenmeyen durumları ilk amirine bildirir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO-08: 8152 (Dokuma ve Örme Makineleri Operatörleri)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Meslek ile ilgili diğer mevzuat bulunmamaktadır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Örme işlemleri, kapalı ortamda yapılır. Çalışma ortamının uygun sıcaklık ve izafi rutubette (%65± 2) sabit olması gerekir. Gürültü, titreşim, toz, ıslak ve kaygan zemin çalışma ortamını olumsuz etkileyen koşullardır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak | A.1 | Yasa ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak | A.1.1 | İşyerinde geçerli olan iş sağlığı ve güvenliği normlarını öğrenir ve uygular. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İş güvenliği açısından makine aparatlarına uzuvlarını kaptırmaması için işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanır ve astlarının kullanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Müdahale araçlarının kullanımını ve yerlerini öğrenir. |
|  |  | A.2 | Karşılaşılabilecek risklere karşı önlem almak | A.2.1 | Çalışma bölgesinde risk oluşturabilecek faktörleri saptama çalışmalarına katılır ve katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara (risk değerlendirmesi) katılır. |
|  |  | A.3 | Acil/tehlikeli durum ve çıkış prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptama ve önlem alma çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin ayrımını, sınıflandırmasını ve depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve güvenli olacak şekilde geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır ve astlarının kullanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Araç, alet, donanım ve sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Çalışmayla ilgili kalite raporlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.1.4 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetler. |
|  |  | C.2 | Proseslerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.2.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Yetkisi dahilindeki hata ve arıza giderme proseslerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.1 | Günlük iş organizasyonunu yapmak | D.1.1 | Belirlenen üretim planına göre iş organizasyonunu yapar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Verilen talimatlara göre kendi iş programında revize yapar ve ilk amirine bilgi verir. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Diğer çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olan günlük çalışma programı hazırlar. |
|  |  | D.2 | Çalışmalarını raporlamak | D.2.1 | Çalışmalarını uygun periyotta raporlar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Çalışmalarını işletme tarafından hazırlanan formları kullanarak raporlar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Üretim sürecinde ortaya çıkan aksaklıkları raporlar ve üst yönetime bildirir. |
|  |  | D.3 | İş akışını planlamak | D.3.1 | Hazırlanacak ürüne uygun zaman planlaması yapar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Amirinden aldığı talimatlara uygun olarak iş akışını planlar. |
|  |  | D.4 | Operatörlerin makinelere dağıtımını yapmak | D.4.1 | Operatörlerin makine tecrübesine göre makinelere dağıtımını yapar. |
|  |  |  |  | D.4.2 | İş yükünü dengeleyecek şekilde operatörlerin makinelere dağıtımını yapar. |
|  |  | D.5 | Yönetimin hazırladığı üretim planını hatlara dağıtmak | D.5.1 | Üretim planına uygun olarak makinelerin boş kalmayacak şekilde beslenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Üretim planına göre doğru malzemenin doğru hatta olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Üretim planını eksiksiz ve zamanında uygulayarak üretim verimliliğini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek | E.1 | Meslek ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılmak | E.1.1 | Meslek ile ilgili yenilikleri takip eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  | E.2 | Birlikte çalıştığı kişilere mesleği ile ilgili eğitim vermek | E.2.1 | Bilgi ve becerilerini ilgili kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Astlarının mesleki gelişimini takip eder, yönetime bildirir. |
|  |  | E.3 | Astlarının mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek | E.3.1 | Astlarının mesleki eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Astlarının belirlenen eğitim programlarına eksiksiz olarak katılımını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Üretim performansını kontrol etmek | F.1 | Makine üretim performansını kontrol etmek | F.1.1 | Üretim miktarına bakarak makine üretim performansını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Makinedeki telef miktarına bakarak makine üretim performansını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Makine duruş sayısını takip ederek makine üretim performansını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Aynı partileri üretim miktarı ve hata açısından karşılaştırır. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Sarf malzemesinin takibini üretim planına göre yapar. |
|  |  | F.2 | Operatör performansını kontrol etmek | F.2.1 | Benzer makinelerde çalışan operatörlerin üretim çıktılarını karşılaştırır. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Her vardiyadaki üretim farklılıklarını karşılaştırır. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Operatörün soruna müdahale etme süresini kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Çözgü hazırlama sürecini kontrol etmek | G.1 | Bobin ağırlığını kontrol etmek | G.1.1 | Uygun sayıda numunenin alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Bobin ağırlıklarının tolerans sınırları içerisinde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | G.2 | Makineye yüklenen leventi kontrol etmek | G.2.1 | Makinenin tipine göre boş levent sayısının belirlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Makineye yüklenen boş levent üzerinde, çapak, yağ ve kir olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | G.3 | Cağlıktaki bobinleri kontrol etmek | G.3.1 | En son sette, en düşük ağırlığa sahip bobini esas alarak çözme işleminin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Cağlıktaki bobinlerin, renk ve iplik geçiş sırasına göre yüklenip yüklenmediğini kontrol eder. |
|  |  | G.4 | İpliğin levente bağlanmasını kontrol etmek | G.4.1 | İpliklerin bobinden gelişine göre sırasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.4.2 | İpliklerin delikli tabladan ve taraktan geçirilerek levente bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. |
|  |  | G.5 | Makine ayarlarını yapmak | G.5.1 | Levente sarılacak iplik uzunluğu bilgisini üretim planına göre makineye girer. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Çözgü uzunluklarını ve iplik sayısını üretim planına göre ayarlar. |
|  |  |  |  | G.5.3 | İpliğin cinsine göre yağlama miktarını ayarlar. |
|  |  |  |  | G.5.4 | İplik ve üretilecek kumaş özelliklerini dikkate alarak gerginlik ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | G.5.5 | Elyaf tipine uygun olarak statik elektriklenme ile ilgili ayarları yapar. |
|  |  |  |  | G.5.6 | Makineyi çalıştırmadan önce eski levent bilgilerini makineden siler. |
|  |  |  |  | G.5.7 | Elastan iplik için merdane ve makine arasındaki sarım gerginliği ayarını, ipliğin cinsine ve kalınlığına göre yapar. |
|  |  |  |  | G.5.8 | İpliğin cinsine göre fotosel ayarını yapar. |
|  |  | G.6 | Makinenin, çalışması esnasında iplik akışını kontrol etmek | G.6.1 | İpliğin makine parçalarına takılmadan düzgün şekilde akıp akmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.6.2 | Makinenin çalışması esnasında kopan ipliklerin bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. |
|  |  | G.7 | Sarımı tamamlanmış leventi kontrol etmek | G.7.1 | Bir setteki bütün leventlerin sarım çapının eşit olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.7.2 | Çözgü kontrol kartına ve leventin üstüne, operatör adının, levent sarım çapının, iplik uzunluğunun, cinsinin, sayısının, levent ağırlığının ve parti numarasının talimatlara uygun olarak yazılıp yazılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.7.3 | Levent üzerindeki ipliğe hasar verilmeden leventin taşınmasını sağlar. |
|  |  | G.8 | Makinenin temizliğini kontrol etmek | G.8.1 | Periyodik olarak makine aksamlarının temizliğini kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Makinelerin üretime hazırlanma sürecini kontrol etmek | H.1 | Cağlığa bobinlerin yerleştirilmesini kontrol etmek | H.1.1 | Bobinlerin üretim talimatına dikkat edilerek yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.1.2 | İstenilen ürünün renk kombinasyonu, iplik tipi, örme tipi gibi özelliklerine dikkat edilerek cağlığa bobinlerin yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.1.3 | İplik partilerini birbirine karışmadan bobinlerin cağlığa yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Lot değişimlerinde tüm bobinlerin değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.1.5 | İplik uçlarının tek kat düğüm yapılarak bağlanıp bağlanmadığını ve düğüm uçlarının makasla kesilip kesilmediğini kontrol eder. |
|  |  | H.2 | Gerginlik kontrol aparatına ipliğin bağlanmasını sağlamak | H.2.1 | Bandın gerginlik kontrol aparatının üstünde olacak şekilde ayarlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Gerginlik kontrol aparatında (furnisör) yeterli miktarda iplik bulunmasını sağlar. |
|  |  | H.3 | Çözgü leventlerinin çözgülü örme makinelerine yüklenmesini kontrol etmek | H.3.1 | Makinenin tipine ve talimatlara göre, uygun sayıdaki leventin yüklenip yüklenmediğini kontrol eder |
|  |  |  |  | H.3.2 | Levent üzerindeki ipliklerin aynı lot ve uzunlukta olmasını sağlar. |
|  |  | H.4 | Çözgülü örme makinesine levent üzerine sarılmış ipliğin bağlanmasını kontrol etmek | H.4.1 | İpliğin, ızgaradan ve taraklardan tek tek geçirilerek bağlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.4.2 | İpliklerin geliş sırasına uygun bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. |
|  |  | H.5 | Kumaşın sarılacağı rulonun makineye takılmasını kontrol etmek | H.5.1 | Rulonun bağlandığı merdanenin, kanalında olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.5.2 | İstenilen kumaş genişliğine uygun boydaki rulonun makineye takılmasını sağlar. |
|  |  | H.6 | Makinenin temizliğini kontrol etmek | H.6.1 | Makinenin basınçlı hava ile temizlenip temizlenmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.6.2 | Makinenin ilkönce içten dışa, sonra dıştan içe temizlenmesini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Makinenin çalışmasını kontrol etmek | I.1 | Üretim başlangıcında kumaşı kontrol etmek | I.1.1 | Makine çalıştırıldıktan sonra, çıkan kumaşın gözle kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Cağlığa her bobin grubu yüklemesinden sonra alınan numune miktarının uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Numuneye, talimatlarda belirtilen testlerin yaptırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.1.4 | Test sonucunu talimatlara göre değerlendirerek makinenin çalıştırılmasını sağlar. |
|  |  | I.2 | Makine üzerindeki ikaz ışıklarına uyulmasını sağlamak | I.2.1 | İkaz ışıklarına göre makineye müdahale edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Elastan iplik akışını kontrol eden ünitelerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  | I.3 | Furnisörleri kontrol etmek | I.3.1 | İpliğin furnisöre yeterince sarılı olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Furnisörde sarılmış rezerv iplik bulunmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.3.3 | Tahrik kasnaklarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  | I.4 | Hatalı örülen kumaş bölümünü kontrol etmek | I.4.1 | Kumaşta enine ve boyuna izi hataları, iplik kalınlık incelik farkı, uçuntu, patlak, delik, yağ izi ve desen hatası olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.4.2 | Elastanlı ürünlerde elastan kaçığı olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | I.5 | Hatalı örülen kumaş bölümünün kesilmesini sağlamak | I.5.1 | Hatalı kumaş bölümünün merdane ile top sarma silindiri arasında kesilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.5.2 | Kumaş topuna üretildiği makine ve imalat bilgilerinin eklenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.5.3 | Firmanın hata standartlarını dikkate alarak hatalı kumaş bölümünün kesilmesini sağlar. |
|  |  | I.6 | Üretim süresince makinedeki olağandışı durumları kontrol etmek | I.6.1 | Su, buhar, yağ, hava, kimyasal ve gaz kaçağı olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.6.2 | Gideremediği olağandışı durumu ilgili birime ve amirine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Makinenin boşaltılmasını kontrol etmek | J.1 | Kumaş topunun makineden çıkartılmasını kontrol etmek | J.1.1 | Kumaşın temas ettiği alt plakanın temizliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Bir sonraki topun devamı için ruloya sarılacak kadar kumaş bırakılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Üretimi bitmiş kumaş topunun, merdane ile top sarma silindiri arasında kesilerek makineden çıkartılmasını sağlar |
|  |  |  |  | J.1.4 | Kumaş topuna üretildiği makine ve imalat bilgilerinin eklenip eklenmediğini kontrol eder. |
|  |  | J.2 | Kumaş rulosunun tartıya taşınmasını kontrol etmek | J.2.1 | Kumaşın kirlenmesini önlemek için tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Kumaşın zeminle yatay olarak temas edecek şekilde tartıya yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  | J.3 | Makinenin bir sonraki üretim için temizliğini kontrol etmek | J.3.1 | Kumaş rulosunun yerine tam oturup oturmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | J.3.2 | Malzemenin geçtiği makine parçalarının temizliğini kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Ürün kontrolünün yapılmasını sağlamak | K.1 | Örme kumaşın makineye beslenmesini kontrol etmek | K.1.1 | Kumaşın eni boyunca kırışmayacak şekilde makineye beslenip beslenmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Kumaşın açıcılar üzerinden akıp akmadığını kontrol eder. |
|  |  | K.2 | Örme kumaşın sarılacağı rulonun makineye yerleştirilmesini kontrol etmek | K.2.1 | Rulonun temiz olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Makine genişliğine uygun uzunluktaki ruloların yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  | K.3 | Kumaş kontrol makinesinin çalıştırılmasını kontrol etmek | K.3.1 | Kumaşın temas ettiği silindirlerde pürüz olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.3.2 | Kumaşın ruloya eni boyunca düzgün bir şekilde sarılıp sarılmadığını kontrol eder. |
|  |  | K.4 | Örme kumaş üzerindeki hataları kontrol etmek | K.4.1 | Mor ışıkta, kumaşta farklı elyafın olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.4.2 | Üstten gelen ışıkla kumaş yüzeyinde örgü hatası olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.4.3 | Alttan gelen ışıkla örgü hatalarını (delik, kaçık, patlak ) kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.4.4 | Tüp kumaşta çift taraflı kontrolün yapılmasını sağlar. |
|  |  | K.5 | Örme kumaş hatalarının kaydedilmesini kontrol etmek | K.5.1 | Hata tipi, makine no, operatör adı, tarih bilgilerinin talimatlara göre kaydedilip kaydedilmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.5.2 | Hata tiplerinin sınıflandırılarak kaydedilip kaydedilmediğini kontrol eder. |
|  |  | K.6 | Çorap ve eldiven kontrolünün yapılmasını sağlamak | K.6.1 | Çorapta delik, kaçık, patlak, vb. olup olmadığının ve burun, topuk, kısımlarının kontrolünün gözle ve elle, talimatlara uygun olarak yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | K.6.2 | Eldivende, delik, kaçık, patlak, vb. olup olmadığının ve parmak kısımlarının kontrolünün gözle ve elle, talimatlara uygun olarak yapılmasını sağlar. |
|  |  | K.7 | Hataların ilgili kişiye bildirilmesini sağlamak | K.7.1 | Talimatlarda belirtilen standart değerler aşıldığında ilgili kişiye bildirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | K.7.2 | Hataların ilgili amire zamanında bildirilmesini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek | L.1 | Bakım-onarım yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını kontrol etmek | L.1.1 | Arıza giderilmediyse makinenin teslim alınmaması için astlarına bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.1.2 | Bakım sonrası, makinenin belirlenen standart çalışma ayarlarını kontrol eder ve aksaklıkları ilgili birime ve ilk amirine bildirir. |
|  |  |  |  | L.1.3 | Bakım sonrası, makinenin çalışmaması durumunda yetkisi dahilinde müdahale eder yetkisinde olmayan durumlarda ilgili birime ve ilk amirine bilgi verir. |
|  |  | L.2 | Sorumluluğunda olan makinedeki sarf malzemelerini kontrol etmek | L.2.1 | Belirlenen iğne, platin eksikliklerinin ilgili birime bildirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | L.2.2 | Hatalı iğne ve platinlerin değiştirilmesini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Makine ayarlarını yapmak | M.1 | Makinede desen ayarı yapmak | M.1.1 | Müşteriden gelen numune kumaş ile birebir olacak şekilde desen çıkartır. |
|  |  |  |  | M.1.2 | İstenilen kumaşın özelliğine uygun desen çeliklerini seçer |
|  |  |  |  | M.1.3 | Üst ve alt plakada ilmek sıklık ayarı yapar. |
|  |  | M.2 | Gramaj ayarı yapmak | M.2.1 | İstenilen numuneye göre iplik uzunluğunu veya gramajı ayarlar. |
|  |  |  |  | M.2.2 | İplik numarasına dikkat ederek gramaj ayarı yapar. |
|  |  | M.3 | Sarma kumaş gerginlik ayarını yapmak | M.3.1 | Talimatlaragöre uygun gerginliği sağlamak için alt merdane çektirme ayarlarını kullanır. |
|  |  |  |  | M.3.2 | Gerginlik kontrol aleti ile bağlanan ipliklerin gerginliğini makine çalışırken kontrol eder. |
|  |  | M.4 | Mekik ayarlarını yapmak | M.4.1 | İğne ile mekik arasındaki mesafeye dikkat ederek mekik ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | M.4.2 | Şablon kullanarak mekik pozisyon ayarlarını yapar. |
|  |  | M.5 | Makine çalışma ayarlarını yapmak | M.5.1 | İpliğin türüne göre makineye verilecek yağ miktarını ayarlar. |
|  |  |  |  | M.5.2 | İpliğin türüne göre makineye verilecek havanın basınç ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | M.5.3 | Kumaş cinsine göre makinenin dakikada atacağı tur sayısını (hızını) belirler. |
|  |  | M.6 | Üretim için gerekli olan hassas makine ayarlarını yapmak | M.6.1 | Makinenin kırılan, bozulan parçaları değiştirir. |
|  |  |  |  | M.6.2 | İğne ayarlarını üretim planına göre yapar. |
|  |  |  |  | M.6.3 | Ürün gramajına göre çelik ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | M.6.4 | Platin tabla ayarlarını üretim planına göre yapar. |
|  |  |  |  | M.6.5 | Desene göre disk ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | M.6.6 | Desene göre iplik gerginlik ve ilmek sıklığı ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | M.6.7 | Hassas makine ayarlarını istenilen ürünün özelliğine göre yapar. |
|  |  |  |  | M.6.8 | Çektirme (kumaş sarma) ayarlarını üretim planına göre yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| N | Gramaj ayarı kontrolü yapmak | N.1 | Numune almak | N.1.1 | Kumaş topunun eni ve boyu yönünde farklı yerlerinden numuneler alır. |
|  |  |  |  | N.1.2 | Numunelerin kumaşın kenarları dışından alınıp alınmadığını kontrol eder. |
|  |  | N.2 | Numuneyi kesmek | N.2.1 | Numune kumaşı, gramaj kesme aparatının altına kumaş kırışmayacak şekilde yerleştirir |
|  |  |  |  | N.2.2 | Numuneyi düzgün bir şekilde keser. |
|  |  | N.3 | Numuneyi tartmak | N.3.1 | Gramaj makinesini tartma öncesi sıfırladıktan sonra numuneyi tartar. |
|  |  |  |  | N.3.2 | Numuneleri ayrı ayrı tartar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| O | İlmek uzunluğu kontrolü yapmak | O.1 | Numune kumaşı işaretlemek | O.1.1 | Numune kumaşın son örülen sırasını sökerek, düzgün bir ilmek sırası oluşturur. |
|  |  |  |  | O.1.2 | 100 ilmeklik bölümü ölçerek işaretler. |
|  |  | O.2 | İşaretlenen numune kumaşı kesmek | O.2.1 | İşaretlediği 100 ilmeklik bölümü iki kenarından keser. |
|  |  |  |  | O.2.2 | Kumaşı ilmek sütununa paralel olacak şekilde keser. |
|  |  | O.3 | İpliğin boyunu ölçmek | O.3.1 | Kesilen kısımdan 100 iğne aralığında olacak şekilde iplik söker. |
|  |  |  |  | O.3.2 | Sökülen ipliğin boyunu kıvrımlarını yok ederek ölçer. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Anahtar takımı

- Cetvel

- Çorap makinesi

- Çözgü makinesi

- Çözgülü örme makinesi (raschel)

- Düz örme makinesi

- Gerginlik kontrol aparatı

- Gramaj kesme aparatı

- Hassas tartım aleti

- Hava tabancası

- İğne değiştirme pensesi

- Kişisel koruyucu donanım

- Kumaş kontrol makinesi

- Lup (büyüteç)

- Makas

- Rulo

- Tornavida

- Yuvarlak örme makinesi

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Atıkların kaynakta doğru ayrılması ve geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi

- Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Doğrulama ve kıyaslama bilgi ve becerisi

- Ekip içinde çalışma yeteneği

- El becerisi

- El-göz koordinasyon becerisi

- İletişim yeteneği

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- İşi organize edebilme becerisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite bilgisi

- Kalite kontrol prensipleri bilgisi

- Kısa zamanda farklı noktaları kontrol edebilme bilgi ve becerisi

- Makine program bilgisi

- Makinelerin çalışma ve detay ayarlarını yapabilme bilgi ve becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Numune alma ve değerlendirme bilgi ve becerisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Örme işlemlerinde kullanılan makineleri kullanabilme bilgi ve becerisi

- Örme kumaş bilgisi

- Performans ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerisi

- Raporlama becerisi

- Seri çalışabilme becerisi

- Sorumluluğundaki kişileri yönetebilme becerisi

- Tehlikeli atık bilgisi

- Tekstil lifleri ve özellikleri bilgisi

- Temel iplik bilgisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Aldığı kararlarda maliyet unsurunu göz önünde bulundurmak

- Astlarına karşı adil ve tarafsız davranabilmek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanabilmek

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışabilmek ve ekibi yönetebilmek

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Görevleriyle ilgili gerekli durumlarda inisiyatif almak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarmak

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

- Kendisine verilen aparatların muhafazasını ve kontrolünü dikkatle yapmak

- Makinelerin ve ürünün durumunu dikkatle denetlemek

- Mesleki bilgilerini geliştirmeye önem vermek

- Problemleri eksiksiz olarak amirlerine aktarmak

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Test numunelerinin sonuçlarını değerlendirmek

- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler konusunda dikkatli olmak

- Yönetim tarafından tanımlanan üretim standartlarına uymak

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Örme Operatörü (Seviye 4), meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

EK:

1. Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Av. Başar AY,			TTSİS/Genel Sekreteri

Av. Samim ERGENELİ,		TTSİS/Genel Sekreter Yardımcısı

Bora KOCAMAN,			TTSİS/Araştırmacı

Av. Çiğdem SUBAŞI,		TTSİS/Avukat

2. Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

A.Fuat YILMAZ, 		 	HERBOY/Genel Müdür

Emin EVEYİK,			HERBOY/Örme Ustası

Ergün AYDIN,			HİSAR/İmalat Müdürü

Ethem ÇARKÇI,			HİSAR/Örme Ustası

Faruk DİNER,			TEKNİK İŞLER ATÖLYESİ/Firma Sahibi

Fevzi CANSIZ,			KOM/Çözgü Hazırlama Ustası

Kenan KARATAY,			KOM /Yuvarlak Örme Ustası

Leon KANDİYOTİ,			HİSAR /Genel Müdür

Mehmet KARADAĞ,		GÜLLE/İşletme Ustası

Mehmet TAYŞİ,			SANKO/İşletme Müdürü

Metin ÇIRACI,			HİSAR/Örme Ustası

Murat DOMUR,			KOM/Raşel Bölümü Ustası

Murat DUMAN,			GÜLLE/İşletme Mühendisi

Mustafa ÇEVİK, 			HERBOY/Örme Ustası

Müge KOÇUM,			SANKO/Yönetim Kurulu Teknik Asistanı

Osman ÇETİNKAYA,		KASAR&DUAL/İşletme Müdürü

Özkan DÖNMEZ,			KOM/Proje Müdürü

Ümit ÖZTÜRK			KASAR&DUAL/Üretim Müdür Yardımcısı

3. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Abeş İplik Mensucat Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

Adana Ticaret Odası

Adıyaman Tekstil Hazır Giyim Kümelenme Derneği

Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Akdeniz Üniversitesi

Akfil Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.

Akınal Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş.

Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.

Altınyıldız Mens. ve Konf. Fab. A.Ş.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Antalya İhracatçı Birlikleri

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Aydın Ticaret Odası

Babadağ Ticaret Odası

Bahariye Mens. San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

Balıkesir Ticaret Odası

Başak Kadife Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Bıschoff Roja Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Birlik Mens. Tic. ve San. İşl. A.Ş.

Bossa Tic. ve San. İşl. T.A.Ş.

Boyner San. Mens. Fab. A.Ş.

Broderi Narin İşlemeli Kumaş San. A.Ş.

Buldan Ticaret Odası

Bursa Tic. ve San. Odası

Ceyhan Ticaret Odası

Coats Türkiye İplik San. A.Ş.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Denizli Sanayi Odası

Denizli Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Denizli Ticaret Odası

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Edip İplik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Giyim Sanayicileri Derneği

Ege İhracatçı Birlikleri

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Ticaret Odası

Ege Üniversitesi Emel Akın Yüksek Okulu

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep Ticaret Odası

Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Güney Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Has Örme San. ve Tic. A.Ş.

Hasteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Herboy Örme San. ve Tic. A.Ş.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İstanbul Rüştü Üzel Kız Meslek Lisesi

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

İstanbul Ticaret Odası

İpekiş Mensucat T.A.Ş.

İzmir Ticaret Odası

Karma Kokteyl Örme San. ve Tic. A.Ş.

Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

Kayseri Ticaret Odası

Kocaeli Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası

Konya Ticaret Odası

Kordsa Endüstriyel İplik ve Kordbezi San. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Bölümü

Maydın Çorapları A.Ş.

Mensa Mensucat San ve Tic. A.Ş.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Mithat Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Narin Tekstil Endüstri A.Ş.

Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Ordu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Ormo Yün İplik San ve Tic A.Ş.

Orta Anadolu Tic ve San İşl. T.A.Ş

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği

Örme Sanayicileri Derneği

Özbucak San ve Tic A.Ş.

Öziplik İş Sendikası

Pisa Tekstil ve Boya Fab.A.Ş.

Sanko

Saray Halı A.Ş

Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teknik Mensucat San. A.Ş.

Tekstil İşçiler Sendikası

Tekstüre Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Temtaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

Türkiye Sentetik İplik Üreticileri Birliği

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Topkapı İplik San. Tic. A.Ş.

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş.

Yükseköğretim Kurulu

Yünsa Yünlü San ve Tic. A.Ş

Zorlu Holding

4. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanları

Jak ESKİNAZİ,	Başkan (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Doç. Dr. Saliha AĞAÇ,	Başkan Vekili (Yükseköğretim Kurulu)

Ahmet SARICA,	Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Leyla ÖZDEMİR,	                   Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Zehra YILDIZ,                             Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Deniz MEGUS,		       Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Atilla BAĞCUVAN,		       Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet Tahir GÜRSOY,	       Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Pınar PEHLİVANOĞLU,	       Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Firuzan SİLAHŞÖR,		       Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER,	       Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,		       Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Filiz YILDIZ,	                               Davetli Uzmanı  (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Müge KOÇUM,                           Davetli Uzman (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Mehmet TAYŞİ,                          Davetli Uzman (SANKO)

Ayhan ÖZTÜRK,                        Davetli Uzman (Modern Halı)

Osman ÇETİNKAYA,                Davetli Uzman (Kasar&Dual Tekstil)

Ümit ÖZTÜRK,                          Davetli Uzman (Kasar&Dual Tekstil)

5. MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, 	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT, 	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr.Ömer AÇIKGÖZ, 	Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr.Yücel ALTUNBAŞAK, 	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr.Osman YILDIZ, 	Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU, 		       Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.